Република Српска

ГРАД  БИЈЕЉИНА

ГРАДОНАЧЕЛНИК

Градска управа  Града Бијељина

Одјељење за стамбено-комуналне послове

и заштиту животне средине

Број: 02/3-37-1-232/21

Датум: 12.02.2021. године

СКУПШТИНА ГРАДА БИЈЕЉИНА

ПРЕДМЕТ: Информација о заштити животне средине и одржавању јавних зелених површина на подручју Града Бијељина за 2020. годину

Животна средина је од пресудне важности за друштвени и економски живот. Проблему заштите животне средине мора се системски приступити на регионалном и државном нивоу, са реализацијом иницијатива на локалном.

Процес урбанизације врши снажан притисак на околину. Град Бијељина настоји рјешавати еколошке проблеме у циљу побољшања животне средине.

Кључни стратешко-плански документ Града Бијељина, који треба да подстиче будући раст и развој заједнице је Стратегија развоја Града Бијељине до 2023. године. Стратегија обухвата економски друштвени и план заштите и унапређења животне средине.

Градска управа Града Бијељина усвојила је и Локални еколошки акциони план  (ЛЕАП) Града Бијељина за период од 2018.-2028. године ( Одлуком о усвајању број 01-022-44/19 од 28.05.2019. године и објављена је у Службеном гласнику Града Бијељина број: 11/19 од 29.05.2019. године ) као развојно плански документ који на основу процјене стања животне средине, утврђених еколошких проблема и приоритета, те дефинисаних акција, доприноси унапређењу стања животне средине.

Базну структуру ЛЕАП документа чине сљедеће тематске области:

- Ваздух,

- Вода и водни ресурси,

- Заштита и коришћење земљишта,

- Шуме и шумски ресурси,

- Заштићена подручја,

- Привреда,

- Биодиверзитет,

- Оптерећење буком,

- Управљање отпадом.

У плану је и израда и доношење Локалног плана заштите природе  као и Локалног плана Управљања отпадом чија реализација зависи од расподјеле буџетских средстава у одјељење за стамбено-комуналне послове и заштиту животне средине.

У Граду Бијељина је од 16.09. до 22.09.2020. године други пут одржана и седмица урбане мобилности,  којом је промовисан активнији и здравији начин живота, односно промовисано је коришћење алтернативног превозног средства.  С обзиром на то да је Град Бијељина стратешки опредијељен да промовише урбану мобилност и реализује активности које ће допринијети бољем квалитету живота грађана, на 39. сједници Скупштине Града једногласно је усвојен План одрживе урбане мобилности.

Климатске промјене су такође један од највећих изазова с којима се све земље суочавају. У урбаним срединама се троши око 80% укупне количине енергије. Локалне власти имају кључну улогу у ублажавању и прилагођавању климатским промјенама.

Акциони план одрживог управљања енергијом и прилагођавања климатским промјенама (SECAP) је кључни документ који показује на који начин ће потписник Споразума градоначелника остварити своје обавезе постављене за 2030. годину. Обавезе локалних самоуправа су :

- смањење емисије угљеника на локалном подручју за најмање 40% до 2030. године у односу на референтну/почетну годину, кроз унапријеђену енергертску ефикасности и повећање коришћења обновљивих извора енергије;

- повећање отпорности на климатске промјене примјеном принципа прилагођавања климатски промјенама;

- размјена искуства, визија, резултата и пракси с локалним и регионалним властима унутар Европске уније;

- израда у року од двије године од датума приступања Споразуму и извјештавање о реализацији.

Акциони план одрживог управљања енергијом и прилагођавања климатским промјенама (SECAP) за Град Бијељину за период до 2030. године израђен је у септембру 2020. године.

У циљу заштите и унапређења животне средине на подручју Града Бијељина, урађено је сљедеће:

Успостављање система управљања чврстим отпадом

А.Д. „Комуналац“ Бијељина врши одвоз и депоновање чврстог отпада. Одвозом комуналног отпада у 2020. години је покривено 32 234 домаћинства, од чега је на територији града обухваћено 19 402 корисника, а преосталих 12 832 корисника обухватају остала насељена мјеста. Одлагање и депоновање комуналног отпада врши се на Регионалној санитарној депонији „Бријесница“ у Бијељини. Депоноване количине чврстог комуналног отпада у 2020. години износиле су 29.220,94 тоне.

Површине за депоновање отпада су санитарне ћелије број 1 и 2 и санитарна ћелија број 3. Укупна пројектована величина свих ћелија је 10,02 ha. Укупан капацитет је 936.530,34 t. Величина изграђених ћелија 1 и 2 су површине 3,96 ha, а изграђени дио ћелије број 3 износи 2,2 ha.

Обзиром на то да су санитарне депоније сложени грађевински објекти комуналне инфраструктуре који се граде дуги низ година и имају дуг вијек трајања, изградња регионалне депоније у самом старту је предвиђена фазно. ЈП „ ЕКО-ДЕП“ завршило је прву фазу изградње регионалне санитарне депоније „Бријесница“ у Бијељини 03.12.2009.године и депонија је званично пуштена у рад 01.01.2010.године.  Прва фаза изградње санитарне депоније обухватала је изградњу двије од укупно четири санитарне ћелије и изградњу других грађевинских објеката, те набавку специјализоване опреме и машина. Предузеће је завршило први дио друге фазе изградње санитарне депоније, односно изградњу санитарне ћелије број 3 у складу са пројектном документацијом и за исту је прибављена Дозвола за управљање отпадом.

Од кад је пуштена у рад депонија са пројектованим капацитетом изведени су сљедећи радови и то:

- Извршена је привремена санација старог несанитарног одлагалишта,

- Изграђен је и пуштен у рад пречистач процједних вода на депонији,

- Изграђен је и пуштен у рад систем за сакупљање и постројење за спаљивање депонијског гаса који се тренутно користи за загријавање радних просторија на депонији а којим је значајно смањена емисија депонијских гасова у атмосферу,

- У 2020. години је завршена изградња првог дијела санитарне ћелије бр. 3 и за њу је прибављена Дозвола за управљање отпадом

Површина за манипулативно-опслужни дио:

- Пријемно-отпремна зона и приступни пут,

- Простор испред капије гдје се смјештају контејнери,

- Улазно излазна зона са вагом, вагарском и портирском  кућицом,

- Паркинг за лична и теретна возила,

- Интерне саобраћајнице раздвојене за улазак и излазак возила,

- Интерна асфалтирана саобраћајница од улазне зоне до ћелија дужине 450 метара,

- Посебно ограђен простор за возила чији отпад се испитује,

- Објекат за смјештај радника и механизације, са радионичким простором, површине 288 m2 ,

- Дезобаријера (постројење за прање и дезинфекцију доњег построја возила),

- Бунар за техничку воду,

- Трафо станица BTS 10/0,4 kV: 630 (250 kW),

- Систем интерне расвјете у кругу депоније,

- Ограда око депоније у дужини од 2.460 метара,

- Транспортни цјевовод питке воде DN 160,дужине 4.127,5 метара,

- Постројење за пречишћавање процједних вода који се састоји од цјевовода за довод и рециркулацију процједне воде, аерационог АБ базена капацитета 400 m3, егализационог АБ базена капацитета 100 m3, и постројења за пречишћавање процједних вода реверзном осмозом, капацитета 35 m3 на дан,

- Дренажни бетонски канали пресјека 1,0 m2, дужине 180,0 m,

- Систем канала за прихватање и одвод површинских вода,

- Систем за сакупљање депонијских гасова.

Сви изграђени објекти су у функцији и несметано раде уз редовна одржавања.

На подручју Града Бијељина, сваке године врши се чишћење дивљих депонија. У 2020. години очишћене су сљедеће дивље депоније:

- Хиподром,

- Улица Ј. Маринковића,

- Улица М. Глишића,

- МЗ В. Обарска- насеље „Гај“,

- МЗ Г. Црњелово-депонија „Виторовић“

- МЗ Г. Црњелово-депонија „Ружичић“,

- МЗ Д. Црњелово-депонија „Рикетићи“,

- МЗ Д. Црњелово- „Гајића шљункара“

- МЗ Патковача.

Град Бијељина склопио је уговор са предузећем „Радиша“ д.о.о. Бијељина, као најповољнијем понуђачем у 2020. годину за чишћење дивљих депонија, као и за одржавање јавних површина у мјесним заједницама око домова културе,  школа и спомен обиљежја. Укупна средства утрошена за чишћење дивљих депонија у 2020. години износила су 31.449,60 КМ.

У току 2020. године вршено је хватање и збрињавање напуштених и угрожених животиња, превожење и смјештај у објекте за те намјене, исхрану и ветеринарску заштиту, еутаназију старих, изнемоглих и болесних животиња, сигурно уклањање животињских лешева и конфиската са планираним средствима од 140.000,00 КМ.

Послове је реализовала ДОО „ФРАНКО ЏЕП“ Вршани, на основу закљученог уговора након проведеног поступка јавне набавке. Поступак јавне набавке за избор најповољнијег понуђача је проведен путем Отворенег поступка, а који се покреће на основу налога Одјељења за пољопривреду.

Еколошке дозволе

Према Закону о уређењу простора и грађења Републике Српске у склопу процедуре издавања грађевинске дозволе, инвеститор за чији пројекат се сматра да има или може имати негативан утицај на животну средину, дужан је претходно прибавити еколошку дозволу. Еколошком дозволом налажу се мјере за спречавање или кад то није изводљиво смањење емисије у ваздух, воду и земљиште и спречавање стварање отпада, да би се остварио висок ниво заштите животне средине као цјелине. Издавање еколошке дозволе је дефинисано Законом о заштити животне средине чл. 80-110 („Сл. гласник Републике Српске“, број 71/12).

Еколошку дозволу прибављају сви погони и постројења који спадају у један од наведених индустријских/занатских сектора: енергетике, хемијске, металне, минералне, површинске обраде метала, рударства, прехрамбене, пољопривредне, текстилне, кожарске, дрвне и папирне, управљање водама, управљање отпадом, инфраструктурни и други пројекти, туризам и забава, те погони и постројења за која постоји опасност од несреће већих размјера.

У Граду Бијељина нема великих индустријских загађивача, него само мала  привредна  постројења која су обавезна да имају еколошку дозволу.

Одјељење за стамбено-комуналне послове и заштиту животне средине као  надлежно одјељење Града Бијељина издало је у периоду од 01.01.2020. до 31.12.2020. године 22 Рјешења за еколошку дозволу, чији је приход био 2.200,00 КМ.

Еколошке дозволе важе пет година и по истеку истих врши се обнављање на основу Правилника о поступку ревизије и обнављања еколошких дозвола. („Сл. гласник РС“, број 28/13) и у периоду од 01.01.2020. до 31.12.2020. године обновљено је 39 Рјешења за еколошку дозволу, чији је приход био 2.280,00 КМ.

Годишњи извјештај о издатим еколошким дозволама за 2020. годину достављен је Министарству. Одјељење за стамбено-комуналне послове и  заштиту животне средине дужно је да Министарству доставља Годишњи извјештај о издавању еколошких дозвола  до 31. јануара за претходну годину, на основу члана 101. тачка 2 Закона о заштити животне средине („Службени гласник Републике Српске“, број 71/12).

Водни ресурси

Управљање водним ресурсима подразумијева широк спектар питања, првенствено се односећи на аспект заштите водних ресурса кроз проблем пречишћавања отпадних вода, управљање водама у руралним подручјима, као и кроз генерално управљање водама у смислу одржавања ријечне мреже.

Систематизовано, проблеми су сљедећи:

- Изграђен је сјеверни водоводни прстен који обухвата мјесне заједнице: Крива Бара, Трњаци, Међаши, Балатун, Велика  и Мала Обарска, Батковић, Горње и Доње Црњелово, Остојићево, Велино Село, Горњи и Доњи Бродац. Поред повољних услова за прикључење на водоводну мрежу домаћинстава то не чине у очекиваној мјери.

- Непостојање водоводне мреже у неким приградским дијеловима Града,

- Недовољна и неадекватна покривеност системом одвођења атмосферских вода,

- Деградација подземних вода усљед испуштања индустријских и комуналних отпадних вода преко септичких јама, у дијеловима Града у којима није изграђен систем јавне канализације,

- Загађење подземних вода и водотока усљед постојања дивљих депонија,

- Присутна опасност од плављења усљед неизграђеног одбрамбеног Дринског насипа, као и буичних потока,

У сврху рјешавања постојећих проблема, неопходно је обезбиједити:

- Редовну контролу исправности воде за пиће, квалитета површинских и подземних вода, а према методологији и у складу са одговарајућим законским прописима;

- Изградњу водоводног система у насељима гдје систем не постоји, односно проширење водоводне мреже;

- Заштита водотока канала Дашница кроз систем пречишћавања и мјера заштите како би водотоци канала задовољили прописане критеријуме;

- Пречишћавање властитих отпадних вода од стране индустријских дјелатности;

- Наставити са изградњом  система јавне канализације и система кишне канализације;

- Планску и рационалну експлоатацију шљунка у циљу заштите водотока ријека Саве и Дрине;

- Урађена је пројектно-техничка документација за изградњу Дринског насипа.

Град Бијељина је у претходном периоду био један од ријетких градова у окружењу који није имао  канализациони систем, него су се фекалне отпадне воде прикупљале у појединачне или заједничке септичке јаме, којих је према процјенама било око 20 хиљада. Септичке јаме се, ако постоји могућност (рјеђи случајеви), празне у кишну канализацију и одводе у канал Дашница, а веома често путем бунара у подземне воде што за посљедицу може имати веома штетан утицај на квалитет подземних вода. Kрајњи циљ Пројекта  је изградња нове канализационе мреже и замјена старе водоводне мреже у граду Бијељина, чиме би се осигурало усклађивање са прописима Европске уније за урбане отпадне воде и спријечило евентуално загађења подземних вода које се користе као извор пијаће воде. Осим тога, изградња канализационог система у Бијељини са потребним пречистачем би смањила загађеност водотока у Црноморском сливу.

Средства за финансирање Пројекта су обезбјеђена из буџета града Бијељина, кредита Европске банке за обнову и развој (ЕБРД) и донаторских средстава.

Досадашњи ефекти изградње канализационог система у Бијељини:

- БРОЈ  ПРИKЉУЧАKА: 13.832 регистрованих корисника или око 43.155 еквивалент становника;

- ФЕKАЛНИ KОЛЕKТОР: 51.599m примарне и секундарне канализационе мреже (од тога у пројекту Орио – 27.018m) и 92.160m терцијалне канализационе мреже;

- ГЛАВНИ  ФЕKАЛНИ  KОЛЕKТОР: 8.900m и препумпна станица капацитета 600 l/sec;

- KИШНИ KОЛЕKТОР – 20.700 м (од тога Орио 6.442m);

- ВОДОВОДНА МРЕЖА: 25.170m реконструисано (од тога у Орио пројекту 2.500m)  и  91.500m изграђене нове водоводне мреже/Сјеверни водоводни прстен;

- ПОСТРОЈЕЊЕ ЗА ПРЕЧИШЋАВАЊЕ ОДПАДНИХ ВОДА: капацитета 40.000 еквивалент становника, базирано на СБР технологији;

- Реконструисане саобраћајнице, тротоари и улична расвјета као и уређене зелене површине и дрвореди у улицама у којима је урађена канализација.

Водоснабдијевање

Одјељење за стамбено-комуналне послове и заштиту животне средине покренуло је поступак јавне набавке за проширење водоводне мреже у сеоским и градским мјесним заједницама на подручју Града Бијељине.

Реализацијом пројекта планирано је да се изгради укупно 3 километра водоводне мреже, а за имплементацију истог у току 2020. године издвојено је 178.908,48 КМ. Од наведеног износа из буџета Града Бијељина обезбијеђено је 143.126,78 КМ, док су износ од 35.781,70 КМ били у обавези обезбиједити становници  мјесних заједница у којима је планирана реализација пројекта. У склопу реализације наведеног пројекта, у 2020. години за изградњу-проширење водоводне мреже на подручју Града Бијељина, потписано је укупно 18 уговора. Од 18 потписаних уговора 15 Уговора је реализовано у укупној вриједности од 107.759,44 КМ (86.207,55 КМ учешће Града Бијељина и 21.551,89 КМ учешће грађана) док 3 уговора нису реализована у укупној вриједности од 71.149,04 КМ, из разлога што грађани нису измирили свој дио обавеза закључно са 31.12.2020. године до када је био крајњи рок за реализацију уговора. Укупна дужина новоизграђене водоводне мреже износи 2.414м1.

Управљање квалитетом ваздуха

Праћење квалитета ваздуха, односно садржаја загађујућих материја у ваздуху је веома важно да би се сагледао њихов могући утицај на животну средину и здравље људи у граду Бијељини.

Мјерење квалитета ваздуха на подручју Града Бијељина врши инстутут ЈНУ „Институт за заштиту и екологију“ из Бања Луке. Мјерење се врши по принципу 24-часовног узорковања на предвиђеним мјерним мјестима.  Постављене су двије аутоматске мјерне станице. Прва се налази у самом центру града уз објекат који припрада Граду Бијељина (паркинг), док се друга мјерна станица налази у индустријској зони у близини Топлане. Подаци се свакодневно достављају Одјељењу за стамбено-комуналне послове и заштиту животне средине, и исти су свакодневно доступни грађанима на званичној страници Града Бијељина.

Мјере се концентрације сљедећих полутаната:

- SO2 (сумпор-диоксид)

- CO (угљен-моноксид)

- NO2 (азот-диоксид)

- NO (азот-моноксид)

- NOX (азотни-оксиди)

- O3 (озон)

- ПM 2,5 (суспендоване честице промјера 2,5 µm )

- ПM 10 (суспендоване честице промјера 10 µm )

- чађ;

- анализа таложних и лебдећих материје на садржај тешких метала (олово, арсен, нилл и кадмијум) и органских компоненти (бензен) се врши повремено у одређеним временским интервалима;

- миктоклиматски параметри (брзина вјетра, температура, влажност ваздуха и притисак).

Од фебруара 2020. године врши се мјерење и CO2 (угљен-диоксида) и то само на мјерној станици означеној као „Центар“.

Оцјена квалитета ваздуха се врши у складу са стандардима дефинисаним Уредбом вриједностима квалитета ваздуха („Службени гласник Републике Српске“, број 124/12).

Табела број 1: Граничне вриједности, толерантне вриједности и границе толеранције за заштиту здравља људи

| Период узорковања |  | Гранична вриједност | Граница толеранције |  | Толерантна вриједност |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Сумпор-диоксид |  |  |  |  |  |  |
| Један сат |  | 350 µg/m3 | 64,2 µg/m3 |  | 414,2 µg/m3 |  |
| Један дан |  | 125 µg/m3 | - |  | 125 µg/m3 |  |
| Календарска година |  | 50 µg/m3 | - |  | 50 µg/m3 |  |
| Азот-диоксид |  |  |  |  |  |  |
| Један сат |  | 150 µg/m3 | 32,16 µg/m3 |  | 182,16 µg/m3 |  |
| Један дан |  | 85 µg/m3 | 17,13 µg/m3 |  | 102,13 µg/m3 |  |
| Календарска година |  | 40 µg/m3 | 8,56 µg/m3 |  | 48,56 µg/m3 |  |
| Угљен-моноксид |  |  |  |  |  |  |
| Максимална дневна осмочасовна вриједност |  | 10 mg/m3 | 2,56 mg/m3 |  | 12,56 mg/m3 |  |
| Један дан |  | 5 mg/m3 | 2,13 mg/m3 |  | 7,13 mg/m3 |  |
| Календарска година |  | 3 mg/m3 | - |  | 3 mg/m3 |  |
| Суспендоване честице РМ10 |  |  |  |  |  |  |
| Један дан |  | 50 µg/m3 | 10,6 µg/m3 |  | 60,6 µg/m3 |  |
| Календарска година |  | 40 µg/m3 | 3,42 µg/m3 |  | 43,42 µg/m3 |  |
| Суспендоване честице РМ2,5 |  |  |  |  |  |  |
| Календарска година |  | 25 µg/m3 | 2,52 µg/m3 |  | 27,52 µg/m3 |  |
| Чађ |  |  |  |  |  |  |
| Један дан |  | максимално дозвољена вриједност |  | 125 µg/m3 |  |  |
| Календарска година |  |  |  | 50 µg/m3 |  |  |
| Бензен |  |  |  |  |  |  |
| Календарска година | 5 µg/m3 |  | 1,28 µg/m3 |  | 6,28 µg/m3 |  |
| Олово |  |  |  |  |  |  |
| Један дан |  | 1,0 µg/m3 |  | - |  | 1,0 µg/m3 |
| Календарска година |  | 0,5 µg/m3 |  | 0,14 µg/m3 |  | 0,64 µg/m3 |
| Арсен |  |  |  |  |  |  |
| Календарска година |  | максимално дозвољена вриједност |  | 6,0 ng/m3 |  |  |
| Никл |  |  |  |  |  |  |
| Календарска година |  | максимално дозвољена вриједност |  | 20 ng/m3 |  |  |

Табела број 2: Циљна вриједност за приземни озон

| Циљна вриједност за приземни озон |  |  |
| --- | --- | --- |
| Циљ | Период рачунања просјечне вриједности | Циљна вриједност |
| Заштита здравља људи | Максимална дневна осмочасовна средња вриједност | 120 µg/m3 |

Табела број 2а: Циљане вриједности за арсен, кадмијум и никл

| Загађујућа материја | Циљана вриједност |
| --- | --- |
| Арсен | 6 ng/m3 |
| Кадмијум | 5 ng/m3 |
| Никл | 20 ng/m3 |

Табела број 3: Концентрације сумпордиоксида и азотдиоксида опасне по здравље људи

| Загађујућа материја | Концентрација опасна по здравље људи |
| --- | --- |
| сумпордиоксид | 500 µg/m3 |
| азотдиоксид | 400 µg/m3 |

Табела број 4: Концентрације приземног озона опасне по здравље људи и концентрације о којима се извјештава јавност

| Сврха | Период узимања средње вриједности мјерења | Граница |
| --- | --- | --- |
| Обавјештење | 1 сат | 180 µg/m3 |
| Упозорење | 1 сат | 240 µg/m3 |

Упоређујући просјечне мјесечне вриједности концентрација параметара животне средине са граничним вриједностима из Уредбе о вриједностима квалитета ваздуха („Службени гласник Републике Српске“, број 124/12), закључује се сљедеће:

- SO2 - сумпор-диоксид

Просјечна годишња вриједност концентрације сумпор-диоксида у животној средини на мјерним локацијама, као и максимална и минимална вриједност за период мјерења су:

| SO2 | „Центар“ | „Топлана“ |
| --- | --- | --- |
| Средње, µg/m³ | 20,77 | 30,41 |
| Минимална, µg/m³ | 12,08 (05) | 11,47 (07) |
| Максимална, µg/m³ | 34,29 (01) | 66,45 (01) |

Најнижа средња мјесечна вриједност концентрације SO2 у 2020. години измјерена је у мјесецу мају, односно јулу на локацији „Топлана“, док је највиша измјерена у мјесецу јануару. На локацији „Топлана“ средња годишња концентрација је виша у односу на локацији „Центар“. На обје локације током године, концентрација је имала очекиване промјене током мјесеца. У зимском мјесецима концентрације су биле више у односу на љетње мјесеце, јер је на обје локације највећи утицај на концентрацију SO2 има гријање (најчешћи енергент на подручју гријања је угаљ), те саобраћај.

Током љетњих мјесеци због утицаја саобраћаја, на локацији „Центар“ је забиљежена нешто већа концентрација мјерног параметра у односу на локацију „Топлана“, док је у зимским мјесецима на локацији „Топлана“ концентрација SO2 знатно виша у осносу на локацију „Центар“. На локацији „Топлана“ током мјесеца новембра је забиљежен пораст мјесечне концентрације SO2 у односу на претходне и наредне мјесеце.

Током 2020. године, сатна гранична вриједност је прекорачена три пута на локацији „Топлана“ (од тога је дневна толерантна  вриједност прекорачена два пута све 10.01. у 17, 18 и 20 часова) дневна гранична вриједност прекорачена је један пут на локацији „Топлана“ (10.01.), док годишња гранична вриједност није прекорачена ни на једној локацији.

- CO - угљен-моноксид

Просјечна годишња вриједност концентрације угљен-моноксида у животној средини на мјерним локацијама, као и максимална и минимална мјесечна вриједност за период мјерења су:

| CO | „Центар“ | „Топлана“ |
| --- | --- | --- |
| Средња, µg/m³ | 0,82 | 0,69 |
| Минимална, µg/m³ | 0,47 (05) | 0,36 (05) |
| Максимална, µg/m³ | 1,49 (01) | 1,37 (01) |

Најнижа средња мјесечна вриједност концентрације CO у 2020. години измјерена је у мјесецу мају, док је нјавиша измјерена у мјесецу јануару. На локацији „Центар“ је средња годишња концентрација виша у односу на локацију „Топлана“. Као и за SO2 промјене концентрације CO су пратиле метеоролошке услове, па су зими измјерене максималне концентрације, а љети најниже. Концентрације CO током 2020. године нису ниједном прекорачиле граничне вриједности (осмочасовна, дневна, календарска година).

- NO2 – азот-диоксид

Просјечна годишња вриједност концентрације азот-диоксида у животној средини на мјерним локацијама, као и максимална и минимална вриједност за период мјерења су:

| NO2 | „Центар“ | „Топлана“ |
| --- | --- | --- |
| Средња, µg/m³ | 26,78 | 63,47 |
| Минимална, µg/m³ | 23,28 (12) | 45,27 (12) |
| Максимална, µg/m³ | 31,00 (05) | 67,67 (04) |

Најнижа мјесечна вриједност концентрације NO2 у 2020. години измјерена је у мјесецу децембру, док је највиша измјерена у јулу, односно априлу на локацији „Топлана“. На локацији „Центар“ је средња годишња концентрација нижа у односу на локацију „Топлана“. Концентрације су се мијењале без неког посебног обрасца и на обје мјерне локације, с тим да су током зимских мјесеци биле нешто ниже у односу на љетне. На локацији „Центар“ мјесечне коцнентрације нису знатније одступале од годишње вриједности, док је на локацији „Топлана“ од октобра мјесечне концентрација константно почела да опада. Концентрације NO2 током 2020. године нису ниједном прекорачиле граничне вриједности (сатна, дневна). Међутим, на локацији „Топлана“ је прекорачена годишња гранична и толерантна вриједност.

- NO – азот-моноскид

Просјечна годишња вриједност концентрације азот-моноксида у животној средини на мјерним локацијама, као и максимална и минимална вриједност за период мјерења су:

| NO | „Центар“ | „Топлана“ |
| --- | --- | --- |
| Средња, µg/m³ | 34,43 | 19,18 |
| Минимална, µg/m³ | 24,77 (10) | 15,90 (06) |
| Максимална, µg/m³ | 58,13 (08) | 21,80 (01) |

Најнижа средња мјесечна вриједност концентрације NO у 2020. години измјерена је у мјесецу октобру, односно јуну на локацији “Топлана“, док је највиша измјерена у мјесецу августу, односно фебруару на локацији „Топлана“. На локацији „Центар“ је средња годишња концентрација виша у односу на локацију „Топлана“. На локацији „Центар“ првих пет мјесеци мјесечне вриједности концентрација су уједначене с тенденцијом благог пада. Од маја до августа мјесечне вриједности концентрација расту да  би од августа до октобра опале.Од октобра мјесечне концентрације су уједначене с тенденцијом благог раста. На локацији „Топлана“ до јуна мјесеце мјесечне вриједности концентрација су уједначене с тенденцијом благог пада. Од јуна мјесечне концентрације варирају, али не одступају знатније од годишње вриједности. За NO нису прописане граничне вриједности Уредбом о вриједностима квалитета ваздуха („Службени гласник Републике Српске“, број 124/12).

- NOX – азотни оксиди

Просјечна годишња вриједност концентрације азотних-оксида у животној средини на мјерним локацијама, као и максимална и минимална вриједност за период мјерења су:

| NOX | „Центар“ | „Топлана“ |
| --- | --- | --- |
| Средње, µg/m³ | 61,21 | 81,42 |
| Минимална, µg/m³ | 50,47 (10) | 62,55 (12) |
| Максимална, µg/m³ | 84,95 (08) | 87,54 (08) |

Најнижа средња мјесечна вриједност концентрације NOX  у 2020. години измјерена је у мјесецу октобру односно децембру на локацији „Топлана“, док је највиша измјерена у мјесецу августу. На локацији „Центар“ је средња годишња концентрација нижа у односу на локацију „Топлана“. Као и за NO , на локацији „Центар“ првих пет мјесеци мјесечне вриједности концентрације су уједначене с тенденцијом благог пада. Од маја до августа мјесечне вриједности концентрације расту да би од августа до октобра опадале. Од октобра мјесечне концентрације су уједначене с тенденцијом благог раста. На локацијама „Топлана“ током цијеле године вриједности концентрација азотмоноксида су биле уједначене. У јуну је забиљежен благи пад мјесечне концентрације. Од августа на овој локацији мјесечне концентрације имају тенденцију благог пада. За NOX  нису прописане граничне вриједности Уредбом о квалитету ваздуха („Службени гласник Републике Српске“, број 124/12).

- О3 – озон

Просјечна годишња вриједност концентрације озона у животној средини на мјерним локацијама, као и минимална и максимална вриједност за период мјерења су:

| О3 | „Центар“ | „Топлане“ |
| --- | --- | --- |
| Средња, µg/m³ | 67,56 | 50,46 |
| Минимална, µg/m³ | 41,73 (01) | 22,51 (12) |
| Максимална, µg/m³ | 86,08 (07) | 65,37 (08) |

Најнижа средња мјесечна вриједност озона у 2020. години измјерена је у мјесецу децембру, односно јануару на локацији „Топлана“, док је највиша измјерена у мјесецу јулу, односно августу на локацији „Топлана“. На локацији „Центар“ је средња годишња концентрација незнатно виша у односу на локацију „Топлана“. Концентрација озона кретале су се очекивано према метеоролошким приликама и дужини обданице. Током маја, јуна, јула и августа су измјерене концентрације незнатно се разликовале. На концентрацију озона, поред дужине дана и осунчаности, такође утиче и рад клима уређаја. Концентрација озона није ниједном прекорачила циљану вриједност концентрације за приземни озон прописан Уредбом о квалитету ваздуха („Службени гласник Републике Српске“, број 124/12).

- ПМ 2.5 – суспендоване честице промјера 2.5 µm

Просјечна годишња вриједност концентрације ПМ 2.5 у животној средини на мјерним локацијама, као и максималне и минималне вриједности за период мјерења су :

| ПМ 2.5 | „Центар“ | „Топлана“ |
| --- | --- | --- |
| Средња, µg/m³ | 15,05 | 25,49 |
| Минимална, µg/m³ | 1,55 (07) | 3,86 (07) |
| Максимална, µg/m³ | 55,63 (01) | 101,80 (01) |

Најнижа средња мјесечна вриједност концентрације ПМ 2.5 у 2020. години измјерена је у мјесецу јулу, док је највиша измјерена у мјесецу јануару. Н алокацији „Центар“ је средња годишња концентрација нижа у односу на локацију „Топлана“. На обје локације годишње кретање концентрације ПМ 2.5 су се кретале слично: у фебруару је забиљежена знатно нижа мјесечна концентрација него у јануару, затим стагнација у марту, да би се током априла наставио пад мјесечне концентрације, да би у мају, јуну, јулу,  августу и септембру мјесечне концентрације биле уједначене. У октобру вриједности мјесечне концентрације расте и тај тренд се наставља до краја године, с благом стагнацијом у децембру на локацији „Центар, да би током прољетњих и љетних мјесеци концентрација ПМ 2.5 била уједначена и ниска. На локацији „Центар“ концентрације ПМ 2.5 није прекорачила граничну вриједност за календарску годину, док је на локацији „Топлана“ прекорачена гранична вриједност али не и толерантна вриједност концентрације – СТАДИЈУМ 1 прописане Уредбом о вриједностима квалитета ваздуха („Службени гласним Републике Српске“, број 124/12).

- ПМ 10 – суспендоване честице промјера 10 µm

Просјечна годишња вриједност концентрације ПМ 10 у животној средини на мјерним локацијама, као и максимална и минимална вриједност за период мјерења су:

| ПМ 10 | „Центар“ | „Топлана“ |
| --- | --- | --- |
| Средња, µg/m³ | 17,76 | 36,58 |
| Минимална, µg/m³ | 2,11 (07) | 6,04 (07) |
| Максимална, µg/m³ | 64,04 (01) | 143,37 (01) |

Најнижа средња мјесечна вриједност концентрације ПМ 10 у 2020. години измјерена је у мјесецу јулу, док је највиша измјерена у мјесецу јануару. На локацији „Центар“ је средња годишња концентрација нижа у односу на локацију „Топлана“. Промјене концентрације су се кретале слично као и код ПМ 2.5, односно током прољетних и љетних мјесеци концентрација ПМ 10 била уједначена и ниска. У октобру је регистрован нагли раст мјесечних концентрација ПМ 10 који се наставља до краја године. На локацији „Центар“ дневна гранична (и толерантна) вриједност у 2020. години је прекорачена 26 пута. На локацији „Топлана“ дневна гранична вриједност у 2020. години је прекорачена 58 пута од чега је толерантна вриједност прекорачена 56 пута, чиме је прекорачен број дана са прекораченом граничном вриједношћу (35) прописан Уредбом о вриједностима квалитета ваздуха („Службени гласник Републике Српске“, број 124/12). Није прекорачена гранична вриједност за календарску годину ни на једној локацији (Графикон 1).

Графикон 1 Графички приказ концентрације ПМ 10 у 2020. години

- Чађи

Просјечна годишња вриједност концентрације чађи у животној средини на мјерним локацијама, као и минимална и максимална вриједност за мјерење за период мјерења су:

| Чађ | „Центар“ | „Топлана“ |
| --- | --- | --- |
| Средња, µg/m³ | 29,44 | 52,39 |
| Минимална, µg/m³ | 2,83 (07) | 8,35 (07) |
| Максимална, µg/m³ | 100,96 (01) | 201,51 (01) |

Најнижа средња мјесечна вриједност концентрације чађи у 2020. години измјерена је у мјесецу јулу, док је највиша измјерена у мјесецу јануару. На локацији „Центар“ је средња годишња концентрација нижа у односу на локацију „Топлана“. Промјене концентрација су се кретале слично као и код ПМ 2,5 и ПМ 10, односно током прољетњих и љетних мјесеци концентрација чађи била је уједначена и ниска. У октобру је регистрован нагли пораст мјесечних концентрација који се наставља до краја године. На локацији „Центар“ дневна максимално дозвољена вриједност концентрације у 2020. години је прекорачена 12 пута. На локацији „Топлана“ дневна максимално дозвољена вриједност концентрације у 2020. години је прекорачена 27 пута. Максимална дозвољена вриједност за календарску годину прописана Уредбом о вриједностима квалитета ваздуха је прекорачена на локацији „Топлана“. (Графикон 2)

Графикон 2 Графички приказ концентрације чађи у 2020. години.

- Концентрације кадмијума, арсена и никла у ваздуху мјерене на локацијама су биле испод циљане вриједности. Концентрација олова је била испод граничне годишње концентрације прописане наведене Уредбом.

- Концентрација бензена је била испод граничне годишње концентрације прописане Уредбом о вриједнсотима квалитета ваздуха („Службени гласник Републике Српске“, број 124/12) није ниједном прекорачена у посматраном периоду.

- CO2 – угљен-диоксид

Од фебруара 2020. године врши се мјерење угљен-диоксида на локацији Центар. Граничне вриједности концентрације угљен-диоксиада нису прописане Уредбом о вриједностима квалитета ваздуха.

На квалитет ваздуха у подручју Града Бијељина утиче неколико различитих фактора:

- Интезитет саобраћаја у околним улицама;

- Активности у производним предузећима и енергетских објектима;

- Годишњег доба што је посебно важно због извођења пољопривредних радова и коришћења средстава за заштиту биља, као и због сезоне гријања;

- Хидрометеоролошких прилика.

Активности на смањењу загађења ваздуха

У циљу побољшања квалитета ваздуха у 2020. години предузете су сљедеће радње:

- чишћење дивљих депонија;

- одржавање зелених површина и садња дрвореда поред саобраћајница;

- започето је  измјештање аутобуске станице;

- постоји иницијатива за затварање појединих улица у ужем центру града и претварање истих у пјешачке зоне.

Подизањем свијести грађана о избору енергента за ложење настојаће се, између осталог, поправити слика квалитета ваздуха у зимским мјесецима.

Заштита од буке

Интензивна урбанизација доприноси да је комунална бука постала један од најзначајнијих еколошких загађивача. Само за европске земље се процјењује да 65 % популације живи у акустичним зонама са Leq > 55 dBA. Буци као еколошком чиниоцу придаје се велики значај, првенствено здравствени значај и сврстава се одмах након загађења ваздуха.

Бука је нежељен, односно прегласан, неугодан или неочекиван звук. Бука је смјена различитих својстава која може бити трајна, испрекидана или ударна, промјењиве јачине, различитог трајања и временске расподјеле. Основна карактеристика буке је ометајући фактор који зависи од више величина: јачине, спектралне расподјеле тонова, ритма понављања и субјективне склоности особе.

Највећи узрочним комуналне буке је саобраћај, док су остали извори и угоститељски објекти, улична бука, бука у домаћинству.

У Граду Бијељина се не врши мјерење нивоа буке. У периоду од марта 2006. године до фебруара 2007. године вршена су мјерења на 24 локације у Граду Бијељина и према тим подацима установљена су прекорачења на свим мјерним мјестима. Прекорачења нису висока и кретала су се од 1 до 9 dB (на годишњем нивоу).

Тренутно је у Граду Бијељина изграђена заобилазница, тако да је теретни саобраћај измјештен изван централне градске зоне. У циљу процјене правог тренутног стања у овој области неопходно би било успоставити поновни мониторинг буке или извршити периодична мјерења.

Зелене површине у функцији заштите животне средине

Зелене површине представљају важну урбанистичку компоненту за обликовање и естетско уређење и унапређење животног простора. Најзначајније зелене површине у граду су централни градски трг – Трг Краља Петра I Карађорђевића који представља најбоље обликовану и његовану зелену површину, као и Градски парк који представња оазу зеленила, зелене површине се односе и на блоковско зеленило, зеленило дуж саобраћајница, скверове и многе друге.

Важност зеленила и дрвореда огледа се у борби са штетним гасовима, прашином и чађи, размјеном гаса, при заштити од буке, као и од микроклиматских услова.

У градским срединама зелене површине имају вишеструку улогу, од санитарно-хигијенске до декоративно-естетске. Да би зелене површине Бијељине у потпуности одговарале својој све значајнијој улози мора им се посветити посебна пажња почев од пројектовања и подизања зеленила до сталног одржавања и заштите свих постојећих објеката јавног градског зеленила. Послови одржавања јавних зелених површина реализовани су у сљедећем обиму: кошење травњака, орезивање средње високих  стабала , окопавање ружа, орезивање жбунастих врста, орезивање живе ограде, одгртање и загртање ружа, окопавање жбунастих врста, окопавање дрвореднох садница, окопавање  цвијетних површина, садња сезонске расаде са урачунатим садним материјалом, прихрањивање травњака, ружа, цвијетних површина и садница, заливање зелених и осталих површина, сијање травњака на припремљено земљиште, набавка и постављање малча, постављање и скидање заставица, прољетно и јесење грабање.

У току 2020. године вршено је одржавање Градског парка. Послови одржавања подразумјевају:  прољетно и јесење грабање парка, кошење парка, свакодевно ручно или машинско чишћење пјешачких стаза у парку у периоду од 7:00 до 15:00 часова, ручно чишћење пјешачких стаза  (прикупљање отпада и метење) или машинском чистилицом и осталим оруђима за одржавање чистоће, свакодневно пражњење бетонских канти за смеће, скидање плаката , посмртница са стабала, обезбјеђење чуварске службе свакодневно у трајању од 15:20 часова, свакодневно чишћење зелених површина, травњака одбачених папира и другог отпада, као и по потреби сакупљање и одвоз олујног грања. Вриједност одржавања Градског парка у 2020. години износила је 109.991,70 КМ (са ПДВ-ом).

Током 2020. године, посађено је 177 садница, чија је вриједност 28.152,54 КМ (са ПДВ-ом). У Градском парку је посађено 29 садница, осталих 148 садница је посађено на шеталишту поред канала Дашнице.

У току 2020. године склопљен је уговор за израду и уградњу комуналног мобилијара - канти, а које су постављане на простору града Бијељина. Набављено је укупно 27 канти чија је вриједност износила 10.108,80 КМ.

Кад је ријеч о амброзији, за кошење амброзије на подручју Града Бијељина, након проведеног поступка јавне набавке, закључен је уговор о пружању услуга са најповољнијим понуђачем. Вриједност уговорених услуга износи  27.553,31 КМ (са ПДВ-ом), уговор је у потпуности реализован приликом чега је извршено кошење 588.746,00 m².

П.О. ГРАДОНАЧЕЛНИКА

Богдан Тадић, маст. инж. електр. и рачунар.

Градоначелник Града Бијељина разматрао је Информацију о заштити животне средине и одржавању јавних зелених површина на подручју Града Бијељина за 2020. годину, те је прослеђује Скупштини Града Бијељина на разматрање и усвајање.

ГРАДОНАЧЕЛНИК ГРАДА БИЈЕЉИНА

Љубиша Петровић