ПРИЈЕДЛОГ

ГРАД БИЈЕЉИНА

Стратегија развоја локалних путева и улица у насељу Града Бијељина

за период 2018 – 2027. године

Бијељина, јул 2018. године

САДРЖАЈ

1.	УВОД	3

2.	ОПШТИ ПОДАЦИ О ГРАДУ БИЈЕЉИНА	4

3.	АНАЛИЗА ПОСТОЈЕЋЕГ СТАЊА	5

3.1.  Локални путеви	5

3.2.  Некатегорисани путеви	8

3.3.  Градске улице	8

3.4. Кружне раскрснице	13

3.5.  Свјетлосни сигнали за управљање саобраћајем	16

3.6.  Јавна паркиралишта	17

4.	ПЛАНИРАНЕ МЈЕРЕ, ПРОЈЕКТИ И АКТИВНОСТИ	19

4.1.  Градске улице	20

4.1.1.  Изградња трећих трака на раскрсници улица Сремска и Крушевачка	20

4.1.2.  Реконструкција Дринске улице	20

4.1.3.  Трећа трака за лијева скретања према тржном центру „Бинго“ у Улици цара Уроша	21

4.1.4.  Изградња пјешачко-бициклистичке стазе поред магистралног пута М18.2, дионица бр. 456 Гојсовац-Павловића мост	21

4.1.5.  Проширење дијела Улице Иве Андрића	22

4.1.6.  Изградња кружне раскрснице на укрштању магистралног пута М18, дионица бр. 251 Бијељина 5 – Бијељина 8 (градска обилазница I фаза) и саобраћајнице између индустријских зона 2 и 4 у Бијељини.	22

4.1.7. Изградња нових саобраћајница у складу са важећим документима просторног уређења	23

Град Бијељина ће у наредном периоду наставити са изградњом нових саобраћајница у складу са важећим документима просторног уређења и конкретним потребама које ће бити условљене развојем појединих зона и градског подручја у цјелини.	23

4.2.  Локални путеви	23

4.3.  Свјетлосни сигнали за управљање саобраћајем	26

4.4.  Јавна паркиралишта	26

4.4.1.  Паркинг гаража између улица Саве Ковачевића и 27. марта у Бијељини	26

5.	ПРОЈЕКТИ КОЈИ СЕ ПЛАНИРАЈУ РЕАЛИЗОВАТИ УСАРАДЊИ СА ЈП „ПУТЕВИ РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ“ Д.О.О. Бања Лука	28

5.1.  Прикључак на трећу фазу градске путне обилазнице	28

5.2.  Изградња треће саобраћајне траке са пратећим објектима на магистралном путу М 14. 1 Вршани – Бијељина 5 (у рејону насеља Драгаљевац Доњи)	28

5.3. Изградња треће саобраћајне траке на магистралном путу М 18 Бијељина – Угљевик, на укрштању са локалним путем Л-11 (у рејону насеља Сухо Поље)	29

5.4.  Пјешачки семафори у зонама Основних школа	29

6. ОСТАЛИ ПРОЈЕКТИ	30

6.1. Изградња моста бр. 1 преко ријеке Јање на стационажи 0+895,15	30

6.2. Мост бр. 208 преко ријеке Јање на магистралном путу М-14.1 Бијељина - Главичице	31

6.3. Изградња аутопута преко територије Града Бијељина	31

7. АЖУРИРАЊЕ СТРАТЕГИЈЕ	31

# УВОД

Стратегија развоја локалних путева и улица у насељу Града Бијељина представља полазну основу за унапређење саобраћајне инфраструктуре града.

Јединица локалне самоуправе има законску обавезу доношења стратегије развоја локалних путева и улица у насељу, а у складу са чланом 13. став 4. Закона о јавним путевима Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“, број 89/13).

Израдом стратегије неопходно је у цјелости сагледати постојеће стање, те на основу сагледаног предложити адекватна рјешења за побољшање саобраћајног система, односно мреже локалних саобраћајница.

Стратегија предвиђа дугорочне планове који покривају период од десет година.

# ОПШТИ ПОДАЦИ О ГРАДУ БИЈЕЉИНА

Град Бијељина је најзначајнији центар регије Семберије, Мајевице и дијела Посавине. Заузима површину од 734 km² и граничи са општинама Брчко, Лопаре, Угљевик и Зворник. Налази се на сјевероисточном дијелу Републике Српске и БиХ те као такав, својим положајем у семберској низији и просјечном надморском висином око 90m, представља њихов најплоднији регион. Подручје Града обухвата 67 насељених мјеста.

Према попису становништва из 2013. године, укупан број становника на подручју Града Бијељине је 114.663, који чине 34.651 домаћинство. Средишње насеље је Бијељина, са 45.291 становника и 14.660 домаћинстава, а остала насеља имају укупно 69.372 становника и 19.991 домаћинство. Западне и јужне границе представљају падине планине Мајевице. На сjеверу, Бијељина граничи са Републиком Србијом са којом је повезана мостом преко ријеке Саве, граничним прелазом Рача - Сремска Рача. Гранични прелаз за друмски саобраћај Рача, се налази на удаљености од 22 километра од центра града. На истоку се налази мост преко ријеке Дрине, уједно и гранични прелаз: Павловића мост (Слобомир) – Бадовинци, од градског центра удаљен 10 километара који такође повезује Бијељину са Србијом. На југу, на удаљености од 36 километара, се налази гранични прелаз Шепак- Зворник. У погледу саобраћаја, град Бијељина је у зони бројних важних путева. Налази се око 50 километара од транс-европског Коридора 10, аутопут Е-70 Београд - Загреб, који је главни пут ка западној и централној Европи и остатку Балканског полуострва. У оквиру постојеће путне мреже, оријентација главних путева је у правцима: Рача - Бијељина - Угљевик - Тузла (М-18) и Брчко - Бијељина - Зворник (М-14.1). Савремени асфалтирани путеви омогућавају добру повезаност са свим дијеловима Републике Српске и Босне и Херцеговине, као и са Србијом и Републиком Хрватском. Бијељина се налази на раскршћу путева између важних регионалних центара – од Београда је удаљена око 130, од Новог Сада око 120, од Бањалуке око 230, од Тузле 70, а од Сарајева око 200 километара.

Бијељина је не само административни, већ и привредни, културни, образовни, здравствени и спортски центар читавог подручја Семберије и Мајевице и представља покретач развоја читавог овог региона.

Графички прилог број 1: Положај Града Бијељина

# АНАЛИЗА ПОСТОЈЕЋЕГ СТАЊА

Путну мрежу којом управља Град Бијељина чине:

- локални путеви

- некатегорисани путеви и

- градске улице

# 3.1.  Локални путеви

Локални путеви су јавни путеви који повезују територију Града Бијељина и других општина и насељена мјеста на подручју Града Бијељина или који су од значаја за саобраћај на територији града. Одлуком о локалним путевима на подручју Града Бијељина („Службени гласник Града Бијељина“, бр. 11/13), утврђени су сљедећи локални путеви:

Табела број 1: Локални путеви на територији Града Бијељина

| Р/Б | Бр. пута | ЛОКАЛНИ ПУТЕВИ | КОЛОВОЗ |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Асфалт (km) | Макадам (km) | Укупно (km) |
| 1 | Л-1 | Којчиновац-Глоговац-Модран-Ченгић-Бјелошевац-Кацевац | 12,51 | 3,34 | 15,85 |
| 2 | Л-2 | Главичице-Бјелошевац-Л1 | 2,10 | 0,00 | 2,10 |
| 3 | Л-3 | Трњаци М.18-Доњи Бродац-Горњи Бродац-Р 459а | 4,36 | 0,00 | 4,36 |
| 4 | Л-4 | Бијељина-Батковић-Клис | 11,83 | 0,00 | 11,83 |
| 5 | Л-5 | Бијељина-В.Обарска-Г.Црњелово-Суботиште | 11,37 | 4,17 | 15,54 |
| 6 | Л-6 | Д.Драгаљевац-С.Драгаљевац-Г.Магнојевић-С.Магнојевић-Д.Магнојевић | 16,00 | 3,10 | 19,10 |
| 7 | Л-7 | Љељенча М 14.1-Г.Ћађавица (граница општине) | 14,40 | 0,00 | 14,40 |
| 8 | Л-8 | Бијељина-Амајлије до моста на отоци ријеке Дрине | 7,04 | 0,00 | 7,04 |
| 9 | Л-9 | Суво Поље М.18-Д.Трнова граница општине | 2,14 | 0,00 | 2,14 |
| 10 | Л-10 | Кацевац R 459-Тавна Манастир | 2,30 | 0,00 | 2,30 |
| 11 | Л-11 | Јања-Модран-Суво Поље М.18 | 13,67 | 0,00 | 13,67 |
| 12 | Л-12 | Чађавица (Катића кућа)-Ђурђино брдо-Г.Драгаљевац Л-6 | 3,30 | 4,20 | 7,50 |
| 13 | Л-13 | Г.Буковица-Забрђе (граница општине) | 4,79 | 0,67 | 5,46 |
| 14 | Л-14 | Јањарска Обријеж-Ченгић Л-2 | 3,70 | 0,70 | 4,40 |
| 15 | Л-15 | Бијељина-Попови (Дом културе)-Павловића пут М 18.2 | 5,96 | 0,00 | 5,96 |
| 16 | Л-16 | Главичице М 14.1-Батар | 1,90 | 0,00 | 1,90 |
| 17 | Л-17 | В.Обарска-Градац-Ступањ | 5,80 | 1,00 | 6,80 |
| 18 | Л-18 | Загони М. 18-С.Загони (црква) | 4,15 | 1,45 | 5,60 |
| 19 | Л-19 | Хасе М. 18-Ковачићи (читаоница) | 3,20 | 0,00 | 3,20 |
| 20 | Л-20 | Г.Чађавица Л7-Бјел-Забрђе (граница општине) | 5,20 | 0,00 | 5,20 |
| 21 | Л-21 | Трњаци М. 18-Међаши (Дом културе) | 1,40 | 0,00 | 1,40 |
| 22 | Л-22 | Бијељина-Бријесница (Дом културе) | 3,80 | 0,00 | 3,80 |
| 23 | Л-23 | Бијељина-Голо брдо | 1,00 | 1,65 | 2,65 |
| 24 | Л-24 | Дворови М.18-Даздарево-Р 489а | 1,40 | 0,00 | 1,40 |
| 25 | Л-25 | Дворови М.18-Тријешница (читаоница) | 2,20 | 0,00 | 2,20 |
| 26 | Л-26 | Дворови М.18-Крива Бара-Дворови | 3,70 | 0,00 | 3,70 |
| 27 | Л-27 | Којчиновац М.14.1-Г.Којчиновац-Глоговац ) | 1,93 | 1,32 | 3,25 |
| 28 | Л-28 | Хасе М.18-Хасе (гробље) | 0,60 | 0,00 | 0,60 |
| 29 | Л-29 | Чађавица М.14.1-Ступањ | 4,30 | 0,00 | 4,30 |
| 30 | Л-30 | Д.Драгаљевац М.14.1-Д.Драгаљевац Р 459а | 2,70 | 0,50 | 3,20 |
| 31 | Л-31 | Бијељина М.14.1-Пучиле | 2,50 | 0,00 | 2,50 |
| 32 | Л-32 | Бијељина-Н.Село-Дијелови М.18.2 | 4,55 | 0,55 | 5,10 |
| 33 | Л-33 | Бијељина АТЦ М.14.1-В.Обарска | 2,23 | 1,37 | 3,60 |
| 34 | Л-34 | Бијељина Л-5-М.Обарска-Батковић Л-4 | 1,475 | 2,875 | 4,35 |
| 35 | Л-35 | В.Обарска Л-5-Шећерана-Д.Чађавица М. 14.1 | 2,70 | 2,80 | 5,50 |
| 36 | Л-36 | Љељенча Л-7-В.Обарска М.14.1 | 0,00 | 1,50 | 1,50 |
| 37 | Л-37 | Љељенча Л-7-Ковачићи | 0,60 | 1,50 | 2,10 |
| 38 | Л-38 | Д.Драгаљевац М.14.1-Ступањ | 2,30 | 0,00 | 2,30 |
| 39 | Л-39 | Д.Драгаљевац М.14.1-С.Драгаљевац (Илићи) | 4,282 | 0,018 | 4,30 |
| 40 | Л-40 | Д.Ћађавица М.14.1 црква-С.Чађавица Л-12 | 2,10 | 0,00 | 2,10 |
| 41 | Л-41 | Г.Драгаљевац манастир-Г.Чађавица Л-20 | 1,575 | 1,025 | 2,60 |
| 42 | Л-42 | Г.Драгаљевац (Л-6-Точак)-Забрђе (Мићин гроб) | 4,31 | 0,04 | 4,35 |
| 43 | Л-43 | Д.Магнојевић Л-6-С.Магнојевић Л-6 | 1.26 | 1.44 | 2.70 |
| 44 | Л-44 | Вршани М.14.1-Нови (Р 459а | 4,30 | 0,00 | 4,30 |
| 45 | Л-45 | Г.Буковица Р 459а-Главичорак-Г.Буковица Л-13 | 0.50 | 2.50 | 3.00 |
| 46 | Л-46 | Д.Буковица Р 459а Дом (граница општине Дистрикта) | 0,10 | 1,00 | 1,10 |
| 47 | Л-47 | Пиперци (Р 459а-Коренита (граница општине) | 1,15 | 0,00 | 1,15 |
| 48 | Л-48 | Трњаци М.18-Бродац Л-3 | 2,60 | 0,50 | 3,10 |
| 49 | Л-49 | Балатун М.18-Балатун | 1,10 | 0,00 | 1,10 |
| 50 | Л-50 | Суво Поље М.18 – Г.Загони Л-18 | 0,75 | 1,85 | 2,60 |
| 51 | Л-51 | Јања-Ново Насеље-Обријеж Л-14 | 4,50 | 0,00 | 4,50 |
| 52 | Л-52 | Ченгић Л-1-Ченгић | 3.70 | 0.00 | 3.70 |
| 53 | Л-53 | Ченгић Л-1-Бањица (Кацевац) Р 459а | 0,00 | 3,75 | 3,75 |
| 54 | Л-54 | Јоховац М.14.1-Батар Л-16 | 1,92 | 0,60 | 2,52 |
| 55 | Л-55 | Рухотина М.14.1-Главичице М.14.1 | 2,00 | 2,20 | 4,20 |
| Укупно: |  |  | 207,45 | 51,43 | 258,88 |

Укупна дужина локалних путева на територији Града Бијељина износи 258,88 km, од чега је асфалтирано 207,45 km или 80,13%, а неасфалтирано је 51,43 km или 19,87%.

Надлежни орган града обавља послове финансирања, обезбјеђења планске и пројектне документације, техничко-технолошких услова за изградњу, реконструкцију, одржавање, заштиту и кориштење локалних путева.

Средства за финансирање локалних путева обезбјеђују се из буџета Града Бијељина, путем донатора, домаћих и страних улагача, кредитних средстава, буџета Републике, прихода остварених од пратећих дјелатности и учешћа грађана у складу са Одлуком о поступку и критеријумима за суфинансирање пројеката мјесних заједница на подручју Града Бијељина („Службени гласник општине Бијељина“, број: 29/06, 16/08, 29/08, 24/11 и 21/12), којом је дефинисано да Град Бијељина суфинансира у износу од 70%, а мјесне заједнице у износу 30% од укупне вриједности инвестиције.

Графички прилог број 2: Локални, регионални и магистрални путеви на територији Града Бијељина

# 3.2.  Некатегорисани путеви

Некатегорисани пут је површина која се користи за саобраћај по ма ком основу и која је доступна већем броју разних корисника (сеоски, пољски, шумски и индустријски путеви, путеви на насипима за одбрану од поплава, прилази на пут, бициклистичке стазе, простори око: бензинских станица, аутосервиса, путних база, ауто-база, службе „помоћ-информације“, као и уређене саобраћајне површине намјењене за кретање пјешака, те зауставање и паркирање возила ради одмора и рекреације). У складу са чланом 2. Одлуке о некатегорисаним путевима на подручју Града Бијељина („Службени гласник Града Бијељина“, број: 11/13), некатегорисани пут мора бити уписан у катастру некретнина одговарајућих катастарских општина као: “добро у општој употреби - путеви” или “државна својина-путеви”.

Поред претходно наведеног начина уписа у катастар, некатегорисани путеви могу бити истовремено грунтовно уписани као приватно власништво, при чему Град већ ради на рјешавању напријед наведеног и истовремено врши одржавање и заштиту мреже некатегорисаних путева.

Управљање, грађење, одржавање и заштиту мреже некатегорисаних путева на територији Града Бијељина врши Одјељење за стамбено-комуналне послове и заштиту животне средине, у складу са чланом 6. горе наведене одлуке.

Средства за финансирање некатегорисаних путева на подручју Града Бијељина обезбјеђују се од домаћих и страних улагача, донатора, зајмова и кредита, разних накнада и буџетских средстава и осталих прихода остварених посебним прописима као што је Одлука о поступку и критеријумима за суфинансирање пројеката мјесних заједница на подручју Града Бијељина („Службени гласник општине Бијељина“, број: 29/06, 16/08, 29/08, 24/11 и 21/12), којом је дефинисано да Град Бијељина суфинансира у износу од 70%, а мјесне заједнице у износу 30% од укупне вриједности инвестиције.

На подручју Града Бијељина протеже се око 1.500 km некатегорисаних путева или у просјеку 27 km по мјесној заједници. Највећи дио ове мреже је са макадамском подлогом.

# 3.3.  Градске улице

Уличну мрежу Града Бијељина чини 225 улица, укупне дужине 174,72 km, гдје предњачe улицe: Стефана Дечанског дужине 6,8 км, Српске војске дужине 6,7 км и Војводе Петра Бојовића дужине 6,2 км.

Табела број 2: Списак градских улица са њиховим дужинама на територији Града Бијељина

| Редни бр. | Назив улице | Дужина у метрима |
| --- | --- | --- |
|  | 1. маја | 357 |
|  | 1. децембра | 198 |
|  | 2. априла | 233 |
|  | 8. марта | 322 |
|  | 18. новембра | 433 |
|  | 24. септембра | 254 |
|  | 27. марта | 1 729 |
|  | Арчибалда Рајса | 177 |
|  | Алексе Шантића | 255 |
|  | Арсенија Чарнојевића | 927 |
|  | Атинска | 226 |
|  | Баје Пивљанина | 1 954 |
|  | Баје Станишића | 896 |
|  | Балканска | 205 |
|  | Бањалучка | 501 |
|  | Бањанска | 292 |
|  | Београдска | 509 |
|  | Богдана Зимоњића | 372 |
|  | Богдана Жерајића | 314 |
|  | Боре Станковића | 278 |
|  | Бориса Пастернака | 360 |
|  | Божидара Жутића | 503 |
|  | Бошка Бухе | 268 |
|  | Бранка Миљковића | 204 |
|  | Бранка Радичевића | 305 |
|  | Бранка Ћопића | 132 |
|  | Браће Гаврића | 251 |
|  | Браће Југовића | 185 |
|  | Браће Суботић | 457 |
|  | Брчанска | 801 |
|  | Васе Пелагића | 589 |
|  | Васе Тодоровића | 230 |
|  | Василија Острошког | 960 |
|  | Васка Попе | 879 |
|  | Видовданска | 396 |
|  | Владике Гаврила | 635 |
|  | Владике Николаја | 1 783 |
|  | Владимира Гаћиновића | 1 375 |
|  | Војвођанска | 367 |
|  | Војводе Петра Бојовића | 6 219 |
|  | Војводе Радомира Путника | 736 |
|  | Војводе Степе Степановића | 411 |
|  | Вука Караџића | 157 |
|  | Вуковарска | 323 |
|  | Галац | 1 388 |
|  | Гаврила Принципа | 503 |
|  | Гетеова | 153 |
|  | Грачаничка | 126 |
|  | Данила Илића | 716 |
|  | Данила Киша | 448 |
|  | Данка Кабиља Букија | 2 195 |
|  | Даворина Јенка | 387 |
|  | Десанке Максимовић | 231 |
|  | Димитрија Туцовића | 2 462 |
|  | Добровољачка | 222 |
|  | Доситеја Обрадовића | 121 |
|  | Дринска | 367 |
|  | Душана Баранина | 1 079 |
|  | Душана Радовића | 2 374 |
|  | Душана Радовића 1 | 508 |
|  | Душана Радовића 2 | 585 |
|  | Душана Радовића 3 | 488 |
|  | Душана Радовића 4 | 409 |
|  | Душана Радовића 5 | 350 |
|  | Душана Радовића 7 | 417 |
|  | Душана Радовића 8 | 578 |
|  | Ђакона Авакума | 224 |
|  | Ђуре Даничића | 806 |
|  | Ђуре Јакшића | 166 |
|  | Жичка | 187 |
|  | Живојина Мишића | 730 |
|  | Жртава фашистичког терора | 347 |
|  | Жртава Јадовног | 173 |
|  | Зеке Буљубаше | 234 |
|  | Змај Јове Јовановића | 161 |
|  | Зорана Радмиловића | 135 |
|  | Иве Андрића | 1 001 |
|  | Илије Гарашанина | 1 683 |
|  | Ивана Горана Ковачића | 237 |
|  | Јакова Миловића | 180 |
|  | Јанка Веселиновића | 1 011 |
|  | Јасеновачких мученика | 1 120 |
|  | Јерменска | 689 |
|  | Јеврејска | 300 |
|  | Јосифа Маринковића | 480 |
|  | Јосифа Панчића | 104 |
|  | Јована Цвијића | 130 |
|  | Јована Дучића | 340 |
|  | Јована Кронштатског | 467 |
|  | Јована Рашковића | 626 |
|  | Јована Скерлића | 245 |
|  | Јурија Гагарина | 2 710 |
|  | Кадињача | 145 |
|  | Карађорђева | 442 |
|  | Кнегиње Милице | 549 |
|  | Кнеза Иве од Семберије | 1 668 |
|  | Кнеза Милоша | 318 |
|  | Книнска | 160 |
|  | Колубарска | 194 |
|  | Комитска | 1 398 |
|  | Косовке дјевојке | 192 |
|  | Косовска | 655 |
|  | Косте Новаковића | 974 |
|  | Козарачка | 294 |
|  | Крајишка | 100 |
|  | Краља Твртка I | 700 |
|  | Краља Милутина | 114 |
|  | Краља Драгутина | 175 |
|  | Крушевачка | 1 352 |
|  | Кумановска | 480 |
|  | Крфска | 206 |
|  | Кулина Бана | 2 356 |
|  | Лазе Костића | 4 153 |
|  | Лазе Лазаревића | 430 |
|  | Лопарска | 330 |
|  | Лозничка | 148 |
|  | Луја Пастера | 355 |
|  | Лукијана Мушицког | 445 |
|  | Љубомира Ненадовића | 839 |
|  | Мајевичка | 1 303 |
|  | Мајке Јевросиме | 442 |
|  | Мајора Драгутина Гавриловића | 1 082 |
|  | Мајора Милана Тепића | 203 |
|  | Марије Бурсаћ | 365 |
|  | Марка Краљевића | 126 |
|  | Марка Миљанова | 1 522 |
|  | Мачванска | 3 753 |
|  | Метохијска | 387 |
|  | Меше Селимовића | 467 |
|  | Михајла Пупина | 490 |
|  | Мике Боснић | 1 682 |
|  | Милешевска | 374 |
|  | Милована Глишића | 1 760 |
|  | Милоша Црњанског | 116 |
|  | Милоша Обилића | 788 |
|  | Митра Трифуновића Уче | 161 |
|  | Младе Босне | 419 |
|  | Московска | 1 112 |
|  | Мученика Романових | 1 573 |
|  | Недељка Чабриновића | 143 |
|  | Незнаних јунака | 1 211 |
|  | Николе Пашића | 126 |
|  | Николе Спасојевића | 298 |
|  | Николе Тесле | 313 |
|  | Нушићева | 570 |
|  | Његошева | 436 |
|  | Паје Јовановића | 400 |
|  | Пантелинска | 5 113 |
|  | Париске комуне | 713 |
|  | Патријарха Павла | 244 |
|  | Пере Станића | 247 |
|  | Петра Кочића | 2 422 |
|  | Петра Лубарде | 242 |
|  | Петрове Горе | 402 |
|  | Петровградска | 1 641 |
|  | Подрињска | 1 091 |
|  | Посавска | 499 |
|  | Потпоручника Смајића | 333 |
|  | Пребиловачка | 318 |
|  | Професора Бакајлића | 292 |
|  | Професора Николе Мачкића | 185 |
|  | Проте Матеје | 232 |
|  | Пушкинова | 670 |
|  | Раје Бањичића | 5 853 |
|  | Ратка Перића | 191 |
|  | Рачанска | 1 357 |
|  | Розе др Папо | 210 |
|  | Рударска | 214 |
|  | Руђера Бошковића | 128 |
|  | Сарајевска | 368 |
|  | Саве Ковачевића | 195 |
|  | Саве Мркаља | 415 |
|  | Саве Шумановића | 1 025 |
|  | Савска | 178 |
|  | Светог Саве | 623 |
|  | Светозара Марковића | 390 |
|  | Светозара Милетића | 107 |
|  | Светозара Ћоровића | 3 806 |
|  | Семберских ратара | 4 781 |
|  | Сергеја Јесењина | 330 |
|  | Симе Милутиновића Сарајлије | 260 |
|  | Симе Матавуља | 208 |
|  | Скендера Куленовића | 170 |
|  | Слободана Јовановића | 650 |
|  | Славонска | 371 |
|  | Софке Николић | 914 |
|  | Соколска | 246 |
|  | Солунска | 352 |
|  | Сремска | 676 |
|  | Српске Добровољачке Гарде | 1 569 |
|  | Српске Војске | 6 752 |
|  | Старине Новака | 242 |
|  | Старог Вујадина | 237 |
|  | Стефана Дечанског | 6 862 |
|  | Стефана Немање | 778 |
|  | Стефана Томашевића | 181 |
|  | Стевана Крњића | 236 |
|  | Стјепана Митрова Љубише | 1 571 |
|  | Стевана Синђелића | 309 |
|  | Студеничка | 180 |
|  | Сутјеска | 228 |
|  | Таковска | 268 |
|  | Танаска Рајића | 340 |
|  | Тиршова | 324 |
|  | Толстојева | 894 |
|  | Трг Краља Петра I Карађорђевића | 132 |
|  | Трг Ђенерала Драже Михаиловића | 376 |
|  | Трифка Грабежа | 280 |
|  | Ћирила и Методија | 992 |
|  | Угљевичка | 707 |
|  | Уроша Предића | 1 148 |
|  | Фјодора Михајловича Достојевског | 300 |
|  | Филипа Вишњића | 2 038 |
|  | Фрушкогорска | 1 788 |
|  | Хајдук Станкова | 905 |
|  | Хајдук Вељкова | 382 |
|  | Херцеговачка | 282 |
|  | Хиландарска | 907 |
|  | Цара Душана | 661 |
|  | Цара Лазара | 645 |
|  | Цара Уроша | 877 |
|  | Церска | 220 |
|  | Цетињска | 389 |
|  | Црвеног крста | 540 |
|  | Шабачких ђака | 1 173 |
|  | УКУПНО | 174 720 m |

Изградњом обилазнице око Града дјелимично је растерећен градски саобраћај. Трећи, а уједно и последњи крак обилазнице отворен је за саобраћај 2012. године. Обилазницом је саобраћај возила која транзитирају кроз Бијељину, а долазе из правца Зворника, Тузле, Брчког и Сремске Раче преусмјерен на спољни магистрални прстен око Града. Прије изградње обилазнице транзитни саобраћај се одвијао улицама: Стефана Дечанског, Сремска, Живојина Мишића, Димитрија Туцовића, Комитска, Пантелинска, 27. марта и Српске војске, што је доводило до повећане густине саобраћаја и емисије штетних гасова, а често и до саобраћајних загушења.

У склопу пројекта изградње канализације извршена је реконструкција већег дијела градске уличне мреже, односно око 40 km, која је обухватала реконструкцију у пуном профилу (нови асфалтни застор, ивичњаци, зелене површине, тротоари, саобраћајна сигнализација и друго).

# 3.4. Кружне раскрснице

На укрштању улица Димитрија Туцовића, Рачанска и Комитска, 2000. године је пројектована раскрсница која по својим геометријским карактеристикама и намјени саобраћајних трака омогућава кружни ток саобраћаја, иако није пројектована као класична кружна раскрсница.

Графички прилог број 3: Раскрсница улица Димитрија Туцовића, Рачанска и Комитска

Графички прилог број 4: Кружна раскрсница на укрштању улица Кулина бана, Незнаних јунака и Душана Баранина

Карактеристика постојећег стања је доминација кружних раскрсница. Тренутно је на територији Града изграђено 13 кружних раскрсница. Предности кружних раскрсница огледају се у минималном задржавању на прилазима раскрсници, повољнијим условима безбједности саобраћаја у односу на класичне четворокраке раскрснице због смањеног броја конфликтних тачака, смањење загушења, повећање протока, односно свеукупно повећање нивоа услуге саобраћајница.

Табела број 3: Локације кружних раскрсница

| Р. Бр. | Локација кружне раскрснице |
| --- | --- |
| 1. | Комитска – први крак обилазнице око града – Мајевичких бригада – Павловића пут |
| 2. | Стефана Дечанског – први и други крак обилазнице око града – Магистрални пут М 14. 1 Бијељина - Брчко |
| 3. | Пантелинска – други и трећи крак обилазнице око града - Магистрални пут М 18 Бијељина - Тузла |
| 4. | Српске војске – трећи крак обилазнице око града – Магистрални пут М 14. 1 Бијељина Зворник |
| 5. | Велика Обарска код православне цркве |
| 6. | Кулина бана – Незнаних јунака – Душана Баранина |
| 7. | Стефана Дечанског – Сремска – Незнаних јунака – Иве Андрића |
| 8. | Филипа Вишњића – Незнаних јунака – Светог Саве – Гаврила Принципа |
| 9. | 27. марта – Николе Тесле – Жртава фашистичког терора – Српске војске |
| 10. | Меше Селимовића – Мајевичка – Трг ђенерала Драже Михаиловића – Браће Гаврић |
| 11. | Рачанска – Јована Дучића – Српске добровољачке гарде |
| 12. | Мачванска – Данка Кабиља Букија |
| 13. | Сремска – Раје Бањичића – Живојина Мишића – Милоша Обилића |

Графички прилог број 5: Кружне раскрснице на градској уличној мрежи

Графички прилог број 6: Кружне раскрснице на градској обилазници и локалном путу Л-5

# 3.5.  Свјетлосни сигнали за управљање саобраћајем

На подручју Града Бијељина, укупно на седам локација саобраћај је регулисан свјетлосним сигналима, од чега се четири локације односе на раскрснице улица у граду, двије на укрштању локалних путева (улица) и градске обилазнице и један пјешачки семафор са тастером за најаву преласка пјешака у улици Незнаних јунака код ОШ „Кнез Иво од Семберије“

Раскрснице које су регулисане свјетлосном саобраћајном сигнализацијом:

- Раскрсница улица Гаврила Принципа – Николе Тесле –  Вука Караџића

- Раскрсница улица Змај Јове Јовановића – Светог Саве –  Милоша Обилића

- Раскрсница улица Живојина Мишића – Београдска – Димитрија Туцовића

- Раскрсница улица Мајевичка – Димитрија Туцовића – Књегиње Милице

- Раскрсница улице Семберских ратара и градске обилазнице (I фаза)

- Раскрсница улице Раје Баничића и градске обилазнице (I фаза)

- Пјешачки семафор у улици Незнаних јунака – ОШ „Кнез Иво од Семберије“

Графички прилог број 7: Семафоризоване раскрснице на градској уличној мрежи

Графички прилог број 8: Семафоризоване раскрснице на градској обилазници

# 3.6.  Јавна паркиралишта

ЈП „Дирекција за изградњу и развој града“ д.о.о. Бијељина  –  Служба за управљање јавним паркиралиштима преузела је управљање над јавним паркиралиштима и ставила у функцију систем наплате и контроле паркирања у Бијељини 08.10.2007. године.

Разлог увођења наплате и контроле паркирања у ужем дијелу града гдје је смјештен највећи број јавних институција, служби, банака и сл. је да се омогући што већем броју грађана могућност паркирања у циљу коришћења услуга истих, као и станара, односно спречавање беспотребног коришћења паркинг простора дужи временски период. Послови контроле возила обављају се на седам сектора од стране  предузећа за запошљавање инвалида „Патриот“ Д.О.О. из Бијељине, које је у спроведеном поступку јавне набавке од стране Дирекције добило посао као подизвођач за послове контроле паркирања. Циљ Служба за управљање јавним паркиралиштима je да модернизује и унапреди културу паркирања у граду. To подразумјева организацију паркиралишта, њихово уређење, видно и прописно обиљежавање вертикалном и хоризонталном сигнализацијом, како би грађани ову опцију услуге могли да користе на најбољи и најквалитетнији начин.

Укупан број паркинг мјеста на којима се спроводи контрола и наплата паркиранја износи 855 уређених и прописно обиљежених паркинг мјеста. Град је подијељен у двије зоне (црвену зону са 480 мјеста и плаву зону са 375 паркинг мјеста) и у обје зоне примјењује се режим без временског ограничења са наплатом паркирања у периоду од 7-21 час  радним даном, и 7-15 часова суботом.

Број паркинг мјеста на уличним паркиралиштима износи 645 паркинг мјеста, а на затвореним паркиралиштима 210 паркинг мјеста. Плаћање паркинга је могуће извршити паркинг картом или SMS поруком преко мрежa  мобилне телефоније m:tel, HT Eronet и BH Telecom. Пројекат је реализован у сарaдњи са компанијом ASW Инжењеринг из Бијељине.

# ПЛАНИРАНЕ МЈЕРЕ, ПРОЈЕКТИ И АКТИВНОСТИ

У наредном периоду Град Бијељина планира спроводити активности на изградњи, модернизацији и реконструкцији локалних и некатегорисаних путева и градских улица.

Наведене активности реализоваће се у складу са финансијским могућностима, начину финансирања, конкретним потребама и степену хитности интервенције.

Уколико се активности на изградњи, модернизацији и реконструкцији саобраћајница финасирају из других извора, као што су намјенска донаторска средства или суфинансирање од стране грађана у складу са Одлуком о поступку и критеријумима за суфинансирање пројеката мјесних заједница на подручју Града Бијељина („Службени гласник општине Бијељина“, број: 29/06, 16/08, 29/08, 24/11 и 21/12), локације ће се усвајати у складу са претходно наведеним, а све у циљу модернизације и реконструкције што већег дијела локалних и некатегорисаних путева и улица.

У одређеним случајевима, а у зависности од конкретних потреба, Скупштина Града Бијељина ће посебним актима одредити локације на путној и уличној мрежи на којима је потребно спроводити активности на изградњи, модернизацији и реконструкцији.

Такође, Град ће усмјерити значајна средства за изградњу саобраћајница у оквиру „Индустријске зоне II“.

Поред инвестиционог улагања у саобраћајну инфраструктуру, Град ће и у наредном периоду издвајати средства за редовно одржавање, које између осталог подразумјева:

- ископ и прочишћавање канала,

- санација (крпљење) ударних асфалтних рупа,

- израда и одржавање вертикалне саобраћајне сигнализације,

- одржавање свјетлосне сигнализације,

- израда и одржавање хоризонталне саобраћајне сигнализације,

- пошљунчавање улица, локалних и некатегорисаних путева,

- кошење-уређење путних појаса и

- редовно одржавање улица, локалних и некатегорисаних путева.

# 4.1.  Градске улице

Град Бијељина планира у наредном периоду реализовати сљедеће пројекте који се односе на реконструкцију и унапређење саобраћајне инфраструктуре:

# 4.1.1.  Изградња трећих трака на раскрсници улица Сремска и Крушевачка

Постојање разних пословних објеката комерцијалне и сличних намјена у непосредној близини, у великој мјери додатно оптерећује саобраћајне токове на постојећој трокракој („Т“) раскрсници улица Сремска и Крушевачка.

Наведене улице представљају значајне градске саобраћајнице у саобраћајној мрежи централне градске  зоне. До недавно (до изградње градске путне обилазнице), Улица Сремска била је дио мреже магистралних путева, са великим обимом транзитног саобраћаја.

Улица Крушевачка преко предметне локације изградње директно повезује ново стамбено насеље "Интергај" са централним градским језгром и јавним објектима центра града Бијељина, као и другим институцијама и пословним објектима у окружењу.

У току израде овог документа, у Улици Сремска гради се стамбено-пословни објекат са око 100 стамбених јединица, који ће генерисати велики број кретања преко поменуте раскрснице.

На предметној локацији, на укрштању улица Сремска и Крушевачка, планира се реконструкција постојеће трокраке ("Т") раскрснице - у смислу изградње додатних саобраћајних трака за усмјеравање саобраћаја.

Све саобраћајне површине биће изведене као асфалтне површине (ширине коловозних трака мин 3м).

Квалитетни и безбједни пјешачки токови у зони раскрснице, уз трасе укрсних праваца, биће обезбјеђени пјешачким стазама (тротоарима) ширине 1,8м - 2,5м, у складу са просторним могућностима.

На овај начин постиће се квалитетно каналисање токова у самој зони раскрснице уз постизање безбједности свих учесника у саобраћају на предметној локацији.

# 4.1.2.  Реконструкција Дринске улице

Дринска улица према регулационом плану Лединци је двосмјерна улица ширине коловоза 5,5м са пјешачком стазом са једне стране улице ширине 1.5м и оивичена је ивичњацима са обе стране. Ова улица повезује улице Српске војске и Лозничку.

Да би се извела реконструкција потребно је регулисати имовиско правне односе јер постојећа улица нема довољну ширину, тј. на појединим мјестима ширина улице је читавих 5м.

Регулисање имовинско правних односа, односно експропријација земљишта изискује доста времена и финанскијских средстава, а Дринској улици је неопходна хитна санација и реконструкција.

Због свега наведеног, реконструкција Дринске улице ће се радити у двије фазе, а ширина коловоза ће бити 5м, док се не стекну услови да се Регулациони план спроведе у дјело.

Прва фаза: Реконструкција цјелокупне саобраћајнице у ширини од 5м и дужини 359м са изградњом тротоара у дужини од 324м. Постављање ивичњака димензија 18/24 између коловоза и тротоара, као и са унутрашње стране кривине.

Друга фаза: Изградња тротоара до Улице Српске војске у дужини од цца 105м.

Између тротоара и објеката, као и са друге стране коловоза предвиђена је банкина промјенљиве ширине. Дринска улица се у трокракој раскрсници спаја са Улицом Лозничка у којој постоје тротоари. Да би се кретање пјешака усмерило само на тротоаре потребно је извести још 70м тротоара.

# 4.1.3.  Трећа трака за лијева скретања према тржном центру „Бинго“ у Улици цара Уроша

Због повећаног броја лијевих скретања према тржном центру „Бинго“ гледано из смјера Улице Стефана Дечанског планирана је изградња треће траке за лијева скретања. Ограничавајући фактор за реализацију оваквог подухвата је недостатак простора јер се са лијеве стране улице посматрајући из правца Улице Стефана Дечанског налази старо jеврејско гробље, те је неопходно извршити експропријацију земљишта. Град ће покушати да у наредном периоду пронађе одговарајуће рјешење које ће задовољити све стране.

# 4.1.4.  Изградња пјешачко-бициклистичке стазе поред магистралног пута М18.2, дионица бр. 456 Гојсовац-Павловића мост

Град Бијељина има у плану да средствима добијеним од иностраних фондова започне изградњу пјешачко-бициклистичке стазе поред магистралног пута М18.2 од кружне раскрснице на градској обилазници у мјесту Гојсовац до моста на ријеци Дрини (гранични прелаз „Павловића мост“ између Србије и Републике Српске).

Изградња планиране бициклистичке стазе значајна је са више аспеката:

- Бициклистички саобраћај је трационално заступљен као превозно средство у Бијељини, те је за исти неопходно изградити још стаза, којим ће се поред постојећег омогућити веће учешће бициклистичког саобраћаја у укупној видовној расподјели кретања на подручју Града Бијељина.

- Осим што коришћењем бицикла растерећујемо саобраћај и смањујемо емисију штетних гасова ми чувамо здравље и доприносимо безбедности друмског саобраћаја.

- Планираном стазом повезаће се атрактивне локације (етно село „Станишићи“, ријека Дрина, „Семберски салаш“, бројни ресторани и одмаралишта на обали ријеке Дрине) са централном зоном града према чему овај пројекат има и значај за развој туризма.

- Повезивање туристичких садржаја Републике Српске и Републике Србије.

- Промоција заједничке туристичке понуде (прекограничног подручја).

- Промоција и заштита природних ресурса доњег тока ријеке Дрине.

Укупна дужина планиране стазе износи око 8.000 метара, од чега је 7.350 метара на територији Републике Српске (Град Бијељина), а преосталих 650 метара на територији Републике Србије (Општина Богатић).

# 4.1.5.  Проширење дијела Улице Иве Андрића

На дијелу Улице Иве Андрића, од кружне раскрснице са улицама Стефана Дечанског, Незнаних јунака и Цара Уроша ка насељу Интергај због недовољне ширине долази до отежаног мимоилажења возила.

У циљу рјешавања наведеног, Град Бијељина је започео процедуру откупа земљишта на парцелама које се простиру у појасу дате улице. Након окончања имовинско-правних односа приступиће се проширењу предметног дијела улице у складу са Идејним рјешењем урађеним од стране ЈП „Дирекција за изградњу и развој града“ Д.О.О. Бијељина.

Такође, треба имати у виду да се највећи број улица у насељу „Интергај“ налази у власништву приватних лица, што ће захтјевати дужи временски период за окончање имовинско-правних односа за потребе предузимања било каквих инфраструктурних активности.

# 4.1.6.  Изградња кружне раскрснице на укрштању магистралног пута М18, дионица бр. 251 Бијељина 5 – Бијељина 8 (градска обилазница I фаза) и саобраћајнице између индустријских зона 2 и 4 у Бијељини.

У оквиру индустријске зоне 2 у Бијељини, поред осталих изграђена је и асфалтирана централна саобраћајница која се простире од Улице Стефана Дечанског на југу до градске обилазнице на сјеверу (I фаза обилазнице). Са супротне стране обилазнице планиран је развој индустријске зоне 4. У циљу повезивања поменутих зона, планирана је изградња кружне раскрснице на укрштању магистралног пута М18, дионица бр. 251 Бијељина 5 – Бијељина 8 (градска обилазница I фаза) и саобраћајнице између индустријских зона 2 и 4 у Бијељини.

# 4.1.7. Изградња нових саобраћајница у складу са важећим документима просторног уређења

# Град Бијељина ће у наредном периоду наставити са изградњом нових саобраћајница у складу са важећим документима просторног уређења и конкретним потребама које ће бити условљене развојем појединих зона и градског подручја у цјелини.

Неке од новоизграђених саобраћајница у претходном периоду су: Крушевачка (од улице Сремска до насеља Ковиљуше), Јована Дучића (од Улице кнез Иве од Семберије до Улице српске добровољачке гарде), Мученика Романових (од Улице Комитска до Улице српске добровољачке гарде), макадамска саобраћајница између локалног пута за Амајлије и локалног пута за Дијелове, приступна саобраћајница од градске обилазнице (трећа фаза) ка пилани „Рашевић“ и др.

За све наведене нове саобраћајнице Град је извршио експропријацију земљишта, израдио пројектно-техничку документацију, финансирао, те спровео све неопходне процедуре до потпуне реализације пројеката.

У складу са развојем градске средине и конкретним потребама за кретањем становништва, започете су процедуре на стварању услова за изградњу нове саобраћајнице која повезује Улицу Рачанска и Улицу Мученика Романових. У почетној фази неопходно је ријешити имовинско-правне односе, што ће захтјевати одређени временски период имајући у виду да планирана саобраћајница већим дијелом пролази кроз подручје на којем су заступљени индивидуални стамбени објекти.

# 4.2.  Локални путеви

Изградња, модернизацијa и реконструкцијa локалних путева реализоваће се у складу са финансијским могућностима, начину финансирања, конкретним потребама и степену хитности интервенције. У табели у наставку оквирно су приказане активности на локалним путевима којима би требало тежити у наредном периоду.

Табела број 4: Локални правци и врсте интервенција

| При-оритет | Бр. Пута | ЛОКАЛНИ ПУТЕВИ | КОЛОВОЗ |  |  | Врста радова |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Асфалт (км) | Макадам (км) | Укупнo (км) |  |
| 1 | Л-5 | Бијељина-В.Обарска-Г.Црњелово-Суботиште | 11.37 | 4.17 | 15.54 | И, Р |
| 2 | Л-4 | Бијељина-Батковић-Клис | 11.83 | 0.00 | 11.83 | Р |
| 3 | Л-6 | Д.Драгаљевац-С.Драгаљевац-Г.Магнојевић-С.Магнојевић-Д.Магнојевић | 16.00 | 3.10 | 19.10 | И, Р |
| 4 | Л-31 | Бијељина (М.14.1)-Пучиле | 2.50 | 0.00 | 2.50 | Р |
| 5 | Л-32 | Бијељина-Н.Село-Дијелови (М.18.2) | 4.55 | 0.55 | 5.10 | И, Р |
| 6 | Л-15 | Бијељина-Попови (Дом културе)-Павловића пут (М 18.2) | 5.96 | 0.00 | 5.96 | Р |
| 7 | Л-8 | Бијељина-Амајлије (до моста на отоци ријеке Дрине) | 7.04 | 0.00 | 7.04 | Р |
| 8 | Л-7 | Љељенча (М 14.1)-Г.Чађавица (граница општине) | 14.40 | 0.00 | 14.40 | Р |
| 9 | Л-3 | Трњаци (М.18)-Доњи Бродац-Горњи Бродац-Р 459а | 4.36 | 0.00 | 4.36 | Р |
| 10 | Л-13 | Г.Буковица-Забрђе (граница општине) | 4.79 | 0.67 | 5.46 | И |
| 11 | Л-12 | Чађавица (Катића кућа)-Ђурђино брдо-Г.Драгаљевац (Л-6) | 3.30 | 4.20 | 7.50 | И |
| 12 | Л-1 | Којчиновац-Глоговац-Модран-Ченгић-Бјелошевац-Кацевац | 12.51 | 3.34 | 15.85 | И |
| 13 | Л-14 | Јањарска Обријеж-Ченгић (Л-2) | 3.70 | 0.70 | 4.40 | И |
| 14 | Л-35 | В.Обарска (Л-5)-Шећерана-Д.Чађавица (М. 14.1) | 2.70 | 2.80 | 5.50 | И, Р |
| 15 | Л-17 | В.Обарска-Градац-Ступањ | 5.80 | 1.00 | 6.80 | И, Р |
| 16 | Л-30 | Д.Драгаљевац (М.14.1)-Д.Драгаљевац (Р 459а) | 2.70 | 0.50 | 3.20 | И |
| 17 | Л-18 | Загони (М. 18)-Г.Загони | 4.15 | 1.45 | 5.60 | И |
| 18 | Л-24 | Дворови (М.18)-Даздарево-П 489а | 1.40 | 0.00 | 1.40 | Р |
| 19 | Л-25 | Дворови (М.18)-Тријешница (читаоница) | 2.20 | 0.00 | 2.20 | Р |
| 20 | Л-26 | Дворови (М.18)-Крива Бара-Дворови |  |  |  |  |
| 21 | Л-27 | Којчиновац (М.14.1)-Г.Којчиновац-Глоговац | 3.70 | 0.00 | 3.70 | Р |
| 22 | Л-33 | Бијељина (АТЦ М.14.1)-В.Обарска | 3.60 | 0.00 | 3.60 |  |
| 23 | Л-34 | Бијељина (Л-5)-М.Обарска-Батковић (Л-4) | 1.475 | 2.875 | 4.35 | И |
| 24 | Л-49 | Балатун (М.18)-Балатун | 1.10 | 0.00 | 1.10 | Р |
| 25 | Л-36 | Љељенча (Л-7)-В.Обарска(М.14.1) | 0.00 | 1.50 | 1.50 | И |
| 26 | Л-37 | Љељенча (Л-7)-Ковачићи | 0.60 | 1.50 | 2.10 | И |
| 27 | Л-39 | Д.Драгаљевац (М.14.1)-С.Драгаљевац (Илићи) | 4.282 | 0.018 | 4.30 | И |
| 28 | Л-41 | Г.Драгаљевац (манастир)-Г.Чађавица (Л-20) | 1.575 | 1.025 | 2.60 | И |
| 29 | Л-43 | Д.Магнојевић (Л-6)-С.Магнојевић (Л-6) | 1.26 | 1.44 | 2.70 | И |
| 30 | Л-45 | Д.Буковица (Р 459а)-Главичорак-Г.Буковица (Л-13) | 0.50 | 2.50 | 3.00 | И |
| 31 | Л-46 | Д.Буковица (Р 459а-Дом)-граница општине дистрикта | 0.10 | 1.00 | 1.10 | И |
| 32 | Л-10 | Кацевац (Р.459)-Тавна (Манастир) | 2.30 | 0.00 | 2.30 |  |
| 33 | Л-2 | Главичице-Бјелошевац-Л1 | 2.10 | 0.00 | 2.10 |  |
| 34 | Л-16 | Главичице (М 14.1)-Батар | 1.90 | 0.00 | 1.90 |  |
| 35 | Л-19 | Хасе (М. 18)-Ковачићи (читаоница) | 3.20 | 0.00 | 3.20 |  |
| 36 | Л-20 | Г.Чађавица (Л7-Бјел)-Забрђе (граница општине) | 5.20 | 0.00 | 5.20 |  |
| 37 | Л-22 | Бијељина-Бријесница (Дом културе) | 3.80 | 0.00 | 3.80 |  |
| 38 | Л-23 | Бијељина-Голо брдо | 1.00 | 1.65 | 2.65 | И |
| 39 | Л-28 | Хасе (М.18)-Хасе (гробље) | 0.60 | 0.00 | 0.60 |  |
| 40 | Л-29 | Чађавица (М.14.1)-Ступањ | 4.30 | 0.00 | 4.30 |  |
| 41 | Л-38 | Д.Драгаљевац (М.14.1)-Ступањ | 2.30 | 0.00 | 2.30 |  |
| 42 | Л-40 | Д.Чађавица (М.14.1-црква)-С.Чађавица (Л-12) | 2.10 | 0.00 | 2.10 |  |
| 43 | Л-42 | Г.Драгаљевац (Л-6-Точак)-Забрђе (Мићин гроб) | 4.31 | 0.04 | 4.35 | И |
| 44 | Л-44 | Вршани (М.14.1)-Нови (Р 459а) | 4.30 | 0.00 | 4.30 |  |
| 45 | Л-47 | Пиперци (Р 459а)-Коренита (граница општине) | 1.15 | 0.00 | 1.15 |  |
| 46 | Л-48 | Трњаци (М.18)-Бродац (Л-3) | 2.60 | 0.50 | 3.10 | И |
| 47 | Л-50 | Суво поље (М.18)-Г.Загони (Л-18) | 1.07 | 1.53 | 2.60 | И |
| 48 | Л-51 | Јања-Ново Насеље-Обријеж (Л-14) | 4.50 | 0.00 | 4.50 |  |
| 49 | Л-52 | Ченгић (Л-1)-Ченгић | 3.70 | 0.00 | 3.70 |  |
| 50 | Л-53 | Ченгић (Л-1)-Бањица (Кацевац Р 459а) | 0.00 | 3.75 | 3.75 | И |
| 51 | Л-54 | Јоховац (м.14.1)-Батар (Л-16) | 2.52 | 0.00 | 2.52 |  |
| 52 | Л-55 | Рухотина (М.14.1)-Главичице (М.14.1) | 2.00 | 2.20 | 4.20 | И |
| 53 | Л-21 | Трњаци (М. 18)-Међаши (Дом културе) | 1.40 | 0.00 | 1.40 | Р |
| 54 | Л-11 | Јања-Модран-Суво Поље (М.18) | 13.67 | 0.00 | 13.67 |  |
| 55 | Л-9 | Суво поље (М.18)-Д.Трнова (граница општине) | 2.14 | 0.00 | 2.14 |  |

Легенда:

И – изградња

Р – реконструкција

Одлуком о измјени одлуке о начину расподјеле средстава уплаћених на име додијељене дозволе за универзалне мобилне телекомуникационе системе („Службени гласник Босне и Херцеговине“, број 59/2018), Граду Бијељини су додијељена средства за изградњу дијела локалног пута Л-5 (Бијељина-В.Обарска-Г.Црњелово-Суботиште), у износу од 350.000,00 КМ. Предметни пут представља везу ка граничном прелазу за погранични саобраћај Доње Црњелово-Јамена (Општина Шид – Република Србија).

Наведени гранични прелаз се све више користи како за путнички тако и за теретни саобраћај.

С обзиром на то да добијена средства нису довољна за асфалтирање комплетне макадамске дионице, Град Бијељина ће у почетној фази провести процедуру јавне набавке у складу са Законом о јавним набавкама БиХ око избора најповољнијег понуђача и асфалтирати дио преметне макадамске дионице. У наредној фази, у зависности од финансијских могућности планираће се асфалтирање остатка дионице до граничног прелаза.

Реализацијом овог пројекта у цјелини била би побољшана путна инфраструктура и економска сарадња пограничних подручја, јер би се омогућило даље инвестирање у привреду и туризам.

# 4.3.  Свјетлосни сигнали за управљање саобраћајем

У наредном периоду планирана је изградња семафорског уређаја на раскрсници улица 1.маја – Душана Баранина – Мајора Драгутина Гавриловића. Поменута раскрсница је једна од накритичнијих на градској уличној мрежи, што је показала и анализа броја незгода прибављена од стране саобраћајне полиције.

Такође, на паркинг простору иза старог небодера и А.Д. Град планирана је уградња тзв. бројача слободних паркинг мјеста у виду екрана.

Једна од мјера за повећање степена безбједности саобраћаја у зонама Основних школа: „Јован Дучић“ у Бијељини, „Дворови“ у Дворовима и „Јован Дучић“ у Патковачи, спроводиће се кроз двије фазе:

- ФАЗА I: Постављање вибрационих трака на коловозу, као првобитно рјешење до стицања свих неопходних услова за изградњу пјешачких семафора.

- ФАЗА II: Постављање пјешачких семафора са тастером за најаву преласка пјешака преко коловоза.

Град Бијељина ће финансирати израду пројектно-техничке документације за обје предложене мјере, као и постављање вибрационих трака, док ће се о финансирању изградње семафора у наредном периоду водити преговори између Града Бијељина и ЈП „Путеви Републике Српске“ Бања Лука.

# 4.4.  Јавна паркиралишта

# 4.4.1.  Паркинг гаража између улица Саве Ковачевића и 27. марта у Бијељини

Предметна локација на којој се планира изградња јавне паркинг гараже у складу са Регулационим планом „Центар града“, налази се у јужном дијелу централне градске зоне, односно у најужем центру Бијељине.

У непосредном окружењу евидентирани су стамбени објекти (вишепородичног и породичног типа становања), стамбено-пословни и пословни објекти, градска пијаца, градски парк и многобројни други пословни и комерцијални садржаји који привлаче кориснике у овај дио града.

Приступ планираном објекту остварује се са сјеверозападне стране, из Улице Саве Ковачевића и са југоисточне стране, из улице 27. марта.

Планирана гаража простире се преко више парцела, од којих се неке тренутно користе као приватне површине за паркирање, а на осталима је изграђен низ од 23 монтажне приватне гараже.

Узимајући у обзир сложеност процеса, претпоставка је да ће поступак рјешавања имовинско-правних односа на локацији планиране гараже захтјевати дужи временски период за окончање.

Урађеним идејним рјешењем предвиђене су следеће карактеристике паркинг гараже:

- Објекат је планиран правоугаоног облика, максималних димезија 51 х 32м,

- Објекат се лоцира дужом страном у правцу сјевероисток – југозапад, бочном (сјевероисточном) страном на удаљености 16,4м од постојећег вишепородичног стамбено-пословног објекта уз Улицу Николе Тесле.

- У приземној етажи је, поред паркинг мјеста за обична возила, планиран и одређени број паркинг мјеста за возила особа са инвалидитетом.

- Уз улаз (излаз) у објекат, са десне стране, смјештен је простор за наплату паркинга, а у продужетку, са исте стране, простор предвиђен за вертикалну комуникацију, степениште, лифт.

- У приземној етажи предвиђено је постављање 59 паркинг мјеста, а на осталим етажама по 65.

- Укупан број паркинг мјеста је 319.

- Паркирање на крову се предлаже као вид паркирања које може да буде сезонско и режимско јер остављена могућност да се паркиг простор на крову од осталих етажа одвоји гаражним вратима.

- Од елемената вертикалне комуникације објекат је опремљен са двије двостране рампе нагиба 15°, једним двокраким степеништем и једним лифтом.

# ПРОЈЕКТИ КОЈИ СЕ ПЛАНИРАЈУ РЕАЛИЗОВАТИ УСАРАДЊИ СА ЈП „ПУТЕВИ РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ“ Д.О.О. Бања Лука

Град Бијељина планира да у сарадњи са ЈП „Путеви Републике Српске“ Д.О.О. Бања Лука реализује више пројеката, који се тичу унапређења саобраћајне инфраструктуре и безбједнијег начина повезивања локалне на регионалну и магистралну путну мрежу. У том погледу, Град ће финансирати израду пројектно-техничке документације и прибавити неопходне дозволе и сагласности, док ће се начин финансирања радова утврдити са ЈП „Путеви Републике Српске“ Д.О.О. Бања Лука. Пројекти који се планирају описани су у наставку.

# 5.1.  Прикључак на трећу фазу градске путне обилазнице

На мјесту прикључка прије изградње обилазнице постојао је сервисни пут, односно улица Пантелинска, која је након изградње обилазнице прекинута, те становништво користи привремени прикључак чиме у одређеној мјери угрожава безбједност саобраћаја. Пројектом је предвиђен прикључак на обилазницу у виду трокраке раскрснице. Постојећа обилазница се проширује за 3,5 метара, односно за ширину траке за лијево скретање са обилазнице ка насељу. Пројектоване су три сервисне саобраћајнице које се укрштају у четворокракој раскрсници. У циљу рјешавања наведеног, Град Бијељина је прибавио сљедеће:

- стручно мишљење и урбанистичко-техничке услове,

- главни пројекат,

- ревизију главног пројекта,

- сагласности комуналних предузећа (електроенергетска, водовод, канализација),

- путну сагласност надлежне установе за путеве и

- локацијске услове за грађење.

# 5.2.  Изградња треће саобраћајне траке са пратећим објектима на магистралном путу М 14. 1 Вршани – Бијељина 5 (у рејону насеља Драгаљевац Доњи)

На обухваћеном дијелу са десне стране (гледано у правцу од Брчког ка Бијељини) се налазе два прикључка на магистрални пут. Због повећаног броја лијевих скретања из правца Бијељина – Брчко ка Горњем и Средњем Драгаљевцу ради се трака за лијево скретање односно формира се трокрака раскрсница. С обзиром на чињеницу да се ради о проширењу коловоза неопходно је прије извођења радова урадити експропријацију земљишта. За потребе реализације подухвата, Град Бијељина је израдио Главни пројекат, након чега ће услиједити прибављање свих осталих сагласности и спровођење неопходних процедура у сарадњи са ЈП „Путеви Републике Српске“ Бања Лука.

# 5.3. Изградња треће саобраћајне траке на магистралном путу М 18 Бијељина – Угљевик, на укрштању са локалним путем Л-11 (у рејону насеља Сухо Поље)

Због повећаног броја лијевих скретања из правца Бијељина – Угљевик, ка локалном путу Л-11 у насељу Сухо Поље, планирана је изградња треће саобраћајне траке за лијева скретања. С обзиром да се ради о проширењу коловоза, претпоставка је да ће се морати извршити експропријација земљишта.

# 5.4.  Пјешачки семафори у зонама Основних школа

У циљу повећања степена безбједности саобраћаја у зонама Основних школа: „Јован Дучић“ у Бијељини, „Дворови“ у Дворовима и „Јован Дучић“ у Патковачи, планирано је постављање пјешачких семафора са тастером за најаву преласка пјешака преко коловоза.

# 6. ОСТАЛИ ПРОЈЕКТИ

Град Бијељина ће у наредном периоду наставити са реализацијом пројеката у сарадњи са ЈУ „Воде Српске“ и ЈП „Путеви Републике Српске“, у циљу унапређења како путне, тако и других области инфраструктуре. У том погледу Град ће сносити трошкове израде пројектно-техничке документације, док ће се начин финансирања изградње објеката договарати са ЈУ „Воде Српске“ и ЈП „Путеви Републике Српске“.

Планирани пројекти описани су у наставку:

# 6.1. Изградња моста бр. 1 преко ријеке Јање на стационажи 0+895,15

Локација планиране изградње објекта јавне инфраструктуре – моста преко ријеке Јање, налази се у оквиру урбаног источног подручја мјеста Јања. У ужем смислу ради се о локацији на ријеци Јањи, у близини дринског насипа, на стационажи Ст.0+895,15.

У протеклом периоду рађени су пројекти и извођен дио радова на регулацији корита ријеке Јање. У овим активностима посебно мјесто има доњи ток ријеке, Дионица 1+2 – од ушћа, па узводно до моста на магистралном путу „Бијељина - Зворник“, на дужини од 1.832,20м, који се намеће као јединствена техничко-технолошка цјелина, те важан и услован приоритет приликом извођења регулационих радова на ријеци Јањи. Може се констатовати да ће се реализациојом регулационих радова Дионице 1+2, учинити значајан искорак на елиминисању ограничавајућег капацитета протицајног профила ријеке Јање на низводном урбаном подручју насеља и осигурати несметан трансфер великих вода ријеке Јање у реципијент ријеку Дрину, проширењем капацитета протицајног основног корита ријеке Јање.

Поред неразвијеног протицајног профила доњег тока ријеке Јање, којег треба проширити и продубити, уско грло у систему су и постојећи мостови на ријеци Јањи који немају довољан пропусни капацитет нити надвишење, већ напротив у хидрауличком смислу имају карактеристике „бране“, која подиже ниво воде и прави значајан успор. Тај ефекат „уског грла“, изражен је на мосту бр.1 (Ст.0+895,15), те на мосту на магистралном путу „Бијељина - Зворник“ (Ст.1+870), што изазива преливање преко мостова од респективно 80 – 100цм.

Уклањањем „уског грла“ на регулационом кориту ријеке Јање (постојећег моста на Ст.0+895,15), извршиће се изградњом Новог моста на Ст.0+895,15 и рушењем постојећег. Постојећи мост преко ријеке Јање за димензије регулисаног корита представља уско грло, јер је мале дужине и не може да пропусти стогодишње воде ријеке Јање. Из тих разлога предвиђена је изградња новог моста непосредно низводно од постојећег. Уколико не би дошло до изградње новог моста, цијели пројекат регулације ријеке Јање не би имао смисла, односно не би се спријечило плављење околног земљишта.

Пројектом регулације ријеке Јање штити се околно подручје од великих стогодишњих вода ријеке Јање и успорних великих вода ријеке Дрине.

# 6.2. Мост бр. 208 преко ријеке Јање на магистралном путу М-14.1 Бијељина - Главичице

Локација планиране изградње објекта јавне инфраструктуре – новог моста бр. 208 преко ријеке Јање, налази се у оквиру урбаног подручја насељеног мјеста Јања. Локација је у централном дијелу урбаног подручја Јања. У ужем смислу ради се о локацији на ријеци Јањи, на магистралном путу М-14.1 Бијељина – Главичице. Магистрални пут чини окосницу насеља Јања и пролази кроз уже урбано подручје насеља. У самом центру насеља пут прелази преко ријеке Јање и на овој локацији је постојећи мост који се планира уклонити и на истом мјесту саградити нови мост.

Уклањање уског грла на регулисаном кориту ријеке Јање (постојећег моста бр. 208 на магистралном путу), извршиће се изградњом новог моста и рушењем постојећег. Постојећи мост преко ријеке Јање за димензије регулисаног корита  представља уско грло, јер је мале дужине и не може да пропусти стогодишње воде ријеке Јање. Из тих, разлога предвиђена је изградња новог моста, цијели пројекат регулације ријеке Јање не би имао смисла, односно не би се спријечило плављење околног земљишта.

# 6.3. Изградња аутопута преко територије Града Бијељина

Просторним планом Републике Српске и Просторним планом Града Бијељина планирана је изградња аутопута чија траса једним својим дијелом пролази преко територије Града Бијељина.

Стицањем одговарајућих услова за улазак у процедуру реализације овог стратешки битног подухвата за Републику Српску, Град Бијељина ће у оквиру својих могућности преузети обавезе око учешћа у изградњи аутопута, а што ће бити дефинисано посебним актима између Града и других субјекта и носилаца поменутог пројекта.

# 7. АЖУРИРАЊЕ СТРАТЕГИЈЕ

Стратегија развоја локалних путева и улица у Граду Бијељина ће се ажурирати једном годишње у складу са Програмом изградње комуналне инфраструктуре на територији Града Бијељина.

Програм изградње комуналне инфраструктуре на територији Града Бијељина се доноси на почетку године за текућу годину и садржи пројекте који се планирају реализовати у зависности од финансијских средстава.

Извјештај реализације стратегије развоја локалних путева и улица у Граду Бијељина биће саставни дио извјештаја о реализацији програма изградње комуналне инфраструктуре на територији Града Бијељина.