На основу члана 73. став 2. и 4., члана 74. и члана 75. Закона о водама ("Службени гласник Републике Српске“, број: 50/06, 92/09, 121/12 и 74/17), члана 15., члана 22. и члана 24.  Правилника о мјерама заштите, начину одређивања, одржавања и обиљежавања зона санитарне заштите („Службени гласник Републике Српске“, број: 76/16)  и Програма санитарне заштите изворишта подземне воде бунара ИЕБН-1 на парцели к.ч. 1694 К.О. Попови у Поповима код Бијељине израђеног од стране ДОО „IPIN“ Бијељина из априла 2018. године, Скупштина Града Бијељина на 27. сједници одржаној дана 25. априла 2019. године,  донијела је

# О Д Л У К У

О ЗАШТИТИ  ИЗВОРИШТА ПОДЗЕМНЕ ВОДЕ БУНАРА ИЕБН-1 НА

ПАРЦЕЛИ К.Ч. 1694 КО ПОПОВИ У ПОПОВИМА КОД БИЈЕЉИНЕ

I    ОПШТЕ ОДРЕДБЕ

Члан 1.

Овом Одлуком утврђују се зоне санитарне заштите изворишта подземне воде бунара ИЕБН-1 на парцели к.ч. 1694 К.О. Попови у Поповима код Бијељине (у даљем тексту: Извориште), са којег се врши флаширање и стављање у промет воде, величина и границе зона санитарне заштите, мјере и режими заштите изворишта подземне воде које се користи за потребе флаширања и стављања у промет, у границама заштитних зона како је то програмом дефинисано, а у циљу заштите од намјерног или случајног загађивања и других утицаја, који могу неповољно дјеловати на здравствену исправност воде, надзор над спровођењем ове одлуке, казнене одредбе и друга питања од интереса за спровођење санитарне заштите Изворишта.

Члан 2.

Предузеће „NN HOLDING“ ДОО Бијељина, одговорно је за спровођење и спроводи мјере заштите како је наведено овом одлуком, преко својих одговорних органа и појединаца. Сва правна и физичка лица дужна су да се придржавају ове Одлуке и да примјењују овом Одлуком прописане мјере заштите изворишта подземне воде на парцели к.ч. 1694 К.О. Попови у Поповима.

II   ЗОНЕ САНИТАРНЕ ЗАШТИТЕ

Члан  3.

У складу са законом установљене су три зоне санитарне заштите изворишта подземне воде бунара ИЕБН-1 на парцели к.ч. 1694 К.О. Попови у Поповима код Бијељине:

- Зона непосредне заштите,

- Зона уже заштите,

- Зона шире заштите.

Члан 4.

Зона непосредне заштите јесте омеђена и ограђена земљишна површина, са постављеним истражно-експлоатационим бунаром из којег се експлоатише вода.

2.

Зони непосредне заштите истражно-експлоатационог бунара ИЕБН-1 припада дио парцеле означене следећим бројем кч: 1694 К.О. Попови. Координате преломних тачака зоне непосредне заштите су:

| X | Y |
| --- | --- |
| 4 960 289 | 6 603 888 |
| 4 960 289 | 6 603 908 |
| 4 960 269 | 6 603 908 |
| 4 960 269 | 6 603 888 |

Члан 5.

Зона уже заштите изворишта подземне воде на парцели к.ч. 1694 К.О. Попови у Поповима, јесте тачно одређена и омеђена земљишна површина неправилног облика, као и прилазним и унутрашњим путевима и другим објектима који служе непосредно изворишту.

Границе зоне уже санитарне заштите поменутог изворишта обухвата дио катастарских честица: 1694 и 1695 К.О. Попови и она је квадратног облика дужине странице 60 м, чије преломне тачке имају следеће координате:

| X | Y |
| --- | --- |
| 4 960 309 | 6 603 868 |
| 4 960 309 | 6 603 928 |
| 4 960 249 | 6 603 928 |
| 4 960 249 | 6 603 868 |

Члан 6.

Зона шире заштите, јесте тачно одређена и омеђена земљишна површина неправилног облика, као и прилазним и унутрашњим путевима и другим објектима који служе непосредно тој зони.

Широј зони припадају следеће катастарске честице означене са кч: 1692, 1693, 1694, 1695, 1726/1, 1764 и 2323/1, она је квадратног облика дужине странице 120м, чије преломне тачке имају следеће координате:

| X | Y |
| --- | --- |
| 4 960 339 | 6 603 838 |
| 4 960 339 | 6 603 958 |
| 4 960 219 | 6 603 958 |
| 4 960 219 | 6 603 838 |

III    МЈЕРЕ ЗАШТИТЕ У ЗОНАМА САНИТАРНЕ ЗАШТИТЕ ИЗВОРИШТА

Члан 7.

На ограђеном подручју Зоне непосредне заштите, примјењују се поред забрана које се односе на Зону уже заштите и Зону шире заштите, и забране свих активности које нису везане за Планско пружање услуга водоснабдјевања и одржавања зоне.

Простор ограђене Зоне непосредне заштите може се у функцији чишћења простора, користити само као сјенокос али без употребе било које врсте прихрањивања травњака или употребе било каквих заштитних средстава за биље и слично.

3.

Правно лице које управља системом водоснабдјевања који се налази у оквиру Зоне непосредне заштите, мора бити надлежно за искључиво коришћење земљишта те ограђене зоне.

Режим кретања људи и средстава у ограђеној Зони непосредне заштите врши се искључиво у складу са планом рада запослених у објектима у тој зони и у складу са потребама одржавања зоне, као и надлежним инспекцијским органима и изузетно лицима која се у оквиру стручног усавршања упознају са радом водовода, о чему се води књига посебне радне евиденције.

О свим посјетама лица и средстава која нису радно ангажована на пословима водоснабдјевања у зони, мора се водити посебна евиденција кроз књигу посјета, у коју се уписују пуна имена, адресе становања и својства лица која тренутно бораве у зони, односно назива и тип средства, дужину боравка и сврху боравка у зони.

По потреби обезбјеђење се спроводи и чуварском службом, алармним уређајима и периодичним обиласцима од стране одговорног лица Правног лицa које управља системом водоснабдјевања, са евидентирањем стања и провођења мјера заштите.

Члан 8.

На подручју у Зони уже заштите изворишта забрањено је:

- извођење свих активности које нису дозвољене у зони шире заштите,

- изградња индустријскнх погона, занатских радњи, пољопривредних објеката и складишта грађевинског материјала, осим мањих погона који не употребљавају и не производе опасне и штетне материје наведене у Правилнику о условима испуштања отпадних вода у површинске воде и Правилнику о условима за ицпуштањс отпадних вода у јавну канализацију и уколико добију водопривредну сагласност или дозволу Јавне установе “Воде Српске”, осим објеката за експлоатацију, припрему воде, пунионице и складишта готових производа,

- изградња путева, жељезничких пруга, паркиралишта и резервоара било које намјене уколико се не спроведу мјере заштите у складу са најбоље доступним техникама и уколико за ту дионицу не добију водопривредну сагласност или дозволу Јавне установе “Воде Српске”,

- изградња колектора канализације, осим непропусног, који служи само за објекте који су на том подручју,

- изградња рибњака,

- изградња терена за камповање, спортских терена, туристичких и стамбених објеката колективног становања,

- транспорт радиоактивних или другах за воду штетних и опасних материја без посебних најава и спровођења мјера посебне пратње и заштите кроз та подручја и уз спровођење плана за акцидентна загађења,

- свако ускладиштење нафте и нафтних деривата,

- свака рударска и грађевинска дјелатност којом се оштећује заштитни покров или омогућава отворено сакупљање воде, осим активности испитивања које су предвиђене и служе функцији водоснабдијевања,

- отварање шљунчара и пјешчаника, тресетишта, позајмишта глине, засјека, каменолома, предузимање било којих пољопривредних и шумарских захвата којима би могла бити оштећена активна зона земљишта или смањена дебљина кровине, поспјешила или убрзала ерозију земљишта, осим радњи које то спречавају,

- постављање торова, осим испаше,

- отворено ускладиштење и примјена хемијских средстава штетних за земљиште и воду, пестицида и средстава за регулисање и раст биља,

4.

- логоровање и купање у површинским водама,

- прање возила, радних машина и уређаја, као и замјена уља, резервних дијелова и слично,

- отварање нових гробаља и укопавање на постојећим гробљима,

- површинско и дубинско минирање и

- употреба земљишта у пољопривредне сврхе, осим ливада и органске производње ратарских биљака без коришћења стајњака, минералних ђубрива и пестицида.

Члан 9.

На подручју у Зони шире заштите изворишта забрањено је:

- упуштање отпадних вода у земљиште,

- изградња објеката базне индустрије који испуштају радиоактивне или друге за воду штетне и опасне материје или отпадне воде (рафинерије нафте, нуклеарни реактори, металопрерађивачки погони, хемијске фабрике и друго),

- одлагање, задржавање или одстрањивање увођења у подземље радиоактивних материја,

- одлагање, задржавање, увођење у подземље за воду опасних и штетних материја наведених у Правилиику о условима испуштања отпадних вода у површинске воде и Правилнику о условима за испуштање отпадних вода у јавну канализацију, осим ако није ријеч о материјама које се могу испуштати у јавну канализацију и ако су те штетне материје у потнуности одведене непропусном канализацијом изван утицајног подручја,

- изградња цјевовода за течности које су штетне и опасне за воду,

- ускладиштење радиоактивних и других за воду штетних и опасних материја, осим ускладиштења лож-уља за домаћинство и погонског горива за пољопривредне машине, ако су спроведене најбоље доступне технике, као што су сигурносне мјере за изградњу, довоз, пуњење, ускладиштење и употребу,

- изградња резервоара и претакалишта за нафту и нафтне деривате, радиоактивне и остале за воду опасне и штетне материје,

- извођење истражних и експлоатационих бушотина за нафту, земни гас, минералну воду, радиоактивне материје и израда подземних складишта,

- отворено ускладиштење и примјена вјештачког ђубрива и других пестицида,

- коришћење отпадних вода у пољопривреди, укључујући и оборинске воде са саобраћајних површина, те упуштање ових вода у акумулацију или њене притоке,

- изградња насеља, болница, одмаралишта, индустријских и занатских погона, осим ако се отпадне воде из њих не одводе у цијелости непропусном канализацијом изван зоне заштите,

- изградња сточних, перадарских и других фарми и товилишта,

- изградња полетно-слетних стаза у ваздушном саобраћају,

- изградња војних складишта и сличних војних објеката,

- изградња жељезничких и аутобуеких станица и аутотранспортних терминала,

- изградња уређаја за пречишћавање отпадних вода и уређаја за спаљивање смећа,

- изградња нових гробаља и проширење постојећих (хуманих и сточних),

- формирање депоније чврстог отпада, планирки, мрциништа, ауто-отпада и старог жељеза,

- употреба материјала штетних за воду приликом изградње објеката (нпр. смоле, битуменизврани материјали, шљака и слично),

- пражњење возила за одвоз фекалија,

- упуштање у земљиште расхладних и термалних вода,

5.

- отварање ископа у површинском заштитном слоју, осим на мјестима изградње објеката,

- експлоатација минералних сировина,

- прање возила и замјена уља уз површинске воде,

- напајање стоке из површинских вода и гоњење стоке преко водотока,

- комерцијални узгој рибе, осим биолошког одржавања и порибљавања у природним токовима,

- крчење шума и друге дјелатности које изазивају ерозију земљишта.

Члан 10.

Зоне санитарне заштите обавезно се обиљежавају одговарајућим знаковима, на коме је саобраћајни знак “опасност на путу” само за на приступним путевима, што изводи Правно лице које управља системом водоснабдјевања.

Сваки од предвиђених знакова је облика, димензија и размјере које су дате у Анексу 1 важећег правилника о санитарној заштити изворишта.

Знакови којима се обиљежавају зоне санитарне заштите морају бити постављени на све путне правце и саобраћајнице које долазе до зоне, а на путеве и саобраћајнице које пролазе кроз зону. Знак се поставља на улазу и излазу из те зоне, на њиховим границама.

Основна боја подлоге знака је плава, са бијелим словима у датој размјери осим знака опасности чија подлога је жуте боје, оивичена црвеном траком и на средини ускличником црне боје, са ћириличним и латиничним писмом за енглески текст.

Све боје и натписи обавезно се раде у флуоресцентној техници, ради читљивости и ноћу са ограниченим освјетљењем.

Члан 11.

Управа „NN HOLDING“ ДОО Бијељина на чијој је територији се налази извориште подземне воде које се користи за потребе флаширања, одговорно је за спровођење и спроводе мјере заштите, преко својих одговорних органа и појединаца.

Одговорни појединци за спровођење мјера заштите из овог Програма је Директор „NN HOLDING“ ДОО Бијељина.

За контролу и надзор над спровођењем мјера заштите одговорни су и комунална полиција, надлежне општинске инспекције и министарства надлежна за послове здравства и водопривреде у границама надлежности и обавеза које су дужни да предузму у складу са одредбама закона и важећег  правилника о санитарној заштити изворишта.

IV    КАЗНЕНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 12.

На правна и физичка лица која се не буду придржавала одредаба ове Одлуке примјењиваће се казнене одредбе Закона о водама ("Службени гласник Републике Српске”, број: 50/06, 92/09, 121/12 и 74/17) .

V     ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 13.

Програм санитарне заштите се доноси за период од осам година.

6.

Члан 14.

Одговорни орган управе „NN HOLDING“ ДОО Бијељина за спровођење мјера заштите, санације зона санитарне заштите, мониторинга и програмираних истраживања по Програму санитарне заштите изворишта подземне воде бунара ИЕБН-1 на парцели к.ч. 1694 К.О. Попови у Поповима код Бијељине је управа „NN HOLDING“ ДОО Бијељина. За надзор, над спровођењем програма и сваког од планова у њему је одговорна комунална полиција Града Бијељина, надлежне републичке и општинске инспекције и министарства надлежна за послове здравства и водопривреде у границама надлежности и обавеза које су дужни да предузму у складу са одредбама закона и овог правилника.

Реализацију радова из става један овог члана врши ће „NN HOLDING“ ДОО Бијељина које располаже и управља извориштем, заштитним зонама и објектима снабдјевања водом или другом специјализованом и овлаштеном предузећу за поједине врсте радова из Програма.

Члан 15.

Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Града Бијељина“.

СКУПШТИНА ГРАДА БИЈЕЉИНА

| Број: 01-022-34/19 |  | П Р Е Д С Ј Е Д Н И К |
| --- | --- | --- |
| Бијељина, |  | СКУПШТИНЕ ГРАДА БИЈЕЉИНА |
| Датум, 25. април 2019. године |  |  |
|  |  | Славиша Марковић, с.р. |