ТЕХНИЧКИ   ОПИС ПОСТОЈЕЋЕГ ОБЈЕКТА ВОДОТОРЊА

Место: Бијељина

Локација: к.ч.2432/1, к.о.Бијељина 1, улица Милоша Црњанског;

Објекат инфраструктуре

ЛОКАЦИЈА

Објекат који је предмет техничког описа је изграђен у Бијељини  на парцели број к.ч.2432/1 к.о.Бијељина 1. Положај објекта на парцели дат је у графичком прилогу 01 Ситуациja-катастарска подлога.

АРХИТЕКТОНСКО РЈЕШЕЊЕ

Објекат је изведен 1963.године, и као такав припада објектима соцреализма. Прилаз објекту је могућ са источне стране, са улице Милоша Црњанског. У приземљу објекта су смештене административне службе ј.п.“Водовод и канализација“ Бијељина (портирница и благајна). Објекат је кружне основе и висине cca 44м, печуркастог изгледа.

КОНСТРУКЦИЈА

Кров објекта је купола од АБ , дебљине 8cm.  Резервоар је цилиндрична љуска, променљиве дебљине зида са дном као кружном плочом, на деформабилној подлози. Носећа плоча на коти +32м, је кружна, ослоњена на прстен по ободу и еластично укљештена у цилиндар приближан средњој трећини пречника.

Стубови у обимним зидовима пружају се од темељне плоче до коте +32м.

Грађевина је фундирана на слоју шљунка носивости 250KN/m2. Темељ је ребраста кружна плоча. Сви носиви елементи су од АБ:

-резервоар			MB 30;

-купола 			MB 30;

-плоча на коти 32м		MB 30;

-стубови у обимним зидовима, око резервоара и испод резервоара-армирани бетоном			MB 30;

-приступна кула (средњи цилиндрични стуб), темељ грађевине, таванице изнад просторија у дну грађевине и подвлаке ригле у зидовима су од армираног бетона					MB 22.

Употребљени челик за армирање је Č 37.

Зидне испуне су од опеке у кречном малтеру.

Купола је заштићена битуменом директно на бетону, онда дурисол плочама дебљине 3cm, премаз врућим битуменом, слој јуте и још један премаз врућим битуменом.

СТАЊЕ КУПОЛЕ ОБЈЕКТА

Заштита куполе од атмосферилија је до 1990-их била изгубила функцију, како као термичка (дурисол плоче), тако и као хидро заштита (битумен и јута). Тадашњи вентилациони отвор који је био постављен на куполи, изгубио је заштитну капу. Отвор за излазак на површину куполе је био пропао (поклопац није постојао, кутија је била трула). Није постојала ограда на крову нити безбедне пењалице за излазак на кров.

Са унутрашње стране куполе је било дошло до корозије арматуре и сагласно томе до кидања заштитног слоја бетона.

РАДОВИ КОЈИ СУ ИЗВЕДЕНИ 1990.године

Санација куполе резервоара:

-бушење на врху куполе отвора Ø200 за вентилациони отвор. Бушење видија круницама, без коришћења вибросредстава због велике крхкости конструкције као што су љуске. По пробијању отвора приступило се разбушивању на Ø200mm и обради отвора епоксидним премазом. Скинутаје  постојећа изолација крова (дурисол плоче, два слоја битумена са јутом-стругањем);

-скинут је громобран уз импровизацију новог громобрана и гуљење постојеће термо и хидро заштите куполе, са скидањем лименог опшава;

-скинут је слој органских материја и оштећеног бетона и арматуре брзоротирајућим челичним четкама 6500о/мин и пескарењем кварцним песком са унутрашње стране куполе притиском од 8.0bar;

-пукотине су инјектиране епоксидном смолом, и затворен је продор старе вентилације;

-израђени су санациони слојеви епоксидним малтером и челичном мрежом, те завршним заштитним слојем од епоксидног премаза за спречавање капиларног транспорта воде. На припремљену бетонску куполу је нанет слој прајмера који је основна подлога за наношење епоксидног малтера. Епоксидни малтер је нанет у два слоја у укупној дебљини од 2cm. У њега је затим утиснуто „меркур“ плетиво. По овом слоју који је преузео функцију недостајућег бетона и недостајуће арматуре је затим додат слој који има заштитну функцију спречавајући капиларни транспорт воде;

-љуска је покривена са две PVC фолије и тврдим терволом дебљине 5cm између летви. Покривач је од равог бакарног лима. Са спољашње стране љуске је нанет слој минералне/стаклене вуне у сендвичу од PVC фолија између дрвених летви које су носачи кровног покривача од бакарног лима као завршног слојa;

-израђен је снегобран, громобран и капак за отвор, као и пењалица са ледобраном за излазак на кров;

-паралелно са овим извршено је чишћење од корозије и заштита, те делимична замена стакала и прозора на објекту.

Након ових радова 1990.године, није било додатних.

Детаљни нацрти објекта налазе се у графичком делу задатка у ПДФ формату.