РЕПУБЛИКА  СРПСКА

ГРАД  БИЈЕЉИНА

ГРАДОНАЧЕЛНИК

Административна служба Града  Бијељина

Одјељење за стамбено-комуналне послове

и заштиту животне средине

Број: 02/3- 37- 1- 2264/12

Датум, 17. 12. 2012. године

ПРЕДМЕТ: Информација о заштити  животне средине и одржавање јавних зелених површина на подручју Града Бијељина за 2012. годину;

Процес урбанизације врши снажан притисак на животну средину (коришћење водних ресурса, емисија штетних материја, генерисање отпада, притисак на заштићена природна добра, губљење плодног пољопривредног земљишта). Резултат је деградирана животна средина- погоршан квалитет ваздуха, воде, депоније отпада, бука, промјена намјене земљишта, угрожено здравље људи, и сл. Уколико се томе дода и нагла концентрација становништва, посебно у градском и приградском  подручју, непостојање комуналне инфраструктуре у потребном обиму, употреба неадекватних технологија, интензивна фреквенција саобраћаја, долази се до констатације да је стање животне средине на подручју Града Бијељина крајње оптерећено, те да постоји пријека потребе за рјешавањем низа еколошких проблема у циљу побољшања квалитета животне средине. Приступајући њиховом рјешавању, поред доприноса општем стању животне средине у позитивном смислу, указује се и на развојне могућности овог подручја, одрживи развој, али и здравље људи.

Истовремено је „Стратегијом развоја општине Бијељина до 2015“ дефинисан циљ који се базира на приципима одрживог развоја, а у сврху побољшања урбаног развоја ради заштите и унапређења квалитета животне средине.

Имајући наведено у виду, а у вези са заштитом и унапређењем животне средине на подручју Града Бијељина у протеклој години, урађено је сљедеће:

Успостављање система управљања чврстим отпадом

Одлагање и депоновање комуналног отпада врши се на  Регионалној санитарној депонији "Бријесница" у Бијељини. Регионална санитарна депонија има издату еколошку дозволу од  Министарства за просторно уређење, грађевинарство и екологију Бања Лука, а надзор и контролу рада исте врши Републички и Општински еколошки инспектори.

Урађен је општински План управљања отпадом, и  исти је усвојен на Скупштини општине.

По налогу Одјељења за стамбено-комуналне послове и заштиту животне средине очишћене су следеће дивље депоније у:

-МЗ Велика Обарска-преко пута Мајн Хома;  МЗ Велика Обарска-засеок Гајеви; МЗ Горње. Црњелово-Ружичић шљункара; МЗ Доњи Магнојевић; МЗ Ковачићи-Маузеров пут; МЗ  Дворови- Адице; МЗ Вршани-преко пута ЗП Комерца; МЗ Патковача-Ћипировине-мјесно гробље; МЗ Патковача-двије шљункаре; МЗ Патковача-Цацановића шума; МЗ Главичице-Вејзовац код моста, старо село-скела  и пут Модран-Ченгић-иза моста.

Планирање и управљање простором

Изграђена је  ИИИ фаза градске путне обилазнице око Града Бијељине;

Константно се уређују, санирају и граде, како старе, тако и нове улице, односно модернизује се постојећа улична мрежа.

На подручју Града Бијељина асфалтирано је:

- локални путеви у укупној дужини од 18,940.00м;

- некатегорисани путеви у укупној дужини од 6,185.00м;

- улице  у укупној дужини од 4,962.00м;

- пјешачко-бициклистичке стазе у укупној дужини од 2,817.00м;

- тротоар у укупној дужини од 80.00м.

Изграђена су 2 моста и саобраћајница која повезује улице Комитска и Краља Драгутина са прикључком на постојећу улицу у насељу “Пет језера”.

Катастар загађивача

У сврху вођења „Регистра постројења и загађивача“ од стране Министарства за просторно уређење, грађевинарство и екологију, Одјељење за стамбено-комуналне послове и заштиту животне средине у марту мјесецу доставило је Министарству информацију о стварним и потенцијалним загађивачима животне средине на подручју општине Бијељина за 2011. годину. Истовремено је, свим власницима постројења, достављена Табела 3 Правилника о методологији и начину вођења регистра постројења и загађивача, објављена у „Служебном гласнику РС“ број 92/07. На тај начин, добијени су и систематизовани подаци о типу постројења на основу дјелатности, потрошњи воде и енергије за процесна постројења, отпадним водама и њиховом третману, мјесту испуштања, дифузним емисијама штетних гасова, опасном и неопасном отпаду, начину и мјесту његовог одлагања, и др.

Значај овог корака огледа се не само у доприносу „Регистру постројења и  загађивача“, који се планира на нивоу Републике, а чија израда је у иницијалној фази, већ и у систематизацији загађивача на локалном нивоу. Захваљујући томе, а у случају примјене било којег облика мјера за смањење деградације животне средине, олакшани су  дјеловање и реализација.

Као основ за вођење „Регистра постројења и  загађивача“ послужила је документација Одјељења за стамбено-комуналне послове и заштиту животне средине-евиденција издатих еколошких дозвола (сва физичка и правна лица са територије Општине која имају издату еколошку дозволу за дјелатности и постројења која угрожавају или могу угрозити животну средину), почевши од јануара до децембра 2011. године. Садржај је распоређен у 2 групе, гдје се прва односи  на Еколошке дозвола издате за нова постројења, у оквиру које постоји 11 постројења. Друга група- Стара постројења са еколошким дозволама издатим након одобрења Плана активности, броји 12 постројења.

Еколошке дозволе

Чланом 4. Уредбе о постројењима која могу бити изграђена и пуштена у рад само уколико имају еколошку дозволу („Службени гласник Републике Српске“, бр. 7/06), дефинисане су надлежности јединица локалне самоуправе у поступцима издавања еколошких дозвола за постројења испод прагова дефинисаних овом уредбом.

Надлежно одјељење Града Бијељина-Одјељење за стамбено-комуналне послове и заштиту животне средине почело је издавати еколошке дозволе од марта мјесеца 2006. године. Од октобра 2011. до 15. 12. 2012. године  издато је 31 рјешења за еколошку дозволу , а у поступку издавања је још 7 рјешења.

Еколошке дозволе које су издате у 2006. и 2007. години са роком важења пет година подлијежу обнављању, на основу Правилника о поступку ревизије и обнављања еколошких дозвола  ("Сл.гласник РС",број 46/11).До сада је обновљено  20 рјешења за еколошку дозволу.

Мјере које су планиране у наредном периоду, а које се односе на побољшање квалитета животне средине, биће наканадно образложене, у поглављима која се односе на одговарајуће медијуме.

Водни ресурси

Управљање водним ресурсима подразумијева широк спектар питања, првенствено се односећи на аспект заштите водних ресурса кроз проблем пречишћавања отпадних вода, управљање водама у руралним подручјима, као и кроз генерално управљање водама у смислу одржавања ријечне мреже.

На основу анализе постојећег стања у области управљања водним ресурсима могу се констатовати проблеми који доводе до деградације квалитета питке воде изворишта „Грмић“, угрожавања квалитета подземних вода и водотока, што има вишеструке негативне посљедице како са аспекта употребљивости вода тако и са аспекта нарушавања њеног биодиверзитета. Септичке јаме и дио кишне канализације у које се уливају комуналне отпадне воде често се преливају и шире неугодан мирис, постајући извор заразе и опасности по здравље људи.

Да би се заштитило извориште воде за пиће ''Грмић'' од отпадних  вода у завршној фази је   изградња канализационог система Бијељина уз главни секундарни фекални колектор ГСФК-8 канализационе мреже Галац са припадајућим улицама као и систем кишне канализације и реконструкција водоводне мреже. У склопу израде Програма заштите извориште воде за пиће „Грмић“ уговорени су радови израде модела у нестационарним условима, а након тога у идућој години израдиће се елаборат о квалитету и резервама подземне воде за пиће изворишта „Грмић“. У 2014. години, након ових радова, израдиће се математичко моделирање истражног простора у сврху хидродинамичке анализе и анализе транспорта загађивања у 3Д приказу адекватним хидрогеолошким програмом.

Систематизовано, проблеми су следећи:

- Непостојање водоводне мреже у насељеним мјестима градског и приградског дијела

Општине,

- Присуство сталне опасности од загађења питке воде у изворишу „Грмић“ услед загађења подземних вода од комуналних и индустријских отпадних вода,

- Непостојање канализационе мреже у потребном обиму и система за пречишћавање отпадних вода  Града Бијељина и околних насељених мјеста,

- Недовољна и неадекватна покривеност системом одвођења атмосферских вода,

- Испуштање комуналних индустријских и атмосферских отпадних вода у канал Дашница без претходног третмана,

- Деградација подземних вода усљед испуштања индустријских и комуналних отпадних

вода преко септичких јама,

- Загађење подземних вода и водотока усљед постојања дивљих депонија,

- Присутна опасност од плављења усљед неизграђеног и несанираног одбрамбеног насипа, као и нерегулисаних водних токова,

У сврху рјешавања постојећих проблема, неопходно је обезбиједити:

- Заштиту изворишта „Грмић“ ради обезбјеђења квалитета питке воде, санирањем септичких јама у насељу Голо Брдо и септичких јама обухваћеним зонама санитарне заштите;

- Редовну контролу исправности воде за пиће, квалитета површинских и подземних вода, а према методологији и у складу са одговарајућим законским прописима;

- Довољну количину питке воде и изградњу водоводног система у насељима гдје систем не постоји, односно проширење водоводне мреже;

- Изградњу санитарног канализационог система како би се омогућило ефикасно пречишћавање комуналних отпадних вода прије пуштања у реципијент;

- Заштита водотока канала Дашница кроз систем пречишћавања и мјера заштите како би водотоци канала задовољили прописане критеријуме;

- Пречишћавање властитих отпадних вода од стране индустријских дјелатности;

- Заштиту угрожених подручја од поплава ријеке Саве изградњом једног дијела одбрамбеног насипа и реконструкцијом истог за заштиту од високих вода;

- Изградњу колектора атмосферских вода и система за пречишћавање како би се отпадне воде које се сливају са улица адекватно пречистиле и као такве испустиле у реципијент;

- Наставити са изградњом канализационог система, по плану презентованом ЛЕАП-ом и „Стратегијом развоја општине Бијељина до 2015“ уз обавезну изградњу погона за пречишћавање отпадних вода;

- Планску и рационалну експлоатацију шљунка у циљу заштите водотока ријека Саве и Дрине.

Водоснабдијевање

У 2012. години извршена је санација водоводне мреже у школским објектима који нису прикључени на водоводни систем  Бијељина и то:

ОШ "Доситеј Обрадовић"-Горњи Загони, ОШ "Петар Петровић Његош"-Градац, ОШ "Ћирило и Методије"-Бањица.

У 2012 години урађено је проширење водоводне мреже у мјесним заједницама како следи:

-МЗ „Вељко Лукић“, улица Владике Николаја и Мачванска у дужини од 1254м;

-МЗ „Вељко Лукић“, улица Лазе Костића у дужини од 31м;

-МЗ „Вељко Лукић“, улица Душана Радовића, блок 2, Ковиљуше, у дужини од 131м;

-МЗ „Вељко Лукић“, улица Душана Радовића у дужини од 38м;

-МЗ „Вељко Лукић“, улица Дарка Кабиља Букија у дужини од 179м;

-МЗ „Вук Караџић“, улица Војводе Петра Бојовића у дужини од 72м;

-МЗ „Вук Караџић“, улица Милована Глишића у дужини од 73м;

-МЗ „Велика Обарска“, засеок Чордашевићи у дужини од 736м;

-МЗ „Дворови“, засеок Бакрачићи, улица Мајевичких бригада, кварт 22, у дужини од 88м;

-МЗ „Дворови“, Тријешница у дужини од 61м;

-МЗ „Дворови“, Тријешница у дужини од 118м;

-МЗ „Дворови“, засеок Гајеви, улица Димитрија Лопандића у дужини од 96м;

-МЗ „Дашница “, улица Раје Бањичића код Велефарма у дужини од 97м;

-МЗ „Дашница“, улица Раје Бањичића у дужини од 588м;

-МЗ „Доње Црњелово“, засеок Михајловићи у дужини од 65м;

-МЗ „Доње Црњелово“, засеок Станићи у дужини од 121м;

-МЗ „Доње Црњелово“, засеок Ђукићи у дужини од 120м;

-МЗ „Доње Црњелово“, засеок Глишићи у дужини од 65м;

-МЗ „Лединци“, улица Саве Шумановића у дужини од 88м;

-МЗ „Патковача“, блок 7 у дужини од 39м;

-МЗ „Попови“, засеок Пругњача у дужини од 592м;

-МЗ „Пучиле“, блок 1 у дужини од 147м;

-МЗ „Соколски дом“, улица Кнез Иво од Семберије у дужини од 210м;

-МЗ „Хасе“, Ново насеље у дужини од 51м;

- Изградња канализационе мреже у алтернативном смјештају у Јањи у дужини од 615м.

Управљање квалитетом  ваздуха

Контрола квалитета ваздуха на подручју Града Бијељина контролише се на основу  Закона о заштити животне средине. Спровођењем овог закона, има  за циљ:

- Утврђивање нивоа загађености ваздуха;

- Праћење трендова загађености ваздуха у току неколико година;

- Оцјењивање квалитета ваздуха на основу поређења са нормама;

- Утврђивање мјера за санацију у циљу побољшања квалитета ваздуха;

- Утврђивање критичних ситуација и алармних стања у циљу упозорења јавности и предузимања неопходних мјера;

- Оцјена утицаја ваздуха на здравље људи.

У сврху реализације наведеног, а у смислу побољшања квалитета ваздуха и животне средине, „Технички институт“ Д.О.О. из Бијељине, врши мјерење квалитета ваздуха за 2012. годину од 15.02.2012. године према Уговору о пружању услуга, број 02-404-220/11 закљученог датума 13.02.2012. године (мјерење није вршено за период од октобра мјесеца 2011. године до 15. фебруара 2012. године, тако да за тај временски период не располажемо подацима о квалитету ваздуха на подручју Града Бијељине).

Постављене су три мјерне станице:

- Мјерно мјесто бр.1- паркинг простор општине Бијељина,

- Мјерно мјесто бр.2- улица Сремска (простор код пријемне зграде предузећа „Панафлекс“),

- Мјерно мјесто бр.3- улица Димитрија Туцовића (лабораторија предузећа „Житопромет“).

Мјерна станица 1 (ММ1) је аутоматска станица за мјерење концентрација дефинисаних полутаната и појединих метеоролошких параметара, док су мјерне станице 2 и 3 (ММ2 и ММ3) полуаутоматске станице за мјерење концентрација дефинисаних полутаната.

Вриједности квалитета ваздуха (ВКВ) задовољавају граничне, односно циљане вриједности ваздуха (ЦВ), уколико обје вриједности (и годишњи просјек и статистички параметар који представља високе концентрације) задовољавају постављене границе.

Уколико, пак, статистички параметар који представља високе концентрације прекорачује граничне вриједности узрокујући негативну оцјену квалитета, треба рећи да разлолзи леже у сезонским изворима емисија, као што је гријање у зимским мјесецима, али и појави неповољних метеоролошких услова који се могу појавити у периодима од три до пет узастопних дана, који додатно погодују незадовољавајућем квалитету ваздуха. Због тога се негативна оцјена квалитета ваздуха чешће среће у том периоду.

За праћење концентрација полутаната у ваздуху, одабрани су следећи полутанти:

Мјерна станица ММ1

- СО2 (сумпор диоксид)

- Дим (чађ)

- ЛЧ10 и УЛЧ (лебдеће, суспендоване честице)

- ЦО (угљен моноксид)

- НОх (азотови оксиди)

- О3 (озон)

- Укупне таложне материје

- Микроклиматски параметри (брзина вјетра, температура, влажност ваздуха и притисак).

Мјерне станице ММ2 и ММ3

- СО2 (сумпор диоксид)

- Дим (чађ)

- ЛЧ10 и УЛЧ (лебдеће, суспендоване честице)

- НОх (азотови оксиди)

- Укупне таложне материје

Анализа добијених вриједности испитиваних узорака, у складу је са Законом о заштити животне средине  ("Службени гласник РС", бр.71/12, ), Законом о заштити ваздуха ("Службени гласник РС", бр.124/11), Правилником о граничним вриједностима квалитета ваздуха ("Службени гласник РС", бр.39/05) и стандардима ЈУС-а за ову област, као и упутствима произвођача опреме.

Резултати извршених мјерења појединих полутаната у ваздуху Града Бијељине, показују сљедеће:

СО2 (сумпор диоксид)

Према Правилнику о граничним вриједностима квалитета ваздуха („Службени гласник РС“, бр. 39/05) дате су следеће граничне виједности за СО2 (сумпор диоксид):

- Граничне вриједности ваздуха – ГВВ [µг/м³]:

- Просјечна годишња вриједност – ГВВ [µг/м³]:

  - период узорковања 1 час: 90 [µг/м³];

  - период узорковања 24 часа: 90 [µг/м³].

- Висока вриједност – ГВВ [µг/м³]:

  - период узорковања 1 час: 500 [µг/м³].

  - период узорковања 24 часа: 240 [µг/м³].

- Циљане вриједности ваздуха – ЦВВ [µг/м³]:

- Просјечна годишња вриједност – ЦВВ [µг/м³]:

  - период узорковања 1 час: 60 [µг/м³];

  - период узорковања 24 часа: 60 [µг/м³].

- Висока вриједност – ЦВВ [µг/м³]:

  - период узорковања 1 час: 350 [µг/м³];

  - период узорковања 24 Часа: 160 [µг/м³].

Просјечне мјесечне вриједности концентрација СО2 су биле:

- У мјесецу фебруару 120.5 [µг/м³], што је већа вриједност од просјечне годишње вриједности–ГВВ (90 [µг/м³]), просјечне дневне вриједности прелазе 11 пута статистички параметар–високу вриједност (ЦВВ) од 160 [µг/м³], а висока вриједност (ГВВ) од 240 [µг/м³] није пређена ниједном;

- У мјесецу марту 89.7 [µг/м³], што је мања вриједност од просјечне годишње вриједности–ГВВ (90 [µг/м³]), просјечне дневне вриједности прелазе 10 пута статистички параметар–високу вриједност (ЦВВ) од 160 [µг/м³], а висока вриједност (ГВВ) од 240 [µг/м³] није пређена ниједном;

- У мјесецу априлу 91.8 [µг/м³], што је већа вриједност од просјечне годишње вриједности– ГВВ (90 [µг/м³]), просјечне дневне вриједност не прелазе статистички параметар–високу вриједност (ЦВВ) од 160 [µг/м³],као ни високу вриједност (ГВВ) од 240 [µг/м³];

- У мјесецима мај, јун, јул, август и септембар просјечне мјесечне вриједности су ниже од просјечне годишње вриједности–ГВВ (90 [µг/м³]), просјечне дневне вриједности за мјерни период не прелазе статистички параметар–високу вриједност (ЦВВ) од 160 [µг/м³],као ни високу вриједност (ГВВ) од 240 [µг/м³];

- У мјесецу октобру 91.0 [µг/м³], што је већа вриједност од просјечне годишње вриједности–ГВВ (90 [µг/м³]), просјечне дневне вриједност прелазе 5 пута статистички параметар–високу вриједност (ЦВВ) од 160 [µг/м³], а висока вриједност (ГВВ) од 240 [µг/м³] није пређена ниједном;

- У мјесецу новембру 166,2 [µг/м³], што је већа вриједност од просјечне годишње вриједности–ГВВ (90 [µг/м³]), просјечне дневне вриједност прелазе 19 пута статистички параметар–високу вриједност (ЦВВ) од 160 [µг/м³], а висока вриједност (ГВВ) од 240 [µг/м³] није пређена ниједном;

Квалитет ваздуха с обзиром на концентрацију СО2 за мјерни период  је:

- Незадовољавајући с обзиром на  критеријум дуготрајног дјеловања, просјечна мјесечна вриједност прелази  просјечну годишњу вриједност.

- Задовољавајући с обзиром на граничне високе вриједности (ГВВ) од 240 [µг/м³], период узорковања 24 х, у мјерном периоду од 15.02.2012. године (Дозвољени број прекорачења према Правилнику о граничним вриједностима квалитета ваздуха износи 7 у календарској години).

- Незадовољавајући с обзиром на циљане  високе вриједности (ЦВВ) од 160 [µг/м³] период узорковања 24 х   у  мјерном периоду од 15.02.2012. године укупан број прекорачења износи 45 (Дозвољени број прекорачења према Правилнику о граничним вриједностима квалитета ваздуха износи 7 у календарској години).

- Задовољавајући с обзиром на високе вриједности (ГВВ) од 500 [µг/м³], период узорковања 1 х, у мјерном периоду од 15.02.2012. године укупан број прекорачења износи 0, тј. није било прекорачења ( Дозвољени број прекорачења према Правилнику о граничним вриједностима квалитета ваздуха износи 24 у календарској години).

- Задовољавајући с обзиром на високе вриједности (ЦВВ) од 350 [µг/м³], период узорковања 1х, у мјерном периоду од 15.02.2012. године укупан број прекорачења износи 11 пута ( Дозвољени број прекорачења према Правилнику о граничним вриједностима квалитета ваздуха износи 24 у календарској години).

НОх ( укупни азотови оксиди)

- Граничне вриједности ваздуха – ГВВ [µг/м³] по Правилнику:

- Просјечна годишња вриједност – ГВВ [µг/м³]:

  - период узорковања 1 час: 60 [µг/м³];

  - период узорковања 24 часа: 60 [µг/м³].

- Висока вриједност – ГВВ [µг/м³]:

  - период узорковања 1 час: 300 [µг/м³];

  - период узорковања 24 часа: 140 [µг/м³].

- Циљане вриједности ваздуха – ЦВВ [µг/м³]:

- Просјечна годишња вриједност – ЦВВ [µг/м³]:

  - период узорковања 1 час: 40 [µг/м³];

  - период узорковања 24 часа: 40 [µг/м³].

- Висока вриједност – ЦВВ [µг/м³]:

  - период узорковања 1 час: 200 [µг/м³];

  - период узорковања 24 Часа: 90 [µг/м³].

Просјечне мјесечне вриједности концентрација НОx у мјерном периоду од 15.02.2012. године су ниже од просјечне годишње вриједности–ГВВ (60 [µг/м³]), просјечне дневне концентрације укупних азотових оксида не прелазе статистичке вриједности (ГВВ и ЦВВ) ни једанпут.

Квалитет ваздуха с обзиром на концентрацију НОx у мјерном периоду од 15.02.2012. године на подручју града Бијељине је задовољавајући с обзиром на критеријуме прописане Правилником о граничним вриједностима квалитета ваздуха:

-просјечне мјесечне вриједности не прелазе годишње вриједности;

-просјечне дневне концентрације нису ниједном прекорачиле статистичке високе вриједности (ГВВ и ЦВВ);

-просјечне сатне вриједности нису ни једном прекорачиле високе вриједности (ГВВ и ЦВВ).

СО (угљен моноксид)

- Граничне вриједности ваздуха – ГВВ [µг/м³] по Правилнику:

- Висока вриједност – ГВВ [µг/м³]:

  - период узорковања 8 часова: 10 000 [µг/м³].

Просјечне мјесечне вриједности концентрација СО у мјерном периоду од 15.02.2012. године су ниже од прописане граничне вриједности – ГВВ (10 000 [µг/м³]).

Квалитет ваздуха с обзиром на измјерене концентрације СО је задовољавајући, просјечне мјесечне и просјечне дневне вриједности су далеко испод граничних вриједности ваздуха од 10 000 [µг/м3] прописаних Правилником о граничним вриједностима квалитета ваздуха.

УЛЧ- Укупне лебдеће честице

- Граничне вриједности ваздуха – ГВВ [µг/м³] по Правилнику:

- Просјечна годишња вриједност – ГВВ [µг/м³]

  - период узорковања 24 часа: 150 [µг/м³].

- Висока вриједност – ГВВ [µг/м³]:

  - период узорковања 24 часа: 350 [µг/м³].

- Циљане вриједности ваздуха – ЦВВ [µг/м³]:

- Просјечна годишња вриједност – ЦВВ [µг/м³]:

  - период узорковања 24 часа: 75 [µг/м³].

- Висока вриједност – ЦВВ [µг/м³]:

  - период узорковања 24 Часа: 120 [µг/м³].

Просјечне мјесечне вриједности концентрација УЛЧ у мјерном периоду од 15.02.2012. године су ниже од прописане граничне вриједности–ГВВ (150 [µг/м³]).

Квалитет ваздуха с обзиром на измјерене вриједности концентрација укупних лебдећих честица је:

- Задовољавајући према критеријуму дуготрајног дјеловања, просјечна мјесечна вриједност не прелази   просјечну годишњу вриједност;

- Задовољавајући с обзиром на високе вриједности (ГВВ) од 350 [µг/м3] које нису прекорачене ни једанпут (дозвољен број прекорачења према Правилнику о граничним вриједностима квалитета вездуха износи 7 у календарској години);

- Незадовољавајући с обзиром на високе вриједности (ЦВВ) од 120 [µг/м3]. Укупан број прекорачења, у мјерном периоду од 15.02.2012. године, износи 13 пута (Дозвољени број прекорачења према Правилнику о граничним вриједностима квалитета ваздуха износи 7 у календарској години).

ЛЧ 10 – Лебдеће честице пречника до 10 [µм]

- Граничне вриједности ваздуха – ГВВ [µг/м³] по Правилнику:

- Просјечна годишња вриједност – ГВВ [µг/м³]:

  - период узорковања 24 часа: 50 [µг/м³].

- Висока вриједност – ГВВ [µг/м³]:

  - период узорковања 24 часа: 100 [µг/м³].

- Циљане вриједности ваздуха – ЦВВ [µг/м³]:

- Просјечна годишња вриједност – ЦВВ [µг/м³]:

  - период узорковања 24 часа: 40 [µг/м³].

- Висока вриједност – ЦВВ [µг/м³]:

  - период узорковања 24 Часа: 60 [µг/м³].

Просјечне мјесечне вриједности концентрација ЛЧ 10 у мјерном периоду од 15.02.2012. године су ниже од прописане граничне вриједности – ГВВ (50 [µг/м³]).

Просјечне дневне концентрације на прекорачују ни једном:

- Високе вриједности – ГВВ (100 [µг/м³]);

- Високе вриједности – ЦВВ (60 [µг/м³]).

Квалитет ваздуха с обзиром на концентрацију ЛЧ 10 у мјерном периоду од 15.02.2012. године на подручју града Бијељине је:

- Задовољавајући јер просјечна мјесечна концентрација не прелази просјечну годишњу вриједност;

- Задовољавајући с обзиром на високе вриједности (ГВВ) од  100 [µг/м³] које нису  прекорачене у претходном мјерном од 15.02.2012. године  (Дозвољени број прекорачења према Правилнику о граничним вриједностима квалитета ваздуха износи 7 у  календарској  години);

- Задовољавајући с обзиром на високе вриједности (ЦВВ) од  60 [µг/м³] које нису  прекорачене ни једном у претходном мјерном од 15.02.2012. године. (Дозвољени број прекорачења према Правилнику о граничним вриједностима квалитета ваздуха износи 25 у календарској години).

Укупне таложне материје

- Граничне вриједности ваздуха – ГВВ [мг/м²д] по Правилнику:

- Просјечна годишња вриједност – ГВВ [мг/м²д]:

  - период узорковања један мјесец: 200 [мг/м²д].

- Висока вриједност – ГВВ [мг/м²д]:

  - период узорковања један мјесец: 350 [мг/м²д].

Просјечне мјесечне вриједности концентрација укупних таложних материја у мјерном периоду од 15.02.2012. године не прелазе просјечну годишњу вриједност – ГВВ (200 [мг/м²д]).

Квалитет ваздуха када се разматрају измјерене концентрације укупних таложних материја за мјерни период од 15.02.2012. године на простору града Бијељине је:

-  Задовољавајући, просјечне мјесечне концентрације не прелазе просјечну годишњу вриједност.

Дим (чађ)

- Граничне вриједности ваздуха – ГВВ [µг/м³] по Правилнику:

- Просјечна годишња вриједност – ГВВ [µг/м³]:

  - период узорковања 24 часа: 30 [µг/м³].

- Висока вриједност – ГВВ [µг/м³]:

  - период узорковања 24 часа: 60 [µг/м³].

Просјечне мјесечне вриједности концентрације дима (чађи) у мјерном периоду од 15.02.2012. године не прелазе просјечну годишњу вриједност – ГВВ (30 [µг/м³]), просјечне дневне вриједности не прелазе високу вриједност – ГВВ (60 [µг/м³]).

Квалитет ваздуха када се разматрају измјерене вриједности дима (чађи) за мјерни период од 15.02.2012. године на простору града Бијељине је:

- Задовољавајући према критеријуму просјечних граничних вриједности, просјечна мјесечна вриједност не прелази просјечну годишњу вриједност (ГВВ) од 30 [µг/м³] (Дозвољени број прекорачења према Правилнику о граничним вриједностима квалитета ваздуха износи 7 у  календарској  години);

- Задовољавајући према критеријуму о броју прекорачења високих вриједности, просјечна дневна вриједност не прелази високу вриједност (ЦВВ) од 60 [µг/м³] (Дозвољени број прекорачења према Правилнику о граничним вриједностима квалитета ваздуха износи 7 у  календарској  години).

О3 (озон)

- Граничне вриједности ваздуха – ГВВ [µг/м³] по Правилнику:

- Висока вриједност – ГВВ [µг/м³]:

  - период узорковања 8 часова: 150 [µг/м³].

- Циљане вриједности ваздуха – ЦВВ [µг/м³]:

- Висока вриједност – ЦВВ [µг/м³]:

  - период узорковања 8 часова: 120 [µг/м³].

Просјечне мјесечне вриједности концентрација О3 (озон) у мјерном периоду од 15.02.2012. године су ниже од прописане граничне високе вриједности–ГВВ (150 [µг/м³]) и циљане високе вриједности–ЦВВ (120 [µг/м³]).

Узевши у обзир измјерене просјечне дневне и просјечне мјесечне вриједности концентрација озона, квалитет ваздуха је задовољавајући за мјерни период од 15.02.2012. године, за који подносимо овај извјештај. Односно, у току мјерног периода није било прекорачења високих вриједности ниједном.

Анализа таложних материја  за цјелокупан период  показује да је садржај тешких метала (олова и кадмијума) у дозвољеним границама  (<0,005мг/мд).

Анализа лебдећих честица показује да оне садрже компоненте прописане Правилником у концентрацијама које су далеко испод граничних вриједности. Посебно је низак садржај опасних тешких метала (олова и кадмијума), чије концентрације су у лебдећим честицама испод 0,005%, односно испод границе осјетљивости  аналитичке методе која је кориштена у раду.

Лебдеће материје у највећем обиму садрже силицијум диоксид СиО2 (36,75%), натријум оксид На2О (17,19%) и калијум оксид К2О (7,34%) што се може и очекивати обзиром на могући извор ових честица.

По презентованим подацима може се закључити да су параметри квалитета ваздуха током периода фебруар 2012. до децембра 2012. у границама детектованих вриједности, уз одступања узрокована активностима, које су доминантан извор аерозагађења (саобраћај, сезона гријања).

Садашњи саобраћајни систем, усљед наглог пораста, представља растућу пријетњу по животну средину и људско здравље, а пријетња је чак и самом себи.

Оно што је забрињавајуће у вези са тим јесте чињеница да се јако мало урадило на укључивању заштите животне средине у сектор саобраћаја. Недостају основне информације о емисијама загађујућих материја из превозних средстава, узимајући у обзир пораст броја возила, али и њихову старост и одржавање. Са друге стране, кумулативан ефекат олова, најјаче изражен на саобраћајницама, у директној је вези са ваздухом и околним земљиштем.

Оно што треба што хитније предузети је потпунија контрола елемената из овог сектора, а који утичу на животну средину, како би се правилно сагледали проблеми, те приступило њиховом рјешавању.

У првом реду, то је  увођење пјешачких зона у центру града, чиме би се смањио интензитет загађења, реализација Пројекта топлификације Града Бијељине путем коришћења геотермалне енергије и гасификација.

Заштита од буке

Проблематика комуналне буке у склопу заштите и унапређења животне средине заузима значајно мјесто.

Комунална или градска бука се дефинише као бука коју стварају извори буке на отвореном простору, а сачињава је хаотичан збир звукова који потичу од различитих и многобројних извора, који се међусобно разликују по висини, интензитету и трајању. Може се подијелити на индустријску (настаје у току рада пнеуматског алата, преса, мотора, компресора) и градску или комуналну. Највећи узрочник комуналне буке је саобраћај са око 80%, а остали извори као што су угоститељски објекти, улична бука различитог поријекла и бука у домаћинствима су заступљени у мањој мјери.

Од  30.08. 2009.године не врши се мјерење комуналне буке на подрућју Града Бијељине.

Приједлог мјера за смањење комуналне буке је увођење пјешачких зона у центру града, правилно урбанистичко планирање (које би обезбиједило смањење буке у ужем центру града, а које води поријекло од грађевинских радова), озелењавање у циљу неутрализације буке (ако не потпуно, онда дјелимично).

Земљиште

Када се говори о земљишту, најчешће се говори о загађењу, имајући у виду његов значај као ресусрса.

Загађење земљишта распрострањено је широм Европе, па и цијелог свијета. Настаје из локализованих извора загађења, као што су индустријски објекти, али и дифузног загађења од атмосферских падавина (киселе кише), распростирања хемикалија са пољопривредних површина и саобраћајница. Оштећења настају и услед поремећаја равнотеже осталих фактора животне средине узроковане његовим коришћењем, те промјеном намјене коришћења истог. Урбани развој, прилив становништва, пад животног стандарда, депоновање отпада који се перманентно повећава- све су то узроци који доводе до девастације и загађења земљишта, али и осталих фактора животне средине.

Узимајући у обзир наведену деградацију квалитета земљишта, узроке који се налазе у ниском нивоу комуналне хигијене и свијести о потреби очувања заштите животне средине, треба неутралисати контролисаном примјеном агрохемијских средстава, постојањем инфраструктурних објеката и уређаја за пречишћавање отпадних вода и емисије гасова, уређености комуналних депонија, чему треба додати и довољно разрађену законску регулативу. Све ово, са аспекта неопходних мјера које треба предузети у сврху побољшања квалитета земљишта, треба што прије спровести у дјело. Такође је потребно поједине зоне на територији општине Бијељина, а које су од посебног интереса за становништво, обрадити и испитати посебним истарживањима, а у циљу сагледавања ризика по здравље људи и животну средину. Овдје се превасходно мисли на заштитне зоне око изворишта „Грмић“, шири простор санитарне депоније Бријесница, земљиште у оквиру градског парка и зона рекреације, пољопривредне површине на периферији, са којих се добијају намирнице које се користе у исхрани. Затим законско регулисање и заустављање процеса бесправне градње објеката, чиме би се смањила промјена намјене коришћења (заузимање пољопривредног земљишта), стручна примјена пестицида, хербицида, минералних ђубрива и строга контрола њихове употребе од стране стручних служби, пошумљавање и  озелењавање земљишта.

Зелене  површине у функцији  заштите  животне  средине

У градовима, као најсложенијим антропогеним формацијама ствара се специфична и често неповољна еколошка средина за живот  човјека.

У оваквим урбаним условима зелене површине играју значајну улогу у ублажавању негативних утицаја и помажу у борби са штетним гасовима, прашином и чађи, размјеном гасова, помажу при заштити од буке и др. Такође, значајно утичу на микроклиматске услове (температуру ваздуха, влажност, вјетар) који су знатно повољнији за човјека  на  површинама гдје има више вегетације. Тако на примјер, у топлом периоду године, температура ваздуха знатно је нижа изнад зелених површина него на асфалтираним површинама, јер лишће има велику способност рефлексије сунчевих зрака. Поред тога, биљке испаравају одређену количину влаге истовремено повећавајући и влажност ваздуха.

Што се тиче буке, зелени засади су једно од најпоузданијих средстава заштите, јер смањују њен ниво за 5-10%. Већи проценат упијања различитих звукова имају вишеспратни засади, тј. они у чијем је саставу неколико различитих дрвенастих и жбунастих врста. Најбољи ефекат умањења буке постиже се примјеном ситнолисног дрвећа, посебно лишћарских врста. Зато правилан избор одговарајућих врста и њихов распоред око извора буке могу да дају значајне ефекте у борби са градском буком.

Са друге стране, деструкција и фрагментација зелених површина, губитак индивидуалног дрвећа, губитак флоре и фауне у урбаним срединама пријете еколошком интегритету и функционисању природних система што се директно одражава на квалитет живота.

Најчешће се, током веома интензивне обнове и изградње инфраструктурних система, вишегодишња стабла у дрворедима ископавају, поткопавају, а затим физиолошки слабе, након чега долази до напада од стране штетних инсеката и биљних болести. Угрожена стабла се суше и нестају. Друга, која пак „преживе“ често су изложена недовољној количини доступне воде, додатним хранљивим материјама, адекватном топлотном и ваздушном режиму, односно свим неопходним условима за њихову биолошку одрживост, функционалност и намјену у побољшању радне и животне средине становника урбаног подручја.

Из тих разлога постојећим јавним зеленим површима се придаје посебна пажња. Врши се редовно одржавање свих зелених површина у граду примјеном одговарајућих мјера, као и замјена сувих садница  и попуњавање дрвореда у циљу постизања функционалности постојећих зелених површина.

У току године је, у циљу смањења аерозагађења, заштите од буке, прашине и других негативних утицаја, подигнут  дрворед у Комитској улици.

У циљу унапређења квалитета зеленех површина намијењених грађанима, урађена је реконструкција постојећег парка на раскрсници улица Српске добровољачке гарде и Светозара Мијовића, назван Парк пријатељства. Унапређен је садржај зелене површине за пријатан боравак у природи, ''миран одмор'', и дјечију рекреацију, чиме је овај парк добио на већем значају, те осим санитарне, пружа и естетске, психолошке и рекреативне функције.

Такође, у току ове године завршени су радови на Подизању заштитног зеленог појаса између Еко-депоније и саобраћајнице-обилазница друга фаза. Посађено је 1300 садница, које на овом простору формирају зелени појас у санитарној функцији заштите градске територије од негативних утицаја депоније.

Током акције „Април, мјесец чистоће“ пружена је подршка свим школама, мјесним заједницама и установама, додјељивањем садница  за уређење дворишта.

На крају треба рећи да највећег узрочника негативних посљедица-изградњу нових инфраструктурних објеката, ипак прати формирање зелених површина, али да је однос изграђеног и зеленог простора несразмјеран. С обзиром на уништавање новопосађених садница, од стране несавјесних грађана, постоји потреба за осигурањем и постојањем свијести јавности или барем једног њеног дијела о значају заштите животне средине и зелених површина, као њеног елемента.

В.Д. НАЧЕЛНИК

Томица Стојановић, дипл.инг.саобраћаја

Градоначелник је разматрао и прихватио ИНФОРМАЦИЈУ О ЗАШТИТИ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ И ОДРЖАВАЊЕ ЈАВНИХ ЗЕЛЕНИХ ПОВРШИНА НА ПОДРУЧЈУ ГРАДА БИЈЕЉИНА ЗА 2012. ГОДИНУ и упућује је Скупштини града на разматрање и усвајање.

ГРАДОНАЧЕЛНИК