На основу члана 195. Закона о водама ("Службени гласник Републике Српске", број: 50/06, 92/09, 121/12 и 74/17) и члана 39. став (2) тачка 5) Статута Града Бијељина ("Службени гласник Града Бијељина", број: 9/17), Скупштина Града Бијељина  на ______ сједници одржаној дана ____________ 2018. године, доноси

П Р О Г Р А М

О НАЧИНУ КОРИШЋЕЊА НОВЧАНИХ СРЕДСТАВА ПРИКУПЉЕНИХ НА ОСНОВУ ПРИХОДА ОД ПОСЕБНИХ ВОДНИХ НАКНАДА ЗА 2018. ГОДИНУ

1. УВОД

Воде су добро од општег интереса, стога се овој проблематици посвећује посебна пажња у циљу спречавања деградације воде, постизања одрживог коришћења вода, осигурања правичног приступа водама, пружања заштите акватичних, полуакватичних и копнених екосистема,  организовања одбране од поплава, као и предузимања осталих радњи везано за рационално и економично кориштење вода.

Кориштење вода подразумјева и плаћање накнада за захватање површинских и подземних вода, а јединица за обрачун накнада је један метар кубни. Средства за обављање послова и задатака као и функционисање и одржавање некретнина и водних објеката од општег значаја за очување вриједности изграђених водних објеката и система, предузимање мјера јавног инвестирања и капитална изградња водних објеката обезбјеђују се између осталог и из посебних водних накнада, прихода на основу закупа јавног водног добра, буџета Републике Српске, јединице локалне самоуправе и донација.

2. ПОСЕБНЕ ВОДНЕ НАКНАДЕ

Посебне водне накнаде представљају приход на основу:

а) Накнада за захватање и кориштење воде и то: за пиће и јавно водоснабдијевање, кориштење минералних вода за флаширање, кориштење воде за наводњавање, узгој рибе у кавезима, употреба воде за индустријске и сличне процесе, употреба воде за друге намјене за људску употребу.

б)  Накнаде за производњу електричне енергије.

в)  Накнада за заштиту вода и то: накнада коју плаћају власници транспортних средстава која користе нафту, накнада за испуштање отпадних вода, накнада за узгој рибе, накнада за употребу вјештачких ђубрива.

г)  Накнада за вађење материјала из водотокова.

д) Накнада за заштиту од вода и то: накнада за заштиту од вода пољопривредног, грађевинског и шумског земљишта, накнада за заштиту од вода стамбених, пословних и других објеката.

3. КОРИШЋЕЊЕ ПРИХОДА ОД ПОСЕБНИХ ВОДНИХ НАКНАДА

Приходи прикупљени на основу посебних водних накнада у износу од 30% уплаћују се у буџет јединице локалне самоуправе и могу се користити за стручно-техничке послове односно: израду привремених планова управљања водама, припрему планова управљања водама, спровођење праћења стања вода, успостављање и рад информационог система, одржавање објеката у власништву јединица локалне самоуправе, спровођење превентивних активности у сектору вода, трошкове рада и функционисања јавних предузећа за воде, трошкове изградње водних објеката и система.

Сходно горе наведеном, приходи прикупљени на основу посебних водних накнада намјенски ће се користити у 2018. години за сљедеће пројекте:

I) Потребе Градске управе  Града Бијељина

а) Реконструкција моста у МЗ „Суво Поље“ ..................................  65.000,00 КМ

б) Изградња моста у МЗ „Бјелошевац“ ............................................ 25.000,00 КМ

в)  Изградња потпорног зида у МЗ „Јоховац“ ................................. 15.000,00 КМ

г) Израда Генералног пројекта водоснабдјевања Града Бијељина - Фаза I Извориште ....................................................................................... 35.000,00 КМ

д) Експропријација земљишта у сврху уређења тока ријеке Дрине, 2 фаза, 4 етапа у пројекту спрјечавања поплава од ријеке Дрине на подручју Семберије. Дужина трасе 2,8 км (од уставне грађевине на каналу Дрина-Дашница до ушћа ријеке Јања у ријеку Дрина ............................................................. 200.000,00 КМ

УКУПНО за потребе Градске управе Бијељина:................................. 340.000,00 КМ

II) Потребе Ј.П. "Воде" Бијељина

а) Изградња пропуста у дужини од 5 (пет) метара пута 3 метра или пропуст од 15 цијеви  1000 у три реда дужине 5 метара на каналу Јарак у засеоку Брдо у Доњој Буковици .................................................................................. 20.000,00 КМ

б) Снимање и измуљивање дијела каналске мреже ХМС (исток и запад) „Семберија“ Бијељина ....................................................................... 20.000,00 КМ

в) Реконструкција пропуста на ХМС „Семберија“ Бијељина ........ 20.000,00 КМ

УКУПНО за потребе Ј.П. "Воде" Бијељина : ……………….....…........ 60.000,00 КМ

III) Пројекти усвојени по ранијем Програму

Поред напријед наведених пројеката, у 2018. години ће се реализовати и пројекат који је донесен према ранијем програму и то пројекат под:

е) Израда идејног рјешења за водосандбијевање јужног дијела Семберије ..........................................................................................................30.000,00 КМ

Наведени пројекат је усвојен Програмом, број: 01-022-68/15 од 25.06.2015. године, о допуни програма о начину коришћења новчаних средстава прикупљених на основу прихода од посебних водних накнада за 2015. годину на који је Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде дало сагласност својим актом бр.12.07-337-475/15 од 30.06.2015. године.

УКУПНА вриједност пројеката по ранијем Програму износи .......	 30.000,00 КМ

4. ФИНАНСИРАЊЕ ПРОГРАМА

Сви горе наведени послови финансираће се из сљедећих буџетских ставки:

а) „Комунална инфраструктура – водопривредне накнаде“ економски код 41280 ........................................................................................................... 150.000,00 КМ;

б) „Инфраструктура из водопривредних накнада - инвестиције“ економски код 511100 ............................................................................................... 250.000,00 КМ;

в) Средства са рачуна посебних намјена за воде са оперативног буџета фонда 02 ............................................................................................................... 30.000,00 КМ.

УКУПНО обезбјеђена средства износе.................................................. 430.000,00 КМ.

5. КОНТРОЛА УТРОШКА СРЕДСТАВА

Средства прикупљена у буџет Града на име посебних водних накнада су намјенска и могу се користити на начин прописан Законом о водама и овим Програмом.

Надзор и координацију над спровођењем овог Програма и намјенским трошењем новца од посебних водних накнада вршиће Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде Републике Српске и надлежно Одјељење.

СКУПШТИНА ГРАДА БИЈЕЉИНА

| Број: 01-022-/18 |  | П Р Е Д С Ј Е Д Н И К |
| --- | --- | --- |
| Бијељина, |  | СКУПШТИНЕ ГРАДА БИЈЕЉИНА |
| Датум, 2018. године |  |  |
|  |  | Славиша Марковић |

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ

I) Потребе Градске управе Бијељина

а) Реконструкција моста у МЗ „Суво Поље“

На некатегорисаном путу у МЗ „Суво Поље“ на ријеци Јањи (засеок „Зовац“) налази се мост који је неопходно реконструисати. Коловозна конструкција моста је монолитна АБ конструкција. У статичком смислу, коловозна конструкција моста је састављена од три просте греде распона Л=10,8 метатра. Мост је ослоњен на два обална стуба (Ц1 и Ц4) и два ријечна стуба (Ц2 и Ц3). У августу 2014. године након дуготрајне кишне сезоне, долази до потонућа стуба Ц3, величине око 50 цм. Узрок потонућа стуба Ц3 је дуготрајно интезивно испирање материјала испод темеља стуба Ц3. Темељ се помјерио у вертикалном смислу и нашао нови равнотежни положај. Главни задатак санације моста је заустављање евентуално новог тоњења стуба Ц3 и коловозне конструкције изнад њега. Након обављеног заустављања тоњења стуба Ц3, приступиће се враћању коловозне конструкције моста у пројектовано стање.

За санацију предметног моста по налогу Одјељења за стамбено-комуналне послове и заштиту животне средине урађена је пројектна документација односно Главни грађевински пројекат. Вриједност радова за санацију моста на ријеци Јањи у МЗ „Суво Поље“, у скалду са Главним грађевинским пројектом, износи 111.354,10 КМ. Вриједност радова у износу од 65.000,00 КМ би се финансирала у 2018. години док би се средства за преостали дио радова обезбиједила у 2019. години.

б) Изградња моста у МЗ „Бјелошевац“

Постојећи цјевасти пропуст Ø1000 преко потока „Брезовица“ на траси локалног пута Л-1 (Којчиновац-Глоговац-Модран-Ченгић-Бјелошевац-Кацевац) у насељу Бјелошевац, мале је пропусне моћи, те након велике воде долазило је до плављења околног терена. Из тог разлога већина постојећег цјевастог пропуста је уклоњена. На предметној локацији неопходно је изградити плочасти пропуста свијетле ширине 4.5 метара и уклањање остатака постојећег пропуста. Интрадос пропуста (доња ивица распонске конструкције) и висина стубова усвојени су тако да свијетла висина буде најмање 2 метра. Усвајањем наведене свијетле ширине и висине пропусна моћ водотока се вишеструко повећава.

Коловозна плоча предвиђена је у подужном паду од 2%. Крилни зидови су паралелни саобраћајници и прате њене падове. На коловозу се ради хидроизолација од полимер битуменских трака на преклоп са свом потребном подлогом за пријањање уз бетон коловоза, који претходно треба да буде сув и очишћен.

Након израде армиранобетонске коловозне плоче и постављања хидроизолације предвиђено је постављање металних пјешачких ограда и асфалтирање.

За санацију предметног моста у току је израда пројектно-техничке документација.

в)  Изградња потпорног зида у МЗ „Јоховац“

Укупна  дужина  зида  износи  око 40м.  Потпорни  зид  осигурава  локалну  саобраћајницу,  па  је правац  круне  зиде  одређен  у  складу  са  постојећом  трасом пута. Изградњом потпорног зида у МЗ „Јоховац“ рјешила би се санације клизишта, односно стално поткопавања саобраћајнице. Предметни зид као потпорна конструкција представљао би важан елемент пута и значајно би утицао на сигурност саобраћаја. Висина потпорног зида је промјењива и креће се од 1,5 до 2,5 метара са темељном стопом.

г) Израда Генералног пројекта водоснабдјевања Града Бијељина - Фаза I Извориште

За потребе водоснабдјевања Града Бијељина потребно је израдити одређену техничку документацију како би се извршило адекватно планирање и управљање системом.  Генерални стратешки циљ односи се на провођење анализа рада и оцјене  функционалности постојећег сервиса водоснабдијевања, те анализе техничких могућности и предлоге побољшања сервиса јавног водоснабдијевања Града Бијељина у краткорочном и дугорочном периоду, уз процјену потребних улагања у развој и доградњу система. Стратешким циљем дефинисана су генерална техничка усмјерења која воде ка истом циљу, побољшању услова рада и финкционалности водоводног система Бијељине и сервиса јавног водоснабдијевања, кроз мјере и активности које ће се провести у склопу пројекта Генералног водоснабдијевања Града Бијељина са радом и утицајем на извориште „Грмић“ и то подијељен стратешки циљ у двије фазе: I  фаза - Пројекат „осматрања“ изворишта „Грмић“ са свим истражним радовима, провјером утицаја бунара, потреба за бушењем нових, предлози и смјернице за будући временски период са израдом хидрогеолошког/хидрауличког модела тј. управљање извориштем „Грмић“ са провођењем дефинисаног мониторинга и спровођење геофизичких истраживања са циљем прецизнијег дефинисања подине издани и тренутне ситуације изворишта „Грмић“ уз давање смјерница и праваца за даље управљање јединим извориштем воде за пиће за Град Бијељина. II фаза – Пројекат генералног водоснабдијевања Града Бијељина – са урађеном I фазом добили би се адекватни улазни параметри тренутне и будуће ситуације изворишта „Грмић“ и као такви би служили као улазни параметри за израду хидрауличког модела транспортне и дистрибутивне мреже као и за остала мјерења на самом систему. Пројекат би анализирао постојећи систем и дао смјернице за даље управљање постојећим системом као и анализирао будуће правце развоја водоводног система са предложеним пречницима, правцима, хидротехничким објектима и елементима. Оваквим пројектом би уз опсежна мјерења на транспортним и дистрибутивним цјевоводима као и мјерењима на пумпама и потисним цјевоводима на изворишту дефинисала сва потенцијална „уска“ грла у систему и предимензионисани цјевоводи те дале препоруке за рад система у погледу што ефикаснијег управљања системом уз израђен хидраулички модел цјелокупног система а који би обезбиједио даљу надоградњу система за све будуће планове и развоје Града Бијељина.

I и II фазом предвиђених стратешких циљева и пројеката би се дефинисали правци развоја водоводног система као једна цјелина са избјегавањем досадашње праксе да се развија пројектна идеја само за један дио територије Града Бијељина без израде реалног хидрауличког модела и провјере утицаја на остали дио система и само извориште „Грмић“. Како би одговорно дефинисали постојећу ситуацију као и планирали будуће ситуације у области водоснабдијевања Града Бијељина потребно је израдити одређену техничку документацију која би приказала тренутну ситуацију комплетног водоводног система и самог изворишта „Грмић“. Из претходног наведене су двије фазе израде постојеће/планске документације и то I фаза као приоритетна и односи се на извориште „Грмић“ а потом II фаза која се односи на водоводну мрежу и хидротехничке објекте као накнадна фаза (после I). Израда техничке документације I фазе представља још једну карику у низу којом ће се доћи до коначног рјешења заштите изузетног извора питких подземних вода – изворишта „Грмић“.

Такође тренутно важећи Програм санитарне заштите (2017. год.) који је усвојен од стране надлежног Министарства и Скупштине Града Бијељина налаже да се изврше одређени истражни радови, изради модел и начини пројекат ефикасног управљања извориштем „Грмић“ тј. налаже да се уради предложена I фаза из овог дописа.

д) Експропријација земљишта у сврху уређења тока ријеке Дрине, 2 фаза, 4 етапа у пројекту спрјечавања поплава од ријеке Дрине на подручју Семберије. Дужина трасе 2,8 км (од уставне грађевине на каналу Дрина-Дашница до ушћа ријеке Јања у ријеку Дрина)

Влада  Републике  Српске  донјела  је  Одлуку  о  утврђивању  општег  интереса  за  уређење  тока  ријеке  Дрине, 2 фаза, 4 етапа, у  пројекту  спречавања  поплава  од  ријеке  Дрине на  подручју  Семберије број 04/1-012-2-698/17  од 23. марта 2017. године  („Службени  гласник  РС“, број 33/17) на  основу  које  се  може  извршити  потпуна  експропријација  некретнина  наведених  у  истој.

Пројектом заштите од поплава града Бијељине од великих вода ријеке Дрине који финансира Свјетска банка предвиђена је изградња Дринског насипа уз ријеку Дрину на потезу узводно од Балатуна до  Главичица  у дужини од 33,6 км. Овај пројекат реализује Влада Републике Српске путем Јединице за имплементацију пројеката у пољопривреди која је у саставу Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде заједно у сарадњи са Јавном установом „Воде Српске“ и градом Бијељина. Пројектом је дефинисана изградња насипа у три фазе, а свака од фаза има  етапе (укупно 8 етапа).

Приоритет реализације је друга фаза од  Павловића моста па до ушћа ријеке Јање у ријеку Дрину. Ова фаза подијељена је на четири етапе, а тренутно је урађен Елаборат експропријације за Главни пројекат за Етапу 4 од уставне грађевине на каналу Дрина –Дашница па до ушћа ријеке Јање у ријеку Дрину у дужини од 2,8 км која са регулацијом ријеке Јање фаза 1 и 2 чини једну цјелину за заштиту од поплава насеља Јање и других насеља низводно.

II) Потребе Ј.П. "Воде" Бијељина

а) Изградња пропуста у дужини од 5 (пет) метара пута 3 метра или пропуст од 15 цијеви  1000 у три реда дужине 5 метара на каналу Јарак у засеоку Брдо у Доњој Буковици.

Што се тиче изградње пропуста у дужини 5х3 метра или пропуст од 15 цијеви Ø 1000 у три реда дужине пет (5) метара на каналу Јарак у засеоку Брдо у Доњој Буковици, наведни посао потребно је приоритетно урадити из разлога што би предметни  пропуст одвукао вишак воде са овог подручја и омогућио да се несметано обрађује око тридесет (30) хектара обрадиве земље (врло плодне) на потезу дугог поља. Изградња наведеног пропуста трајно би ријешила плављења овог плодног земљишта и омогућило пољопривредним произвођачима да несметано могу у миру обрађивати своје посједе.

б) Снимање и измуљивање дијела каналске мреже ХМС (исток и запад) „Семберија“ Бијељина

Што се тиче снимања и измуљивања дијела примарних канала ХМС који доводе вишак воде до црпних станица ХМС (исток и запад) који је изграђен прије 30 годинa, те је муљ и талог учинио своје, тако да је неопходно измуљивати примарне канале како би лакше могли брзо одвести вишак воде са брањеног подручја. Овај посао  је потребно прво снимити попречно и уздужно све примарне канале на сваких 30-50 метара све до црпних станица које пребацују вишак воде у ријеку Саву. Након тога се приступа измуљивању примарних канала по снимљеним котама, тако да вода која долази из терцијалне мреже у секундарну мрежу, односно у примарну могла би веома брзо да дође до црпне станице односно до ријеке Саве, јер није исто када вода стоји на њивама 1-2 дана, односно када стоји на усјевима и њивама 7-12 дана.

в) Реконструкција пропуста на ХМС „Семберија“ Бијељина

Систем пропуста на ХМС „Семберија“ Бијељина је изграђен прије 30 година. Постојећи пропусти који повезују терцијалну са секундарном мрежом су временом због терета (тешке машине, комбајни) дјелимично или потпуно пропали (урушени). Потребно је у овој години наставити израду урушених пропуста, те изградити 8-10 нових комада. Пропусти су дужине од 10-15 метара, тако да је потребно за један пропуст приближно од 4.000,00 КМ до 5.000,00 КМ да би исти био квалитетно направљен и могао служити у наредних 50 година.

Све активности везане за реализацију пројеката наведених као потребе ЈП "Воде" Бијељина спроводи Јавно предузеће "Воде" Бијељина.

III) Пројекти усвојени по ранијем Програму

е) Израда идејног рјешења за водосандбијевање јужног дијела Семберије

Поред напријед наведених пројеката, у 2018. години ће се реализовати и пројект који је донесен према ранијим програмима и то пројекат под:

е) Израда идејног рјешења за водоснадбијевање јужног дијела Семберије ................................................................................................................ 30.000,00КМ

Наведени пројекта је усвојен Програмом, број: 01-022-68/15 од 25.06.2015. године, о допуни програма о начину коришћења новчаних средстава прикупљених на основу прихода од посебних водних накнада за 2015. годину а на који је Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде дало сагласност својим актом бр.12.07-337-475/15 од 30.06.2015. године.

Основни циљеви израде предметног Идејног рјешења је стварање основа за даљи развој водоводног система Бијељине на подручје јужног подручја Града Бијељина у циљу:

- Сагледавања постојећег стања и утврђивања локација потенцијалних изворишта у циљу опредјељења за концепт „једно“ или „више изворишта“ за водоводни систем Бијељине

- Утврђивања оптималних траса за развој транспортне мреже у јужном подручју Града, на бази техно-економског поређења разумног броја релних варијанти за диспозицију транспортних цјевовода, зависно од положаја изворишта и положаја будућих потрошача

- Свеобухватна  хидрауличка анализа постојећег водоводног система, укључујући рад изворишта „Грмић“ као јединог изворишта као и хидрауличка анализа рада система са више изворишта. Наведена хидрауличка анализа ће обухватити све потребне параметре рада система релевантне за рад водоводног система јужног подручја Града Бијељина

- Утврђивања оптималних локација за изградњу додатног резервоарског простора

- Утврђивања траса примарних дистрибутибних цјевовода за јужног подручја Града Бијељина

- Утврђивање  хидрауличких односа између планираног водоводног система јужног подручја и планираног водоводног система западног подручја Града Бијељина, укључујући и могућа допуњавања наведених водоводних система у случају инцидентних ситуација

- Утврђивања  фазности иградње водоводног система јужног подручја Града Бијељина

Идејно рјешење за развој водоводног система Бијељине на подручју јужне Семберије, биће основ за будући развој транспортне и дистрибутивне водоводне мреже и задовољавање потреба за водом становништва на овом подручју.

Одјељење за стамбено-комуналне послове и заштиту животне средине је провело јавну набавку СКП-20-Ц2/16 која се односи на Израду идејног рјешења за водоснадбијевање јужног дијела Семберије. Након провдене јавне набавке са најповољнијим понуђачем закључен је уговор о пружању услуга број: 02-404-50/16 од 20.05.2016. године. Пружалац услуга уговорене услуге није извео у уговореном року и према условима из прихваћене понуде која ја била саставини дио уговора. Из напријед наведених разлога предметни уговор раскинут.

ОБРАЂИВАЧ:

ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА СТАМБЕНО-КОМУНАЛНЕ ПОСЛОВЕ

И ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ