На основу члана 75. Закона о водама (Службени гласник Републике Српске  број: 50/06, 92/09), а у складу са чланом 14. Правилника о мјерама заштите, начину одређивања, одржавања и обиљежавања зона санитарне заштите (Службени гласник Републике Српске, број: 76/16), члана 39. Статута Града Бијељина („Службени гласник Града Бијељина“, број: 9/17) и Програма санитарне заштите са Елаборатом о квалитету и резервама подземних вода за извориште „Грмић“ израђеног од стране Института за грађевинарство „ИГ“ Бања Лука и „ИБИС ИНЖЕЊЕРИНГ“ ДОО Бања Лука из августа 2016. године, Скупштина Града Бијељине на сједници одржаној дана _______2018. године,  д о н о с и

# О Д Л У К У

О ЗАШТИТИ ИЗВОРИШТА ВОДЕ ЗА ПИЋЕ  „ГРМИЋ“

I ОПШТЕ ОДРЕДБЕ

Члан 1.

Овом одлуком утврђују се зоне санитарне заштите изворишта воде за пиће “Грмић” (у даљем тексту: Извориште), са којег се врши снабдијевање водом за пиће потрошача на подручју Града Бијељина, величина и границе зона санитарне заштите, мјере и режими заштите, надзор над спровођењем ове одлуке, казнене одредбе и друга питања од интереса за спровођење санитарне заштите Изворишта.

Члан 2.

Извориште „Грмић“ налази се у јужном дијелу града Бијељина.

Члан 3.

Заштита изворишта врши се успостављањем и одржавањем зона санитарне заштите и заштитних мјера, које су утврђене у складу са локалним условима, на основу до сад изведених истражних радова.

Члан 4.

Утврђивање зона санитарне заштите и заштитних мјера врши се у циљу заштите вода изворишта од свих видова загађења и штетних утицаја који могу неповољно дјеловати на здравствену исправност воде за пиће или на издашност изворишта.

Члан 5.

Урбанистичко уређење простора, грађење, привредне, пољопривредне и друге дјелатности могу се вршити само на начин и у мјери који су утврђени овом одлуком.

Привредна друштва, градски органи управе, друга правна лица и грађани дужни су придржавати се одредби ове одлуке и примјењивати прописане мјере заштите.

II  ЗОНЕ  САНИТАРНЕ ЗАШТИТЕ И ЗАШТИТНЕ  МЈЕРЕ

Члан 6.

У складу са Законом о заштити вода (Службени гласник Републике Српске број: 50/06, 92/09), извориште “Грмић” представља извориште подземних вода у збијеној издани са међузрнским типом порозности, а према Правлинику о мјерама заштите, начину одређивања, одржавања и обиљежавања зона санитарне заштите (Службени гласник Републике Српске, број: 76/16) за извориште “Грмић” утврђују се три зоне санитарне заштите и то:

- Зона непосредне заштите - зона најстрожијег режима заштите;

- Зона уже заштите  - зона ограниченог режима заштите;

- Зона шире заштите - зона благог режима заштите.

- ЗОНА  НЕПОСРЕДНЕ ЗАШТИТЕ

(ЗОНА НАЈСТРОЖИЈЕГ РЕЖИМА ЗАШТИТЕ - ЗОНА ИЗВОРИШТА)

Члан 7.

Подручје ове заштитне зоне обухвата простор око свих бунара на изворишту Грмић. Непосредна зона заштите представља монопростор из једног дијела.

Члан 8.

Парцеле које се налазе у зони непосредне заштите су издвојене по Катастарским општинама како слиједи:

Непосредна  зона санитарне заштите – К.О. Бијељина Град 2:

4193

4820/2

4194

4192

4819

Непосредна  зона санитарне заштите – К.О. Бијељина Село:

1222/7

1222/8

1222/5

1223

Непосредна  зона санитарне заштите – К.О. Амајлије:

1422/88 дио парцеле

1900 дио парцеле пута

Члан 9.

На подручју зоне непосредне заштите изворишта „Грмић“ налазе се бунари са припадајућом опремом:

- Постојећи бунари: Б-2 Натега, Б-3 Натега, Б-7, Б-9, Б-11, Б-11’, Б-12, Б-14, Б-15, Б-16 и Б-17

- Планирани бунари: Б-18, Б-19 и Б-20

Поред објеката из претходног става овог члана, на подручју зоне непосредне заштите изворишта „Грмић“ могу се уз примјену прописаних мјера заштите, градити или налазити и други водопривредни објекти, као што су водозахватни објекти, резервоари, пумпне станице, трафо-станице, прилазни путеви и други објекти који су неопходни за рад система за водоснабдијевање.

Члан 10.

Водопривредни и други објекти из члана 9. ове одлуке и њима припадајућа опрема у власништву су АД „Водовод и канализација” Бијељина.

АД „Водовод и канализација“ Бијељина и Град Бијељина надлежани су за спровођење свих заштитних мјера прописаних овом одлуком на подручју зоне непосредне заштите.

Град Бијељина је дужан да донесе мјере и поступке, као и унапријед да одреди која ће дежурна служба са именованим одговорним лицем водовода бити надлежна за координацију и спровођење активности санације у случају хаварије.

Члан 11.

Подручје зоне непосредне заштите мора бити заштићено од неовлашћеног приступа оградом, као и другим потребним мјерама физичке заштите и осигурања.

Ограда из претходног става овог члана мора бити изведена на начин да спријечи неовлашћени или насилни улазак на подручје  зоне непосредне заштите.

Члан 12.

АД “Водовод и канализација’’ Бијељина дужно је на одговарајући начин обиљежити зону непосредне заштите, што нарочито укључује назив изворишта и заштитне зоне, назив АД „Водовод и канализација“ Бијељина, број дежурног телефона за хитне случајеве и упозорење о забрани неовлашћеног приступа.

Члан 13.

Приступ на подручје зоне непосредне заштите дозвољен је само овлашћеним особама, што укључује запослене  АД „Водовод и канализација“ Бијељина који стално или повремено раде унутар ове зоне и надлежним инспекцијским органима у току вршења редовних или ванредних контрола ове зоне, као и другим лицима уз посебно одобрење АД “Водовод и канализација’’ Бијељина.

Сва лица из претходног става овог члана морају посједовати одговарајуће пропуснице како би могла приступити простору зоне непосредне заштите. Врсте пропусница и услови њиховог издавања утврђују су општим актима АД „Водовод и канализација“ Бијељина.

Члан 14.

Лица која повремено раде на објектима унутар зоне непосредне заштите морају бити подвргнута периодичним љекарским прегледима, у складу са одговарајућим прописима о санитарној заштити.

Члан 15.

На подручју зоне непосредне заштите изворишта, забрањују се све активности које нису у директној вези са нормалним радом и одржавањем водозахватних објеката. Активности које се проводе у циљу нормалног рада и одржавања водозахватних објеката не смију штетно дјеловати на извориште.

Изузетно од одредаба става 1. овог члана, АД „Водовод и канализација“ Бијељина дужно је да земљиште у зони непосредне заштите засије травом и растињем плитког и везаног корјења, при чему је најстрожије забрањена употреба природног или вјештачког ђубрива, хемијских средстава за заштиту биља, као и других агротехничких средстава.

- УЖА ЗАШТИТНА ЗОНА

(ЗОНА ОГРАНИЧЕНОГ РЕЖИМА ЗАШТИТЕ)

Члан 16.

Парцеле које улазе у ужу зону санитарне заштите су пописане према Катастарским општинама.

Ужа зона санитарне заштите – К.О. Амaјлије:

1422/135 дио парцеле

1422/136 дио парцеле

1422/137 дио парцеле

1422/138 дио парцеле

1422/139 дио парцеле

1422/140 дио парцеле

1422/86 дио парцеле

1422/189 дио парцеле

1422/188 дио парцеле

1422/113 дио парцеле

1422/80 дио парцеле

1422/109 дио парцеле

1422/110 дио парцеле

1422/92 дио парцеле

1422/88 дио парцеле

1422/87 дио парцеле

1422/157 дио парцеле

1422/158 дио парцеле

1422/91

1422/84

1422/81 дио парцеле

1422/184 дио парцеле пута 1900 дио парцеле пута

Ужа зона санитарне заштите – К.О. Патковача:

1663 дио парцеле пута

1070 дио парцеле

1079 дио парцеле

1664 дио парцеле пута

1056

1046

1047

1048

1049

1050

1051

1054

1052

1074

1057 дио парцеле

1661

1063 дио парцеле

1064 дио парцеле

1065 дио парцеле

1066 дио парцеле пута

1067 дио парцеле

1068

1069 дио парцеле

1062 дио парцеле пута

1073

1075

1076

1077

1078

1055

Ужа зона санитарне заштите – К.О. Бијељина Село:

1215 дио парцеле

1214 дио парцеле

1212 дио парцеле

1211 дио парцеле

1209 дио парцеле

1401 дио парцеле пута

1177 дио парцеле

1247 дио парцеле пута

1248 дио парцеле

1249 дио парцеле

1250 дио парцеле

1251 дио парцеле

1252 дио парцеле

1253 дио парцеле

1254 дио парцеле

1255 дио парцеле

1242

1230

1231

1222/3

1220

1219 дио парцеле

1218 дио парцеле

1217 дио парцеле

1216 дио парцеле

1210 дио парцеле

1241

1240

1239

1238

1237

1221/2

1228

1227

1226

1221/1

1222/4

1233/1

1232/1

1222/1

1222/2

1402

1236

1229

1403

1175 дио парцеле

1174 дио парцеле

1399 дио парцеле пута

Ужа зона санитарне заштите – К.О. Бијељина Град 2:

4890 дио парцеле

4892 дио парцеле

4899 дио парцеле

4898 дио парцеле

4897 дио парцеле

4921 дио парцеле

4922 дио парцеле

4923 дио парцеле

4827/2 дио парцеле

4771 дио парцеле

4443 дио парцеле

4229/1 дио парцеле

4757 дио парцеле

4189/4 дио парцеле

4187/3 дио парцеле

4246 дио парцеле

4169/2 дио парцеле

4169/3 дио парцеле

4158 дио парцеле

4148/1 дио парцеле

4126/3 дио парцеле

4123 дио парцеле

4124 дио парцеле

4125/1 дио парцеле

4225

4224/1

4211

4216

4221

4218

4181 дио парцеле

4145

4143

4126/2

4140 дио парцеле

4141 дио парцеле

4159

4222

4220

4146

4182 дио парцеле

4180 дио парцеле пута

4169/1

4175 дио парцеле

4173

4190 дио парцеле пута

4189/1

4189/2

4187/1

4172 дио парцеле

4188 дио парцеле

4207/2

4206

4208

4213

4212

4214

4215

4217/1

4245/2 дио парцеле

4144/2

4144/1

4149 дио парцеле

4156 дио парцеле

4166 дио парцеле

4223

4219/2

4219/1

4217/2

4183 дио парцеле

4189/3

4187/2

4184 дио парцеле

4186 дио парцеле

4185 дио парцеле

4142

5191

4448 дио парцеле

4226

4228

4227

4450 дио парцеле

4444

4446 дио парцеле

4447

4201 дио парцеле

4449 дио парцеле

4836 дио парцеле

4833 дио парцеле

4823/2

4806 дио парцеле

4826

4197

4200 дио парцеле

4782 дио парцеле

4783 дио парцеле

4797 дио парцеле

4815

4816

4894

4895

4202

4893

4811/1

4835 дио парцеле

4800 дио парцеле

4780 дио парцеле

4791 дио парцеле

4814

4823/1

4896

4825

4445 дио парцеле

4196

4761/1 дио парцеле

4761/2 дио парцеле

4235/3 дио парцеле

4209

4210

4229/4 дио парцеле

4229/3 дио парцеле

4229/2 дио парцеле

4229/5

4229/7

4229/6

4810 дио парцеле

4808/1 дио парцеле

4126/1 дио парцеле

4820/1

4821/1

4891 дио парцеле

4203

4205

4204/2

4204/3

4204/4

4204/1

5192 дио парцеле пута

4811/2

4822/2

4822/1

4824

4831 дио парцеле

4161/1 дио парцеле

4191

4224/2

4827/1

4812/2 дио парцеле

4813 дио парцеле

4812/3 дио парцеле

4807 дио парцеле пута

4817/2

4817/1

4818/1

4818/2

5189 дио парцеле пута

4767/1 дио парцеле

4207/1

Члан 17.

На подручју уже заштитне зоне изворишта „Грмић“  забрањено је извођење радова, изградња објеката и обављање активности којима се могу загадити воде до изворишта, а нарочито:

- извођење свих активности које су забрањене у Зони шире заштите;

- изградња индустријских погона, занатских радњи, пољопривредних објеката и складишта грађевинског супстанцала, осим мањих погона који не употребљавају и не производе опасне и штетне материје;

- изградња путева, жељезничких пруга, паркиралишта и резервоара било које намјене, уколико се за ту дионицу не добије водопривредна сагласност или дозвола Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде;

- изградња колектора канализације, осим непропусног, који служи само за објекте који су на том подручју.

- изградња рибњака што укључује и рибњаке на отвореним водотоцима гдје је директна веза површинских и подземних вода;

- изградња терена за камповање, спортских терена, туристичких и стамбених објеката колективног становања;

- транспорт радиоактивних или других за воду штетних и опасних супстанци, без посебних најава и спровођења мјера посебне пратње и заштите кроз та подручја, и уз спровођење плана за акцидентна загађивања;

- свако ускладиштење нафте и нафтних деривата;

- свака рударска и грађевинска дјелатност којом се оштећује заштитни покров или омогућује отворено сакупљање воде;

- отварање шљунчара и пјешчаника, тресетишта, позајмишта глине, засјека, каменолома, предузимање било којих пољопривредних и шумарских захвата којима би могла бити оштећена активна зона тла или смањена дебљина кровине, поспјешила или убрзала ерозију тла, осим радњи које то спречавају;

- постављање торова, осим испаше;

- отворено ускладиштење и примјена вјештачког ђубрива и других пестицида и средстава за регулисање и раст биљака.

- логоровање и купање у површинским водама;

- прање возила, радних машина и уређаја, као и замјена уља, резервних дијелова и сл.;

- отварање нових гробља и укопавање на постојећим гробљима;

- површинско и дубинско минирање;

- употреба земљишта у пољопривредне сврхе, осим ливада и органске производње ратарских биљака без коришћења стајњака, минералних ђубрива и пестицида.

Члан 18.

На подручју уже заштитне зоне могу остати већ постојећи стамбени објекти, као и индивидуални објекти за узгој стоке и перади који су изведени уз ове стамбене објекте.

На објектима из претходног става дозвољени су радови усмјерени на текуће одржавање, а у складу са условима дефинисаним актом о грађењу, издатим од стране надлежног органа.

Санитарне отпадне воде из објеката на подручју уже заштитне зоне из става 1. овог члана морају се прикупљати и транспортовати прописно пројектованим и изведеним канализационим системом. Канализациони систем мора бити водонепропустан на подручју уже заштитне зоне.

У случајевима када се не врши пречишћавање прикупљених санитарних отпадних вода из претходног става овог члана, санитарне отпадне воде морају се испустити изван подручја уже заштитне зоне изворишта „Грмић“.

Члан 19.

На подручју уже заштитне зоне изворишта, забрањују се све активности које нису у директној вези са нормалним радом и одржавањем водозахватних објеката. Активности које се проводе у циљу нормалног рада и одржавања водозахватних објеката не смију штетно дјеловати на извориште.

Изузетно од одредаба става 1. овог члана, допуштају се сљедеће активности у обиму који не утиче на квалитет подземне воде на изворишту:

- некомерцијални узгој траве, при чему се дозвољава употреба природног и вјештачког ђубрива у обиму који не угрожава квалитет воде на изворишту;

- провођење канализације и других инсталација, које служе за нормалан рад објеката за водоснабдијевање, у којем случају је одговарајућим пројектним и извођачким рјешењима потребно осигурати да те инсталације не могу угрозити извориште;

- кретање становништва без ограничења и контролисане рекреативне активности, што може укључити стазе за шетњу, џогинг и вожњу бицикала, паркове за шетњу и сједење и сл., при чему није дозвољена изградња спортских и рекреационих објеката;

- одржавање постојећих објеката, усмјерено на обезбјеђење правилног функционисања постојећих објеката, првенствено са аспекта прихвата и одвођења отпадних вода, те уклањања чврстог отпада, при чему није дозвољена промјена намјене објеката.

- ШИРА  ЗОНА ЗАШТИТЕ

(ЗОНА БЛАГОГ РЕЖИМА ЗАШТИТЕ)

Члан 20.

Шира зона санитарне заштите – К.О. Амaјлије:

1422/100 дио парцеле

1422/101 дио парцеле

1422/109 дио парцеле

1422/110 дио парцеле

1422/113 дио парцеле

1422/135 дио парцеле

1422/136 дио парцеле

1422/137 дио парцеле

1422/138 дио парцеле

1422/139 дио парцеле

1422/140 дио парцеле

1422/141 дио парцеле

1422/142 дио парцеле

1422/143

1422/144

1422/145

1422/146

1422/147

1422/148

1422/157 дио парцеле

1422/158 дио парцеле

1422/184 дио парцеле пута

1422/185 дио парцеле пута

1422/187

1422/188 дио парцеле

1422/189 дио парцеле

1422/75 дио парцеле

1422/80 дио парцеле

1422/81 дио парцеле

1422/82 дио парцеле

1422/86 дио парцеле

1422/87 дио парцеле

1422/90 дио парцеле

1422/92 дио парцеле

1422/96 дио парцеле

1422/97 дио парцеле

1422/98 дио парцеле

1422/99 дио парцеле 1900 дио парцеле пута

Шира зона санитарне заштите – К.О. Патковача:

1069 дио парцеле

1067 дио парцеле

1066 дио парцеле пута

1065 дио парцеле

1064 дио парцеле

1063 дио парцеле

1062 дио парцеле пута

1057 дио парцеле

151/1 дио парцеле

79

1034 дио парцеле пута

28/1

35/1

28/4

28/6

28/2

33/6

33/2

33/3

33/1

33/4

144 дио парцеле

29

30/3

28/3

30/2

33/5

30/1

28/5

27

31/1

31/2

38

39

41

40

152 дио парцеле

153 дио парцеле

160 дио парцеле

161 дио парцеле

162 дио парцеле

42

37

47/1 дио парцеле

47/2

46

83 дио парцеле

82 дио парцеле

81 дио парцеле

80

151/3 дио парцеле

1035 дио парцеле пута

64

62

59

61

44

45

50

49

78 дио парцеле

60

56

55

51

52

58

57

63

75

76

74

54

53

66

65

67

68

69

70

71

72

77

43

35/2

32

34

36

1269 дио парцеле

1270 дио парцеле

1271/1 дио парцеле

1663 дио парцеле пута

1070 дио парцеле

578

1259 дио парцеле пута

1058

1059

1060

1662

1271/2

1271/3

1258

1255

1257

1256

1253

1254

1251

1250

1252/1

1252/2

1249/2

1249/1

1061

1085

1084

1079 дио парцеле

1080

1081

1082

1083

1086

1087

1088

1089

1090

1091

1092

1093

1094

1156 дио парцеле

1095

1664 дио парцеле пута

1061

1268 дио парцеле

Шира зона санитарне заштите – К.О. Бијељина Село:

1218 дио парцеле

1217 дио парцеле

1216 дио парцеле

1210 дио парцеле

1219 дио парцеле

1175 дио парцеле

1174 дио парцеле

1404 дио парцеле пута

1399 дио парцеле пута

1215 дио парцеле

1213

1212 дио парцеле

1208

1207

1214 дио парцеле

1211 дио парцеле

1209 дио парцеле

1252 дио парцеле

1251 дио парцеле

1250 дио парцеле

1249 дио парцеле

1248 дио парцеле

1254 дио парцеле

1253 дио парцеле

1247 дио парцеле пута

1183 дио парцеле

1181

1168/1 дио парцеле

1179

1167 дио парцеле

1166 дио парцеле

1180

1178

1176

1173

1400 дио парцеле пута

1172 дио парцеле

1171 дио парцеле

1169 дио парцеле

1170/8 дио парцеле

1170/9

1170/10

1170/11

1170/12

1170/15

1170/16

1170/14

1170/17

1170/18 дио парцеле

1170/19 дио парцеле

1170/29 дио парцеле пута

1170/13

1182

1202 дио парцеле

1187/2 дио парцеле

1187/3 дио парцеле

1187/4

1187/5

1187/8

1187/7

1187/9 дио парцеле

1187/6

1187/10 дио парцеле пута

1277 дио парцеле

1276 дио парцеле

1243

1244

1245

1246 дио парцеле

1186 дио парцеле пута

1206 дио парцеле

1255 дио парцеле

1401 дио парцеле пута

1179

1177 дио парцеле

Шира зона санитарне заштите – К.О. Бијељина Град 2:

4449 дио парцеле

4446 дио парцеле

4891 дио парцеле

4831 дио парцеле

4833 дио парцеле

4812/3 дио парцеле

4835 дио парцеле

4836 дио парцеле

4813 дио парцеле

4812/2 дио парцеле

4810 дио парцеле

4808/1 дио парцеле

4806 дио парцеле

4800 дио парцеле

4797 дио парцеле

4791 дио парцеле

4783 дио парцеле

4782 дио парцеле

4780 дио парцеле

4761/1 дио парцеле

4761/2 дио парцеле

4767/1 дио парцеле

4450 дио парцеле

4448 дио парцеле

4445 дио парцеле

4229/4 дио парцеле

4229/3 дио парцеле

4229/2 дио парцеле

4201 дио парцеле

4200 дио парцеле

4429 дио парцеле пута

5193 дио парцеле пута

5189 дио парцеле пута

4807 дио парцеле пута

5192 дио парцеле пута

4235/3 дио парцеле

3982/2 дио парцеле

4182 дио парцеле

4183 дио парцеле

4188 дио парцеле

4184 дио парцеле

4185 дио парцеле

4186 дио парцеле

3973 дио парцеле пута

3977 дио парцеле

4018 дио парцеле пута

4180 дио парцеле пута

4181 дио парцеле

4175 дио парцеле

4172 дио парцеле

4149 дио парцеле

4156 дио парцеле

4161/1 дио парцеле

4166 дио парцеле

4141 дио парцеле

4140 дио парцеле

4190 дио парцеле пута

4126/1 дио парцеле

4125/1 дио парцеле

4245/2 дио парцеле

3984

3985

4007 дио парцеле

3993

3988 дио парцеле

4008 дио парцеле

4053/6 дио парцеле

4110

4109

4108

4106

4103

4101

4090/1 дио парцеле

4090/2

4086 дио парцеле

4117/2

4120

4093/4

4119

4116

4114

4122

4125/2

4124 дио парцеле

4117/1

4107

4105

4102/3

4100

4095 дио парцеле

4093/2

4087

4094

4121

4123 дио парцеле

4099 дио парцеле

4098 дио парцеле

4092

4093/1

4115

4031

4022 дио парцеле

4021

4135

4136

4014/2

4126/3 дио парцеле

4150

4158 дио парцеле

4160

4161/2

4169/2 дио парцеле

4168/2

4167

4179

4176

4177/1

4174

4171

3997

3995

4178

4016/1

4134

4016/2

4015

4138

4014/1

4010

4139

4157

4164

4012

4011

4177/2

4169/3 дио парцеле

4168/1

4170

4246 дио парцеле

3999

4189/4 дио парцеле

4187/3 дио парцеле

4481

4437/2

4440

4454

4442

4441

4438

4437/1

4436

4475

4490

4488

4494

4230

4430

4235/1

4238 дио парцеле

4422 дио парцеле

4423 дио парцеле

4424

4426

4427

4237

4479

4480

4478

4477

4452

4439

4453

4443 дио парцеле

4431

4474/2

4482

4485

4484

4493

4234 дио парцеле

4236/2

4236/1 дио парцеле

4390 дио парцеле

4425 дио парцеле

4428

4244 дио парцеле

4241 дио парцеле

4239

4240

4242

4245/1

4512 дио парцеле

4510 дио парцеле

4508 дио парцеле

4476

4473/1

4468

4529/2 дио парцеле

4588 дио парцеле

4584

4583

4722

4721 дио парцеле

4739 дио парцеле

4720/2

4524 дио парцеле

4522

4521

4529/4 дио парцеле

4713/1

4711

4738

4736

4691/2 дио парцеле

4465/2

4463

4464

4465/1

4467

4469

4451

4747

4753

4749

4757 дио парцеле

4764

4767/8

4766/1

4772

4773/1

4774

4701/1 дио парцеле

4740

4585

4720/1

4586

4587

4581

4527/2

4527/1

4528

4530

4527/3

4526

4525 дио парцеле

4719/1

4719/2

4717

4718 дио парцеле

4712 дио парцеле

4716 дио парцеле

4710

4704 дио парцеле

4702 дио парцеле

4737

4734 дио парцеле

4735/1 дио парцеле пута

4733 дио парцеле

4459

4466

4470

4471

4472

4744

4746

4745

4748

4754

4755

4750

4752

4762/2

4765

4751

4766/2

4767/9

4773/2

4781

4763

4473/2

4777

4778

4779

4792/1

4775

5013 дио парцеле

4698 дио парцеле

4700 дио парцеле

4878

4837

4854

4860

4855

4849

4834

4829

4795

4798

4801

4805

4804

4788

4796

4799

4785

4838

4879

4873

4856

4862

4857

4848

4853

4863

4899 дио парцеле

4892 дио парцеле

4888

4887

4864

4901

4910 дио парцеле

4917 дио парцеле

4918 дио парцеле

4919 дио парцеле

4920 дио парцеле

4922 дио парцеле

4939 дио парцеле

4933 дио парцеле

4924 дио парцеле

4921 дио парцеле

4897 дио парцеле

4866

4865

4867

4868

4900

4909/2 дио парцеле

4898 дио парцеле

4941 дио парцеле

4936 дио парцеле

4914 дио парцеле

4913/2 дио парцеле

4911 дио парцеле

4909/1 дио парцеле

5014 дио парцеле

4035/10

4035/9

4035/6

4128/6

4035/7

4128/4 дио парцеле

4035/8

4248 дио парцеле

4128/7

4907/3 дио парцеле

4907/1 дио парцеле

4035/4

4915 дио парцеле

4229/1 дио парцеле

4882

4881

4905/5

4905/2

4904

4905/3

4905/4

4905/6

4903/2

4908 дио парцеле

4906

4091 дио парцеле

4035/12 дио парцеле

4808/3

4880/1

4880/2

4093/3

4093/5

4152

4154

4155

4769

4770/1

4771 дио парцеле

4770/2

4776

4435

4514 дио парцеле

4513/1

4513/2 дио парцеле

4492

4743

4742

4741

4692 дио парцеле

4128/1

4128/10

4128/11

4128/12

4128/13

4035/5

4118

4035/1

4035/15

4035/14

4035/13

3991

3990/2 дио парцеле

4580

4035/3 дио парцеле

3982/4

4758

4905/1

4872/2

4874/4

4874/5

4874/2

4874/3

4872/1

4874/1

4153

4474/1

4163

4161/3

4162

3996

3998

4520 дио парцеле

4517 дио парцеле

4518/1 дио парцеле

4009

4104

4455

4456

4852

4850

4851

4883

4885

4877/5

4102/1

4032/2 дио парцеле

4931 дио парцеле

4932 дио парцеле

4462

4017

4133

4129

4132

4130/1

4130/3

4130/4

4130/2

4131

4812/1

4803

4694 дио парцеле

4695/2 дио парцеле пута

4808/4

4097

4096/1 дио парцеле

4111

4137

4151

4148/1 дио парцеле

4148/2

4147

4762/1

4760/1

4871

4802

4789/1

4247

4846

4845

4847

4844/1

4843

4827/2 дио парцеле

4828

4582 дио парцеле

4875

4877/4

4877/1

4877/7

4876

4902

4870

4903/1

4861

3992/1

3992/2

4889

4890 дио парцеле

4792/2

4789/2

4794

4793

4001/1 дио парцеле

4869/1

4869/2

4907/2 дио парцеле

4013/1

4013/2

4013/3

4809

4102/6

4102/5

4102/4

4165

4161/4

4486

4487

4923 дио парцеле

4930/1 дио парцеле

4930/2 дио парцеле

4859

4903/3

4877/2

4877/6

4858

4884

4886

4709 дио парцеле

4078/2 дио парцеле

4078/4 дио парцеле

4078/6 дио парцеле

4715/1

4715/2

4128/5

4707/2

4707/1

5194 дио парцеле пута

4529/1 дио парцеле

4128/2 дио парцеле

4128/9

4808/5

4808/2

3982/10 дио парцеле

3982/11

3982/8 дио парцеле

3834/1 дио парцеле

3982/7 дио парцеле

3982/12 дио парцеле

4787

4784

4786

4790

4034/3 дио парцеле

4708/4 дио парцеле

4708/6 дио парцеле

4708/5 дио парцеле

4812/4

4708/13

3833/2 дио парцеле

4706/4 дио парцеле пута

4708/1 дио парцеле пута

4706/3 дио парцеле

4024 дио парцеле

4029/1 дио парцеле

4102/2

4491

4489

4113

4112/1

4112/2

4832

4830/1

4830/2

4842

4841

4877/8

4844/2

4840

4839

4877/3

4877/9

4877/10

4128/3 дио парцеле пута

4034/1 дио парцеле

4756

4760/2

4759/1

4759/2

4759/3

4023 дио парцеле

4019

4020/1

4020/2

4432

4235/2

4434/2

4434/1

4433/1

4433/2

4766/3

4768

4766/4

5190 дио парцеле пута

4457

4458

4460

4483

4461 дио парцеле пута

4233 дио парцеле

4232/1 дио парцеле

4232/2

4231

Члан 21.

На подручју шире зоне заштите изворишта забрањено је извођење радова, изградња објеката и обављање активности којима се могу загадити воде до изворишта, а нарочито:

- упуштање отпадних вода у тло (септичке јаме по систему упојних бунара);

- изградња објеката базне индустрије који испуштају радиоактивне или друге за воду штетне и опасне материје или отпадне воде (рафинерије нафте, нуклеарни реактори, металопрерађивачки погони, хемијске фабрике и друго);

- одлагање, задржавање или одстрањивање увођења у подземље радиоактивних супстанци;

- одлагање, задржавање, увођења у подземље, за воду опасних и штетних супстанци;

- изградња цјевовода за течности које су штетне и опасне за воду;

- ускладиштење радиоактивних и других за воду штетних и опасних супстанци, осим ускладиштења лож уља за домаћинство и погонског горива за пољопривредне машине, ако су спроведене најбоље доступне технике, као сигурносне мјере за изградњу, довоз, пуњење, ускладиштење и употребу;

- изградња резервоара и претакалишта за нафту и нафтне деривате, радиоактивне и остале за воду опасне и штетне материје;

- извођење истражних и експлоатационих бушотина за нафту, земни гас, минералну воду, радиоактивне материје и израда подземних складишта;

- отворено ускладиштење и примјена хемијских средстава штетних за тло и воду, пестицида и средстава за регулисање и раст биља;

- коришћење отпадних вода у пољопривреди, укључујући и оборинске воде са саобраћајних површина, те упуштање ових вода у акумулацију или њене притоке;

- изградња насеља, болница, одмаралишта, индустријских и занатских погона, осим ако се отпадне воде из њих не одводе у цијелости непропусном канализацијом изван зоне заштите;

- изградња сточних, перадарских и других фарми и товилишта;

- изградња полетно-слетних стаза у ваздушном саобраћају;

- изградња војних складишта и сличних војних објеката;

- изградња жељезничких и аутобуских станица и ауто-транспортних терминала;

- изградња уређаја за пречишћавање отпаднињх вода и уређаја за спаљивање смећа;

- изградња нових гробаља и проширење постојећих (хуманих и сточних);

- формирање депоније чврстог отпада, планирки, мрциништа, аутоотпада и старог жељеза;

- употреба супстанцала штетних за воду код изградње објеката (нпр. смоле, битуменизирани супстанцали, шљака и сл.);

- пражњење возила за одвоз фекалија;

- упуштање у тло расхладних и термалних вода;

- отварање ископа у површинском заштитном слоју осим на мјестима изградње објеката;

- експлоатација минералних сировина (изузев подземних вода);

- прање возила и замјена уља уз површинске воде и напуштене шљунчаре;

- напајање стоке из површинских вода и гоњење стоке преко водотока;

- комерцијални узгој рибе осим биолошког одржавања и порибљавања у природним токовима;

- крчење шума и друге дјелатности које изазивају ерозију тла.

Члан 22.

На подручју шире заштитне зоне могу остати већ постојећи стамбени објекти, као и индивидуални објекти.

На објектима из претходног става дозвољени су радови усмјерени на текуће одржавање, а у складу са условима дефинисаним актом о грађењу, издатим од стране надлежног органа.

Санитарне отпадне воде из објеката на подручју шире заштитне зоне из става 1. овог члана морају се прикупљати и транспортовати прописно пројектованим и изведеним канализационим системом. Канализациони систем мора бити водонепропустан на подручју шире заштитне зоне.

У случајевима када се не врши пречишћавање прикупљених санитарних отпадних вода из претходног става овог члана, санитарне отпадне воде морају се испустити изван подручја шире заштитне зоне изворишта „Грмић“.

III НАДЗОР НАД ПРОВОЂЕЊЕМ ОВЕ ОДЛУКЕ

Члан 23.

Према Статуту Града Бијељина („Службени гласник Града Бијељина“, број: 9/17) члан 31. Град Бијељина у области заштите природних добара и животне средине, између осталог, обаваља следеће послове:

- усваја основе заштите, коришћења и унапређивања пољопривредног земљишта, и брине се о њиховом спровођењу,

- обезбјеђује услове коришћења и начин управљања природним језерима,
изворима, јавним бунарима и јавним чесмама и брине се о њиховој заштити, те ствара
опште услове за очување чистоће обала ријека, језера и канала,

- обезбјеђује очување природних вриједности на свом подручју и доноси акт о
проглашењу заштићеног подручја,

- прописује и предузима дугорочне мјере и активности на плану заштите
животне средине које су од интереса за Град, тако што обезбјеђује чистоћу животне
средине на подручју Града; врши дренажу бујичних вода, прикупљање и пречишћавање на подручју Града; врши адекватно третирање отпадних вода на територији Града; врши заштиту од буке, вибрација и загађености ваздуха, насталих као посљедица обављања одређених дјелатности и врши њихово мјерење; управља зеленим површинама и заштићеним природним подручјима,

- обезбјеђује вршење инспекцијског надзора из области заштите животне средине.

Градске скупштине и управа на чијој је територији подручје на коме се налази извориште, а које се по количини и квалитету могу користити или се користе за снабдјевање становништва водом за пиће, односно која се може користити или се користи за људску употребу, као и субјекти одговорни су за спровођење и спроводе мјере заштите, преко својих одговорних органа и појединаца.

Одговорност се односи на сва правна и физичка лица на која је скупштинска управа, односно други субјект на законом прописан начин, пренијела послове и бригу спровођења мјера заштите.

За спровођење мјера заштите одговорна су и министарства надлежна за послове здравства и водопривреде те Воде Српске у границама надлежности и обавеза које су дужни да предузму у складу са одредбама закона и важећег Правилника.

Одговорни орган Града надлежан за спровођење програма и сваког од планова у њему ће бити Град Бијељина организован као јединствен орган управе са градоначелником.

Послови из дјелокруга Градске управе обављају се (по областима) у јединственој Градској управи и стручној служби Скупштине и градоначелника. У оквиру Градске управе Града Бијељина области које су директно повезане за питања  спровођењу мјера санитарне заштите изворишта Грмић су:

- Шеф Одсјека за стамбено-комуналне послове и заштиту животне средине и самостални стручни сарадник за заштиту животне средине.

Обавезе Одсјека за стамбено комуналне послове и заштиту животне средине је да у току праћења реализације стратешких планова врши усклађивање истих са предметним Програмом и мјерама које  се проописују Програмом. Имајући у виду да је ово одјељење задужено за изградњу, одржавање и заштиту објеката комуналне инфраструктуре потребно је реализовати канализациону инфраструктуру у насељима која се налазе у зони изворишта а немају изграђену канализациону инфраструктуру. Обавеза овог одјељења је и у провођењу Програма у ширем смислу.

- Шеф Одсјека за просторно уређење и самостални стручни сарадник за послове просторног планирања.

Обавеза Одсјека за Просторно уређење је да у складу са својим редовним обавезама врши припрему планских докумената у зони изворишта у складу са Програмом санитарне заштите те да све активности које нису у складу са планом усклади да би се обезбиједила одржива заштита подземних вода. Поред планских докумената ово одјељење треба да све развојне планове који ће се радити или су урађени усклади са Програмом санитарне заштите и њихово праћење у току реализације других стратешких планова јер Програм заштите изворишта „Грмић“ представља нулти приоритет. Ово одјељење треба да има у виду Програм санитарне заштите приликом издавања локацијских услова и одобрења за градњу у зони која је у обухвату зона санитарне заштите.

- Одјељење комуналне полиције, самостални стручни сарадник за послове комуналне полиције и друге комуналне дјелатности.

Обавеза комуналне полиције да спроводи одговарајуће поступке и предузима мјере у складу са одлуком о усвајању Програма санитарне заштите изворишта „Грмић“. Комунална полиција је дужна да изради извјештај и информацију за градоначелника и и скупштину Града уколико доће до кршења мјера заштите изворишта или акцидентне ситуације која угрожава извориште „Грмић“. Ово одјељење треба и да врши комуникацију са јавношћу у складу са овлаштењима и потребама на провошењу мјера санитарне заштите. Уколико буде потребе комунална полиција треба и да изврши пријем грађана који имају сазнања о случајном или намјерном загађењу на подручју изворишта „Грмић“.

- Шеф Одјељења за пољопривреду

Обавеза Одјељења за пољопривреду је да, у складу са својим компетенцијама, врши организовање пољопривредника и њихову стимулацију да врши поштивање мјера санитарне заштите изворишта „Грмић“. Поред ових активности одјељење за пољопривреду би требало заједно са представницима водовода да се више активира на едукацији пољопривредних корисника везано за органску производњу у циљу одрживе заштите изворишта „Грмић“.

- Шеф службе за инспекцијски надзор  у области заштите животне средине

Обавеза инспекције је да врши контролу правних лица и самосталних предузетника који дјелују на подручју изворишта „Грмић“ и врши контролу провођења мјера санитарне заштите у складу са својим компетенцијама. Овој контроли подлијежу и сви други грађани који имају обавезу поштивања дефинисаних мјера санитарне заштите у складу са одлуком о усвајању Програма санитарне заштите изворишта „Грмић“.

- Шеф Службе за информисање и самостални стручни сарадник за односе са јавношћу.

Обавеза Службе за информисање је да прикупља статистичке и друге податке везане за заштиту изворишта „Грмић“, припрема разне анализе, студије и извјештаје и информације у дјелокругу рада и доставља надлежним градским и другим органима.

- Шеф Центра за пружање услуга грађанима и самостални стручни сарадник за послове правне помоћи и нормативну дјелатност.

Обавеза овог Центра је у томе да обезбједи правну помоћу у усменом или писаном облику грађанима који сматрају да су њихова права повријеђена због провођења мјера санитарне заштите.

За границе зона санитарне заштите, односно спровођење мјера дефинисаних Програмом,  одговорна је Градска управа Града Бијељина, односно Шеф Одсјека за просторно уређење и самостални стручни сарадник за послове просторног планирања, Шеф Одсјека за стамбено-комуналне послове и заштиту животне средине и самостални стручни сарадник за заштиту животне средине и Самостални стручни сарадник за послове комуналне полиције и друге комуналне дјелатности.

За постављање (премијештање) табли упозорења на мјеста предвиђена за обавјештење о заштити изворишта Грмић одговоран је Шеф Одсјека за стамбено-комуналне послове и заштиту животне средине.

За управљање извориштем Грмић, дистрибуцију воде, провођење дефинисаног мониторинга је АД ''Водовод и канализација'' Бијељина, одговоран је директор ове институције.

За обавјештавање јавности како је наведено у Програму, одговорна је Градска управа Града Бијељина, односно, Шеф Службе за информисање и самостални стручни сарадник за односе са јавношћу и Шеф Центра за пружање услуга грађанима и самостални стручни сарадник за послове правне помоћи и нормативну дјелатност.

За потенцијалне акцидентне ситуације, односно за спровођење планова у акцидентним ситуацијама одговорна је Републичка управа цивилне заштите Републике Српске Бањалука, и Градски штаб цивилне заштите Града Бијељина.

Градском Одлуком од 06.04.2015. године основан је оперативно комуникативни центар Града Бијељина са циљем:

- прикупљања и достављања органима Града и Подручном оперативном центру податке о елементарним непогодама и другим несрећама на подручју Града,

- за потребе Градског штаба за ванредне ситуације, припрема обавјештења и саопштења за медије о елементарним непогодама и другим несрећама и активностима која су од значаја за заштиту,

- извршава и друге задатке у складу са одлукама органа надлежних за руковођење акцијама заштите, спасавања и пружања помоћи.

Сви наведени субјекти надлежни за спровођење Програма и сваког од планова у њему не могу самостално обављати наведене радње без међусобне сарадње и размјене информација. Због тога је неопходно што прије именовање службе и одговорног лица који ће представљати координатора који ће надгледати спровођење Програма и сваког од планова у њему и координисати рад свих осталих субјеката надлежних за спровођење програма и сваког од планова у њему.

Члан 24.

Инспекцијски надзор над провођењем ове одлуке, односно над спровођењем режима и мјера заштите прописаних овом одлуком врше органи локалне и републичке инспекције, и то:

- санитарна инспекција, у складу са надлежностима дефинисаним санитарним прописима;

- водопривредна инспекција, у складу са надлежностима утврђеним Законом о водама;

- комунална инспекција (полиција), у складу са надлежностима дефинисаним Законом о комуналним дјелатностима;

- грађевинска инспекција, у складу са надлежностима  дефинисаним прописима о просторном уређењу и грађења;

- пољопривредна инспекција, у складу са надлежностима дефинисаним Законом о пољопривредном земљишту;

- шумарска инспекција, у складу са надлежностима дефинисаним Законом о шумама.

IV     КАЗНЕНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 25.

Новчаном казном од 1.000,00КМ до 10.000,00КМ казниће се за прекршај правно лице:

- ако врши извођење радова, изградњу или реконструкцију објеката или обавља активности противно заштитним мјерама прописаним у чл. 15., 17. и  21. ове одлуке;

- ако не поступи у складу са чл. 11., 12. и 13. ове одлуке;

За  прекршај из става 1. овог члана казниће се и одговорно лице у правном лицу новчаном казном у износу од 100,00КМ до 1.000,00КМ.

Члан 26.

Новчаном казном од 100,00КМ  до 500,00КМ  казниће се за прекршај физичко лице:

- ако врши извођење радова, изградњу или реконструкцију објеката или обавља активности противно заштитним мјерама прописаним у чл. 15., 17. и 21. ове одлуке.

V ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 27.

Саставни дио ове одлуке је графички прилог на коме су приказане границе зона санитарне заштите изворишта.

Члан 28.

На подручју зоне непосредне заштите, уже заштитне зоне и шире зоне заштите  извршиће се уређење простора и провођење заштитних мјера у складу са овом одлуком и програмом заштите у року од четири године од дана њеног доношења.

Град Бијељина дужан је извршити радње из члана 10. ове одлуке у року од шест мјесеци од дана њеног доношења.

АД „Водовод и канализација“ Бијељина дужно је извршити радње из чл. 11., 12. и 13. ове одлуке у року од шест мјесеци од дана њеног доношења.

Члан 29.

Доносиоци планских докумената (просторни план, урбанистички план, регулациони планови, водопривредна основа, шумско-привредна основа) дужни су исте ускладити са одредбама ове одлуке у року од 6 мјесеци од дана њеног доношења.

Члан 30.

Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Града Бијељина“.

Члан 31.

Усвајањем ове одлуке престаје да важи Одлука о заштити изворишта воде за пиће „Грмић“ („Службени гласник Општине Бијељина“ број 06/06, 21/11, „Службени гласник Града Бијељина“ број: 23/13).

СКУПШТИНА ГРАДА БИЈЕЉИНА

| Број:___________/2018. |  | П Р Е Д С Ј Е Д Н И К |
| --- | --- | --- |
| Б и ј е љ и н а, |  | СКУПШТИНЕ ГРАДА БИЈЕЉИНА |
| Датум,___________ |  | Славиша Марковић |

Анекс 1

Зоне санитарне заштите изворишта „Грмић”

О Б Р А З Л О Ж Е Њ Е

УЗ ПРИЈЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ЗАШТИТИ ИЗВОРИШТА ВОДЕ ЗА ПИЋЕ  „ГРМИЋ“

I  ПРАВНИ ОСНОВ ЗА ДОНОШЕЊЕ ОДЛУКЕ

Основ за доношење Одлуке о заштити изворишта воде за пиће  „Грмић“ је:

- у члану 75. став 2. Закона о водама (Службени гласник Републике Српске  број: 50/06, 92/09) је прописано да Одлуку о заштити изворишта чије се зоне санитарне заштите простиру на подручју једне јединице локалне самоуправе, доноси надлежна скупштина;

- у члану 39. став 2. алинеја 2. Закона о локалној самоуправи (“Службени гласник Републике Српске”, број: 97/16) и  члану 39. став 2. алинеја 2.  Статута Града Бијељина („Службени гласник Града Бијељина“, број: 9/17)  према којима Скупштина града доноси одлуке и друга општа акта и даје њихово аутентично тумачење.

II РАЗЛОЗИ ЗА ДОНОШЕЊЕ ОДЛУКЕ

Члан 14. Правилник о мјерама заштите, начину одређивања, одржавања и обиљежавања зона санитарне заштите („Службени гласник Републике Српске“ број 76/16), прописује процедуру доношења Одлуке о усвајању Програма санитарне заштите воде за пиће и људску употребу. Члан 16. овог Правилника дефинише давање сагласности надлежних институција на усвојене Програме.

Програм санитарне заштите изворишта воде за пиће „Грмић“ – Град Бијељина је израђен и достављен у марту 2017. године, а усвојен је на Скупштини Града Бијељина 26.09.2017. године након чега су Министарство здравља и социјалне заштите и Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде дали своје сагласности на достављени Програм.

Након добијених сагласности, јединица локалне самоуправе доноси посебну Одлуку о заштити изворишта у складу са чланом 75. став 2.  Закона о водама („Службени гласник Републике Српске“ бр. 50/06, 92/09, 121/12 и 74/17).

III ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА

За реализацију ове Одлуке нису потребна финансијска средства.

ОБРАЂИВАЧ:

Одјељење за стамбено-комуналне послове и заштиту животне средине