РЕПУБЛИКА СРПСКА

ГРАД БИЈЕЉИНА

ГРАДОНАЧЕЛНИК

Градска управа Града Бијељина

Одјељење за стамбено-комуналне послове и

заштиту животне средине

Број: 02/3-37-1-743/18

Датум: 16.04.2018. године

СКУПШТИНА ГРАДА БИЈЕЉИНА

ИНФОРМАЦИЈА О СТАЊУ ПУТЕВА

НА ПОДРУЧЈУ ГРАДА БИЈЕЉИНА

Управљање, одржавање, грађење и заштита локалних, некатегорисаних путева и градских улица је дјелатност од посебног интереса за Град. Мрежу саобраћајница на подручју Града Бијељина којом управља Одјељење за стамбено-комуналне послове и заштиту животне средине чини 259 км локалних путева, саобраћајнице-улице у граду Бијељини и око 1.500 км некатегорисаних путева. На подручју Града Бијељина поред градских улица најзначајнији су локални путеви, којих укупно има 55 од чега је око 207,45 км са асфалтним застором и око 51,43 км са макадамским коловозом. На тај начин је обезбијеђено да свако село, односно мјесна заједница има асфалтни пут до центра села. У задњих неколико година вршено је асфалтирање некатегорисаних путева чиме су готово сви већи засеоци повезани асфалтним путем. Градске саобраћајнице чини 221 улица, од чега је 170 асфалтних улица са свом пратећом инфраструктуром (кишна канализација, тротоари, вертикална, хоризонтална и свјетлосна сигнализација и јавна расвјета).

Редовним одржавањем путне мреже на подручју Града Бијељина Одјељење за стамбено-комуналне послове и заштиту животне средине настоји да осигура сигуран и ефикасан систем и мрежу путева на територији Града Бијељина који задовољавају потребе свих грађана и корисника путева, те да се омогући, на одржив начин, сигурно и ефикасно кретање људи и робе, развојем, поправљањем и одржавањем путне мреже са свим њеним компонентама.

- ЛОКАЛНИ ПУТЕВИ

Стање локалних путева

На подручју Града Бијељина протеже се 55 локалних путева укупне дужине 258,88 км од чега је 51,43 км са макадамском подлогом, а 207,45 км са асфалтним застором.

|  |  |  | Дужина у km |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Укупно (2+3+4) |  | 258.880 |
| 2 | Савремени коловоз | свега | 207,45 |
|  |  | асфалт | 207,45 |
|  |  | бетон | 0.000 |
|  |  | коцка | 0.000 |
| 3 | Туцаник |  | 51,43 |
| 4 | Земљани |  | 0.000 |

Табела 1. Локални путеви по врсти коловоза (стање крајем 2017. године)

|  | Укупно (3+4) | Стални | Привремени |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Укупно | 35 | 35 |  |
| Од 5 m до 10 m дужине | 13 | 13 |  |
| Од 10 m до 30 m дужине | 21 | 21 |  |
| Преко 30 m дужине | 1 | 1 |  |

Табела 2.  Мостови – број (стање крајем 2017. године)

Како је иза нас зимски период већи дио локалних путева са макадамском подлогом налази се у лошем стању, због чега је Одјељење за стамбено-комуналне послове и заштиту животне средине благовремено у складу са Законом о јавним набавкама („Службени гласник БиХ“, број: 39/14) путем отвореног поступка, покренуло јавну набавку СКП-13 (4 Лота)/18, која се односе на Одржавање-пошљунчавање локалних макадамских путева и градских макадамских улица на подручју Града Бијељинa. Јавна набавка је планирана да се реализује кроз четири лота и то:

- ЛОТ 1 Одржавање - пошљунчавање локалних макадамских путева - ИСТОЧНИ ДИО ГРАДА БИЈЕЉИНА

- ЛОТ 2 Одржавање - пошљунчавање локалних макадамских путева - ЗАПАДНИ ДИО ГРАДА БИЈЕЉИНА

- ЛОТ 3 Одржавање - пошљунчавање локалних макадамских путева - СЈЕВЕРНИ  ДИО ГРАДА БИЈЕЉИНА

- ЛОТ 4 Одржавање - пошљунчавање ГРАДСКИХ макадамских улица

Годишњим планом јавних набавки Града Бијељина за 2018. годину за горе наведене услуге планирана је јавна набавка у укупном износу од 145.000,00 КМ односно за Лот 1 – 42.500,00 КМ, за Лот 2 – 52.500,00 КМ, за Лот 3 – 25.000,00 КМ и  за Лот 4 – 25.000,00 КМ.

Поступак јавне набавке је проведен и у току је потписивање уговора са најповољнијим понуђачима након чега ће се кренути у реализацију закључених уговора, а све како би се стање локалних макадамских путева довело на ниво за несметано функционисање саобраћаја.

На локалним путевима са асфалтним застором, након зимског периода појавио се очекивани број ударних рупа. Одјељење за стамбено-комуналне послове и заштиту животне средине благовремено је покренуло јавну набавку СКП-н-02(2 лота)/17 која се односи на Радове на санацији ударних асфалтних рупа на подручју Града Бијељина. Након проведеног поступка јавне набавке са најповољнијим понуђачима радова закључени су уговори и то за:

- Лот 1 Радови на санацији (крпљењу) ударних асфалтних рупа у Граду Бијељина и Јањи, уговор је закључен са извођачем радова ДОО „Бијељина пут“ Бијељина, вриједност уговора износи 69.858,36 КМ и

- Лот 2 Радови на санацији (крпљењу) ударних асфалтних рупа на локалним и некатегорисаним путевима на подручју Града Бијељина, уговор је закључен са извођачем радова ДОО „Радиша“ Бијељина, вриједност уговора износи 99.994,98КМ.

Током мјесеца марта, одмах након задњег снијега, изабраном извођачу радова издат је налог да крене са активностима на санацији ударних рупа на локалним путевима. У складу са планом рада са приоритетима одржавања и санације (крпљења) ударних рупа на локалним путевима до сада су извршени радови на крпљењу асфалтних рупа на локалном путу Л-5 (Бијељина-В.Обарска-Г.Црњелово-Суботиште), Л-4 (Бијељина-Батковић-Клис) и Л-7 (Љељенча-Г.Ћађавица) и други путни правци у скалду са планом.

Радови на санацији (крпљењу) ударних асфалтних рупа на локалним путевима на подручју Града Бијељина ће се интезивирати у наредном периоду.

На локалним путевима са асфалтним застором у току 2017. године је обављено  кошење и уређење  путних појаса у два циклуса у циљу обезбјеђивања веће прегледности, пропусне моћи и проходности путева. Кошење-уређење путних појаса на подручју Града Бијељина је спроведено путем три уговора, при чему је извршено укупно кошење од 816.600 м2 путног појаса у два циклуса, а за чије потребе је утрошено 53.503,63 КМ.

Током 2017. године извођени су радови на одржавању локалних путева у виду скидања наноса са надраслих банкина које су се накупиле дугим низом година, а које спречавају попречну одводњу са коловоза чиме се вода, а у зимским условима и лед, дуготрајно задржавају на коловозу и тиме се максимално угрожава безбједност саобраћаја. Поред ове врсте активности, одржавање локалних путева је обављано у виду израде пропуста разних профила, ископа подужних канала, ископа дренажних канала и друго, предметни радови на одржавању локалних путева изводиће се и током 2018. године.

Каналисање путева у циљу подужне и попречне одводње воде са коловоза и трупа пута је на локалним и некатегорисаним путевима у току 2017. године извршено у виду прочишћавања путних јарака (0,35 м3/м1) у дужини од 750м1, ископ земље за подужне и попречне новоископане јарке потпуног профила (0,7 м3/м1) у дужини од 13.993м1, са радом механизације-багера у износу од 238,5 часова, а за све је утрошено 38.798,80 КМ.

Што се тиче саобраћајне сигнализације, хоризонтална сигнализација је урађена на готово свим локалним путевима гдје је постојала потреба за овом врстом активности, а како је то дефинисано Законом и правилником о одржавању путева. У 2017. години обновљена је хоризонтална саобраћајна сигнализација на локалним путевима при чему су обиљежене пуне линије у дужини од 31.000м1 и испрекидане линије у дужини од 58.400м1. Укупна вриједност пружених услуга на обиљежавању хоризонталне саобраћајне сигнализације на локалним путевима износи 29.776,50 КМ. Што се тиче вертикалне сигнализације иста је на појединим локалним путевима готово у потпуности постављена, а прије свега на дионицама са асфалтним застором. Тренутно се на годишњем нивоу на путеве уграђује око 100 саобраћајних знакова. Напомињемо да је путоказна сигнализација готово у потпуности постављена на свим локалним путевима.

До сада је Одјељење за стамбено-комуналне послове и заштиту животне средине расписало све јавне набавке за изборе најповољнијих понуђача, а које се односе на радове редовног одржавања путева и улица на подручју Града Бијељина и то:

- Одржавање- пошљунчавање локалних макадамских путева и градских макадамских улица на подручју Града Бијељина СКП-13(4 лота)/18,

- Одржавање - пошљунчавање некатегорисаних путева на подручју Града Бијељина СКП-19/18,

- Радови на санацији  ударних асфалтних рупа  на подручју Града Бијељина СКП-н-02(2 лота)/17 (закључени уговори са најповољнијим понуђачима),

- Редовно одржавање локалних и некатегорисаних путева и градских улица на  подручју Града Бијељина СКП-15(2 лота)/18,

- Изградња и одржавање хоризонталне саобраћајне сигнализације на подручју Града Бијељина СКП-16(4 лота)/18,

- Изградња и одржавање вертикалне саобраћајне сигнализације на подручју Града Бијељина СКП-27/17 (закључен уговор са најповољнијим понуђачем),

- Кошење-уређење путних појаса и кошење амброзије на подручју Града Бијељина СКП-20(4 лота)/18,

- Редовно одржавање свјетлосне саобраћајне сигнализације на подручју Града Бијељина СКП-11/17 (закључен уговор са најповољнијим понуђачем).

Уговори који су потписани на основу горе наведених јавних набавки се већ реализују. За јавне набавке које се односе на  Одржавање - пошљунчавање локалних макадамских путева и градских макадамских улица на подручју Града Бијељина, Одржавање - пошљунчавање некатегорисаних путева на подручју Града Бијељина, Редовно одржавање локалних и некатегорисаних путева и градских улица на  подручју Града Бијељина, Изградња и одржавање хоризонталне саобраћајне сигнализације на подручју Града Бијељина и Кошење-уређење путних појаса и кошење амброзије на подручју Града Бијељина у току је провођење поступка јавне набавке и закључивања уговора са најповољнијим понуђачима након чега ће се кренути у реализацију истих.

У 2018. години наставиће се активности на асфалтирању локалних путева и дионица, у складу са захтјевима који су пристигли од стране заинтересованих мјесних заједница или група грађана, те у складу са расположивим средствима у буџету Града.

Као и код некатегорисаних, тако се и код локалних путева у последње вријеме јавља проблем "заштите путева". Наиме многи мјештани врше узурпацију путног појаса, засипају канале, заоравају банкине и коловоз, износе земљу на коловоз приликом обраде земље, не сасјецају растиње и дрвеће на међама између пута и парцела, нелегално граде масивне ограде и објекте којим умањују прегледност и угрожавају безбједност саобраћаја. У циљу заштите путева неопходно је обуставити ову негативну активност и праксу. Сама активност комуналне полиције у овом моменту није довољна да би се сва путна мрежа на подручју града квалитетно заштитила. У том циљу неопходна је сарадња инспектора, мјесних заједница и нарочито судова.

- НЕКАТЕГОРИСАНИ ПУТЕВИ

Што се тиче некатегорисане путне мреже на подручју Града Бијељина протеже се мрежа од око 1.500 километара некатегорисаних путева или у просјеку 27 километара некатегорисаних путева по мјесној заједници. Највећи дио ове мреже је са макадамском подлогом, тако да је ова категорија путева у најлошијем стању. На већини некатегорисаних путева потребно је извршити насипање шљунком да би се ојачала коловозна конструкција, затим извршити каналисање у циљу подужне и попречне одводње воде са израдом бетонских пропуста, а на десетине мјеста извршити изградњу мостова. Већина путне мреже је зарасла дрвећем, шибљем и коровом тако да би се у сарадњи са мјештанима и припадницима комуналне полиције овај посао морао одрадити.

У 2017. години изведен је мањи обим радова на пошљуначавању и гредерисању некатегорисаних пута, приликом чега је за санацију-пошљунчавање некатегорисаних путева на подручју Града Бијељина уторшено 3.800м3 шљунка и 80 часова рада грејдера. Укупна вриједност изведених радова у 2017. години за санацију-пољшунчавање некатегориснаих путева износи 34.407,36 КМ.

У току је провођење јавне набавке СКП-19/18, која се односи на Одржавање - пошљунчавање некатегорисаних путева на подручју Града Бијељина током 2018. године. Одмах након окончања поступка јавне набавке и потписивања уговора са изабраним извођачем радова кренуће се са санацијом некатегорисаних путева. Поред горе наведене јавне набавке Одјељење за стамбено-комуналне послове и заштиту животне средине је Планом јавних набавки за 2018. годину планирало јавну набавку СКП-18/18 која се односи на Санацију макадамских некатегорисаних путева на подручју Града Бијељина са учешћем грађана. Предметном јавном набавком предвиђено је да у реализацији исте учествују грађани у износу 50% вриједности радова док ће Градска управа финанисрати дио радова у износу 50%.

Да би се стање некатегорисане путне мреже подигло на већи ниво, поред ангажмана Града потребно је континуирано учешће мјештана за улагање у модернизацију истих, јер улагање само од градских органа не може бити довољно да би се стање ове путне мреже довело на задовољавајући ниво. Поред тога, одговорност мјештана према путевима и путним објектима била би много већа.

Посебан проблем код некатегорисаних путева је заштита истих. Евидентно је да многи мјештани врше узурпацију путног појаса, засипају канале, заоравају банкине и коловоз, износе земљу на коловоз приликом обраде земље, не сасјецају растиње и дрвеће на међама између парцела, и др. У циљу заштите путева неопходно је обуставити ову негативну активност.

У 2017. години вршена је санација-крпљење ударних асфалтних рупа на појединим дионицама некатегорисаних путева са асфалтном подлогом, али због недостатка финансијских средстава санација-крпљење ударних асфалтних рупа на некатегорисаним путевима није урађено у потпуности. На некатегорисаним путевима са асфалтном подлогом у 2018. години наставиће се са радовима на санацији-крпљењу ударних рупа , у складу са расположивим финансијским средствима, а све како би се наставило континуирано одржавање мреже некатегорисаних путева са асфалтном подлогом.

Остале активности, као што су уградња вертикалне сигнализације, послови зимске службе, израда пропуста и путних јарака, кошење путних појаса и др. су активније рађене у посљедних 5-6 година у односу на претходне године и сигурно је да ће се поменута тенденција наставити и у овој и наредним годинама.

Поред радова редовног одржавања у 2018. години су предвиђени радови који се односе на асфалтирање појединих некатегорисаних путева, а све према усвојеном Програму изградње комуналне инфраструктуре за 2018. годину.

- ГРАДСКЕ УЛИЦЕ

Што се тиче улица у насељу, односно градских улица, на подручју града протеже се улична мрежа у дужини од око 120 километара. У овом моменту извршено је крпљење најоштећенијих локалитета на градским улицама, а остали дио ће се континуирано радити у наредном периоду. Иначе иза нас је зимски период у којем је утрошена велика количина соли која је у највећој мјери и допринјела отварању ударних рупа и то прије свега на дионицама са дотрајалом коловозном конструкцијом. У складу са Планом рада са приоритетима одржавања и санације (крпљења) ударних рупа на градским улицама у 2018. години до сада је извршено крпљење ударних асфалтних рупа у сљедећим улицама: Живојина Мишића, Димитрија Туцовића, Милоша Обилића, Раје Бањичића, Стефана Дечанског, Вука Караџића, Кнез Иве од Семберије, Српске Добровољачке Гарде и друге улице на подручја Града на којима је била неопходна хитна интервенција.

Напомињемо да се значајна средства  улажу у одржавање - крпљење  ударних асфалтних рупа, тако да би се са већим обимом реконструкције путева смањила улагања у одржавање, а повећала улагања у инвестиције.

Већина макадамских улица у граду је у лошем стању, одмах након закључивања уговора са најповољнијим понуђачем радова, у поступку јавне набавке која се односи на Одржавање-пошљунчавање локалних макадамских путева и градских макадамских улица на подручју Града Бијељина СКП-13(4 лота)/18, кренуће се са грејдерисањем и пошљунчавањем односно санацијом градских макадамских улица.

Што се тиче свјетлосне сигнализације, задњих година у модернизацију је уложено много више него раније. У овом моменту у Бијељини је семафоризовано 8 раскрсница и локација, док су нпр. илустрације и поређења ради, 2004. године у Бијељини у функцији биле само 3 семафоризоване раскрснице. Одјељење за стамбено-комуналне послове и заштиту животне средине је Планом јавних набавки за 2018. годину планирало јавну набавку СКП-38/18 која се односи на Уградњу  семафорског уређаја на подручју града Бијељина (ул. 1. маја – Д. Барањина). Уградњом свјетлосне сигнализације на раскрсници ул. 1. маја – ул. Душана Барањина у великој мјери побољшаће се безбједност саобрћаја на поменутој расксрници.

У 2017. годнини на укрштању улица Николе Тесле, 27. марта, Жртава фашистичког терора и Српске војске извршена је реконструкција постојеће четворокраке раскрснице у кружну раскрсницу (кружна раскрсница „Блед“). Такође у 2018. години планирана је изградња кружне раскрснице на укрштању улица Милоша Обилића, Сремска, Раје Бањичића и Живојина Мишића (кружна раскрсница „Жељезничка станица“). Реконструкцијом постојећих раскрсница односно изградњом кружних раскрсница на наведеним локацијама убрзаће се проток возила и повећати безбједност учесника у саобраћају на двије раскрснице са великим интезитетом саобраћаја.

У 2018. години наставиће се активности на асфалтирању и модернизацији градских улица у складу са расположивим средствима у буџету Града.

Са свим извршеним и планираним активностима на модернизацији и проширењу уличне мреже допринјеће се ефикаснијем, безбједнијем, комфорнијем и функционалнијем одвијању како моторног саобраћаја тако и саобраћаја пјешачких токова.

Што се тиче хоризонталне саобраћајне  сигнализације на градским улицама на подручју Града Бијељина у 2017. години извршене су услуге на фарбању и обиљежавању у сљедећем обиму: пјешачки прелази и остале површине- 1.607м2, пуне линије – 8.620м1, испрекидане линије-24.450м1, једносмјерних стрелица - 65 комада, двосмјерних стрелица - 31 комад, исписивање слова - 83 комада, обиљежавање пјешачких прелаза и шрафура дебелослојним материјалом-двокомпонентном хладном пластиком бијеле боје 160,5м2, обиљежавање стрелица дебелослојним материјалом-двокомпонентном хладном пластиком бијеле боје 4 комада. Укупна вриједност пружених услуга на изради и одржавању хоризонталне саобраћајне сигнализације на градским улицама на подручју Града Бијељина износи 23.513,78 КМ.

Посматрајући вертикалну сигнализацију (саобраћајни знаци) задњих 10-так година се континуирано врши замјена старих и постављање нових саобраћајних знакова. Задњих неколико година на уличној мрежи Града Бијељина угради се око 100 нових саобраћајних знакова годишње.

Истакли би проблем са уништавањем и отуђењем вертикалне саобраћајне сигнализације (саобраћајних знакова) који у задње вријеме поприма све веће размјере, тако да се један дио средстава поново троши за саобраћајне знакове који су већ уграђени тј. набављени. У том смислу би институције као што су комунална и општа полиција требале посветити више пажње на очувању ових друштвених добара и санкционисати све оне који на било који начин уништавају саобраћајну сигнализацију.

На подручју Града Бијељина у току су радови на изградњи канализационог система у склопу „ОРИО“ пројекта. Наведени пројекат представља капитални пројекат односно један од најважнијих пројеката који се проводи на подручју Града Бијељина. У склопу изградње фекалне канализације кроз „ОРИО“ пројекат у 2018. години извршиће се реконструкција одређеног  броја  улица на градској уличној мрежи. Улична мрежа на којој се изводе радови на изградњи фекалне канализације кроз пројекат „ОРИО“  подјељена је на 10 зона. На реализацији наведеног пројекта ангажована су два извођача радова. Због обима радова један дио уличне мреже је затворен, саобраћај је преусмјерен алтернативним путевима, а кретање возила у зонама у којима се тренутно изводе радови је у потпуности онемогућено или отежано што проузрокује успорено одвијање саобраћаја кроз центар Града.

НАЧЕЛНИК ОДЈЕЉЕЊА

Томица Стојановић, дипл.инж.саобраћаја