Република Српска

ОПШТИНА БИЈЕЉИНА

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ

Одјељење за стамбено- комуналне послове

и заштиту животне средине

Број:02/3- 37-1-690/12

Датум: 18.04.2012. године

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ

БИЈЕЉИНА

ИНФОРМАЦИЈА О СТАЊУ ПУТЕВА НА ПОДРУЧЈУ ОПШТИН БИЈЕЉИНА

ЛОКАЛНИ ПУТЕВИ

Стање локалних путева

На подручју Општине Бијељина протеже се 55 локалних путева укупне дужине 258,88 km од чега је 66,915 km са макадамском подлогом, а 191,965 km са асфалтним застором.

|  |  |  | Дужина у km |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Укупно (2+3+4) |  | 258.880 |
| 2 | Савремени коловоз | свега | 191,965 |
|  |  | асфалт | 191,965 |
|  |  | бетон | 0.000 |
|  |  | коцка | 0.000 |
| 3 | Туцаник |  | 66,915 |
| 4 | Земљани |  | 0.000 |

Табела 1. Локални путеви по врсти коловоза (стање крајем 2011. године)

|  | Укупно (3+4) | Стални | Привремени |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Укупно | 34 | 34 |  |
| Од 5 m до 10 m дужине | 12 | 12 |  |
| Од 10 m до 30 m дужине | 22 | 22 |  |
| Преко 30 m дужине | 0 | 0 |  |

Табела 2.  Мостови – број (стање крајем 2011. године)

Иза нас је зимски период који је карактеристичан са великом количином падавина које негативно утичу на коловозну конструкцију. Поред тога употребљене су веће количине соли и ризле са циљем спречавања настанка поледице, а у сврху безбједног одвијања саобраћаја.

Један дио локалних путева са макадамском подлогом  је био у лошем стању те је у вези са тим у марту мјесецу извршено грејдерисање појединих локалних путева тако да је стање доведено на потребан ниво за несметано функционисање саобраћаја. Иначе за потребе редовног одржавања-пошљунчавање локалних макадамских путева расписана је јавна набавка за избор најповољнијег извођача, те за око мјесец дана ће се моћи кренути у реализацију  свих планираних активности.

Након зиме, у фебруару-марту мјесецу, на локалним путевима са асфалтним застором вршено је интервентно санирање-крпљење ударних рупа на најфреквентнијим путевима.

На локалним путевима са асфалтним застором, након зимског периода појавио се очекивани број ударних рупа те је у складу са тим благовремено расписана јавна набавка и изабран најповољнији извођач са којим је у току потписивање уговора.

На путевима са асфалтним застором у току 2011. године, и то у два наврата, вршило се кошење и уређење путних појаса у циљу обезбјеђивања веће прегледности, као и каналисање истих у циљу подужне и попречне одводње воде са коловоза и трупа пута тако да је на локалним путевима каналисано више од 10 km путних јарака. Такође, и на појединим макадамским дионицама гдје је вегетација више набујала и израсла и гдје је више била угрожена безбједност саобраћаја, у виду смањене прегледности, вршило се кошење и сјечење корова и дрвећа.

Сматрамо да ће се за неколико година вертикална сигнализација уградити на све локалне путеве, прије свега на дионице са асфалтним застором, а затим и на дионице са макадамском подлогом. Тренутно се на годишњем нивоу на путеве уграђује око 100 саобраћајних знакова. Што се тиче путоказне сигнализације иста је готово у потпуности постављена.

Што се тиче хоризонталне сигнализације иста је урађена на свим путевима како је то дефинисано Законом и Правилником о одржавању путева.

До сада је Одјељење расписало све тендере за изборе најповољнијих извођача, а који се односе на радове редовног одржавања путева и улица на подручју општине Бијељина и то:

- Одржавање - пошљунчавање локалних макадамских  путева и градских

макадамских улица на подручју општине Бијељина (4 лота);

- Одржавање - пошљунчавање некатегорисаних макадамских  на подручју општине Бијељина (5 лотова)

- Редовно одржавање локалних и некатегорисаних путева и градских улица на

подручју општине Бијељина (2 лота);

- Изградња и одржавање хоризонталне саобраћајне сигнализације на подручју

општине Бијељина;

- Изградња и одржавање вертикалне саобраћајне сигнализације на подручју

општине Бијељина;

- Кошење-уређење путних појаса на подручју општине Бијељина;

- Радови на санацији ударних асфалтних рупа на подручју општине Бијељина

(2 лота);

- Редовно одржавање свјетлосне саобраћајне сигнализације на подручју општине Бијељина;

Поједини поступци су још увијек у току, док су поједини окончани и у поступку је потписивање уговора.

Поред радова редовног одржавања, у 2012. години је предвиђен и значајан обим радова који се односе на асфалтирање и реконструкцију локалних путних праваца, а све према инвестиционом програму СО Бијељина.

Дионице локалних путних праваца предвиђене за асфалтирање и реконструкцију за које је спроведена процедура и потписани уговори су сљедеће:

- Асфалтирање дијела локалног пута Л-1 пута који повезује двије мјесне заједнице Глоговац и Модран, дужине 2.500,00 m;

- Асфалтирање дијела локалног пута Л-2 у  М.З. Бјелошевац, укупне дужине 420,00 m;

- Асфалтирање, рeконструкција и пресвлачење дијела локалног пута Л-5 (Бијељина-В.Обарска- Г.Црњелово), дужине од 4.300,00 м1;

- Асфалтирање-реконструкција и пресвлачење дијела локалног пута Л-6 (Д.Драгаљевац-С.Драгаљевац, дужине 2000 м1;

- Асфалтирање-пресвлачење дијела локалног пута Л-17 (В.Обарска-Градац), дужине 1800 м1;

- Асфалтирање дијела локалног пута Л-37 (Љељенча- Ковачићи), дужиние 600м1;

- Асфалтирање дијела локалног пута Л-40 (Доња Чађавица М14.1-С.Чађавица Л-12) у дужини од 900 м1;

Дионице локалних путних праваца предвиђене за асфалтирање и реконструкцију за које је процедура избора извођача у току су сљедеће:

- Асфалтирање дијела локалног пута Л-22 (Бијељина-Бријесница) у дужини од око 720 метара;

- Асфалтирање дијела локалног пута Л-13 (Г.Буковица-Забрђе-граница општине) у дужини од око 500 метара;

- Асфалтирање дијела локалног пута Л-33 (Бијељина АТЦ-Велика Обарска) у дужини од око 1050 метара;

- Асфалтирање дијела локалног пута Л-20 у МЗ "Г. Чађавица" у дужини од око 850м1;

- Асфалтирање-реконструкција и пресвлачење дијела локалног пута Л-3 (Трњаци-Бродац) у дужини од око 2000 метара;

- Асфалтирање дијела локалног пута Л-30 у МЗ Доњи Драгаљевац у дужини од око 700 м1;

- Изградње и асфалтирање пјешачко-бициклистичке стазе поред локалног пута Л-4 (Бијељина-Батковић) односно у ул. Семберских ратара у дужини од око 800м1;

У овом моменту се већ изводе радови на Асфалтирање, рeконструкција и пресвлачење дијела локалног пута Л-5 (Бијељина-В.Обарска- Г.Црњелово), дужине од 4.300,00 м1 као и радови на изградњи новог моста преко канала Дашница, чиме ће се увелико побољшати безбједност одвијања саобраћаја, а и сама проходност пута на предметној локацији.

У овој години је планирана реконструкција и проширење постојећег моста на локалном путу Л-11 у МЗ Суво Поље за шта је окончана набавка и у току је процедура потписивања уговора.

Као и код некатегорисаних, тако се и код локалних путева у последње вријеме јавља проблем "заштите путева". Наиме многи мјештани врше узурпацију путног појаса, засипају канале, заоравају банкине и коловоз, износе земљу на коловоз приликом обраде земље, не сасјецају растиње и дрвеће на међама између пута и парцела, нелегално граде масивне ограде и објекте којим умањују прегледност и угрожавају безбједност саобраћаја. У циљу заштите путева неопходно је обуставити ову негативну активност и праксу. Сама активност комуналне полиције у овом моменту није довољна да би се сва путна мрежа на подручју општине квалитетно заштитила. У том циљу неопходна је сарадња инспектора, мјесних заједница и нарочито судова.

У 2011. години извршена је изградња-модернизација локалне путне мреже у дужини од 2.114,00 м1.

НЕКАТЕГОРИСАНИ ПУТЕВИ

Што се тиче некатегорисане путне мреже на подручју општине Бијељина протеже се око 1.500 km или у просјеку 27 km по мјесној заједници. Највећи дио ове мреже је са макадамском подлогом, тако да је ова категорија путева у најлошијем стању. На већини њих потребно је извршити насипање шљунком да би се ојачала коловозна конструкција, затим извршити каналисање у циљу подужне и попречне одводње воде са израдом бетонских пропуста, а на десетине мјеста извршити изградњу мостова. Већина путне мреже је зарасла дрвећем, шибљем и коровом тако да би се у сарадњи са мјештанима и комуналном полицијом овај посао морао одрадити, превасходно због освјетљавања и провјетравања истих, што је у директној вези са квалитетнијом  коловозном  конструкцијом.

У 2011. години на некатегорисане путеве је предвиђено извожење шљунка-пошљунчавање, међутим због недовољних буџетских средстава ова јавна набавка није расписана. Проблем је настао када је са ове ставке 100.000 КМ искориштено за санацију прошлогодишњих поплава. Може се рећи да је том приликом извршено готово у потпуности пошљунчавање некатегорисаних путева у Мјесним Заједницама: Амајлије, Попови, Дворови и Јања и дјелимично у Тријешници, Дијеловима,  Даздареву и др. У сарадњи са малим бројем мјесних заједница извршено је заједничко суфинансирање у циљу пошљунчавања некатегорисаних путева (МЗ Црњелово Доње и Горње, МЗ Вршани и МЗ Јања).

У овом тренутку, с обзиром да је иза нас зимски период са великом количином падавина са употребом абразивних материјала, већина путних праваца је у лошем стању.

Управо због свега овога ове године је неопходно наставити активности на одржавању мреже некатегорисаних путева, тако што би се извезла планирана  количина шљунчаног материјала и појачао рад на гредерисању, а све у складу са програмом рада који је СО Бијељине усвојила за ову годину. Да би се стање подигло на већи ниво, поред ангажмана Општине потребна је континуирано учешће мјештана за улагање у модернизацију истих, јер улагање само од општинских органа не може бити довољбно да би се стање ове путне мреже довело на задовољавајући ниво. Поред тога, одговорност мјештана према путевима и путним објектима била би много већа.

Посебан проблем код некатегорисаних путева је заштита истих. Евидентно је да многи мјештани врше узурпацију путног појаса, засипају канале, заоравају банкине и коловоз, износе земљу на коловоз приликом обраде земље, не сасјецају растиње и дрвеће на међама између парцела, и др. У циљу заштите путева неопходно је обуставити ову негативну активност.

У 2011. години наставило се са радовима на санацији-крпљењу ударних рупа као и у предходним годинама, што раније није био случај, што значи да се полако почиње са континуираним одржавањем некатегорисаних асфалтних путева.

Остале активности, као што су уградња вертикалне сигнализације, послови зимске службе, израда пропуста и путних јарака, кошење путних појаса и др. су активније рађене у 2011. години у односу на претходне године и сигурно је да ће се поменута тенденција наставити и у овој и наредним годинама.

Поред радова редовног одржавања, у 2012. години је предвиђен и значајан обим радова који се односе на асфалтирање појединих некатегорисаних путева, а све према инвестиционом програму СО Бијељина.

Дионице некатегорисаних путних праваца предвиђене за асфалтирање за које је процедура избора извођача у току су сљедеће :

- Асфалтирање дијела некатегорисаног пута у МЗ Д.Буковица до границе са Брчко Дистрихтом у дужин од око 680 метара;

- Асфалтирање мреже некатегорисаних путева у МЗ Дворови - Нови Дворови у дужини од око 990 м1;

- Асфалтирање некатегорисаног пута у МЗ Вршани - поред гробља у дужини од око 400 м1 и пјешачко бициклистичка стаза у дужини од око 180 м1;

- Асфалтирање дијела некатегорисаног пута Г. Загони – С. Загони од Савића до Његовановића у дужини од око 710м1;

- Асфалтирање дијела некатегорисаног пута у МЗ Патковача у дужин од око 1050 метара;

- Афалтирање-реконструкција и пресвлачење некатегорисаног пута М.З. Дворови (пут Дворови-Тријешница) у дужини од око 540 м1;

У 2011. години извршена је изградња-модернизација некатегорисане путне мреже у дужини од 12.016,59 метра.

ГРАДСКЕ УЛИЦЕ

Што се тиче улица у насељу, односно градских улица, на подручју града протеже се улична мрежа од око 120 km. У овом моменту асфалтне улице у граду су у већем дијелу саниране, односно извршено је крпљење ударних рупа, а остали дио ће се урадити у наредном периоду. Иначе иза нас је зимски период у којем је утрошена велика количина соли која је у највећој мјери и допринијела отварању ударних рупа и то прије свега на дионицама са дотрајалом коловозном конструкцијом. И у току самог зимског периода вршена је санација-крпљење ударних рупа на најкритичнијим мјестима помоћу тзв. „покретне кухиње“ за рециклажу асфалта на лицу мјеста.

Напомињемо да се значајна средства  улажу у одржавање - крпљење  ударних асфалтних рупа, тако да би се са већим обимом реконструкције путева смањила улагања у одржавање, а повећала у инвестиције.

У 2012. години планира је изградња и реконструкција сљедећих улица:

- Реконструкција Комитске улице у дужини од око 730 метар, са тротоаром, бициклистичком стазом, расвјетом, кишном канализацијом и зеленим појасом;

- Асфалтирање дијела улице Светозара Ћоровића, дужине 630,00 м1;

- Асфалтирање дијела Улице Илије Гарашанина у М.З. Ново насеље, дужине 370,00 м1;

- Асфалтирање-пресвлачење дијела ул. К.И. од Семберије у дужини од око 570 метара, са тротоаром 80м1и једним аутобуским стајалиштем;

- Асфалтирање улице Вука Караџића у М.З. Jaња, укупне дужине 370,00 m;

- Асфалтирање Солунске улице у М.З. Jaња, укупне дужине 350,00 m;

- Санације асфалтираног дијела Лешничке улице М.З. Jaња у дужини од 1400 м;

- Асфалтирање дијела Херцеговачке улице у М.З. Jaња, укупне дужине 335,00m;

- Асфалтирање дијела улице Милоша Обилића у М.З. Дашница, укупне дужине 55,00 m;

- Асфалтирање дијела улице Филип Вишњић у М.З. Филип Вишњић, укупне дужине 105,00 m.

Поред напријед наведеног, планирани су и радови на изградњи пјешачко бициклистичких стаза и то:

  - Наставак изградње пјешачко-бициклистичке стазе у ул. Стефана Дечанског у дужини од око 560 м1;

  - Изградње и асфалтирање пјешачко-бициклистичке стазе у ул. С.Д.Гарде-насеље Пет Језера око 600 м1;

  - Изградње и асфалтирање пјешачко-бициклистичке стазе у ул. Пантелинска у дужини од око 800 м1

Већина макадамских улица у граду је била је у лошем стању те је у вези са тим већ дијелом вршено грејдерисање  и дјелимично пошљунчавање макадамских улица I и II реда, док ће се све остале које спадају у категорије улица са мањим обимом саобраћаја (краће, уске и неприступачне улице) санирати и грејдерисати након избора извођача радова, а за потреба којих је већ расписана јавна набавка.

Што се тиче свјетлосне сигнализације, задњих година у модернизацију је уложено много више него раније. У овом моменту, у Бијељини је семафоризовано 7 раскрсница, док су нпр. илустрације и поређења ради, 2004. године у Бијељини у функцији било само 3 семафоризоване раскрснице. Почетком 2011. године приступило се санацији оштећеног управљачког урећаја на семафоризованој раскрсници улица Београдска-Живојина Мишића-Димитрија Туцовића, а до чијег оштећења је дошло усљед саобраћајне незгоде, тако да је у овом моменту предметна раскрсница у функцији.

У 2011. години урађено је неколико капиталних инвестиција које су веома битне за саму уличну мрежу града Бијељине. У те инвестиције спадају сљедећи радови:

- Асфалтирање уличне мреже у дужини од 3.094,00 метара;

- Реконструкција тротоара у ул. Српске војске дужине око 900 метара;

- Просијецање и изградња нове улице од ул. Краља Драгутина (насеље 5. језера) до ул. Комитска, дужине 1100 метара, са тротоаром, расвјетом и зеленим појасом;

Са свим извршеним и планираним активностима на модернизацији и проширењу уличне мреже допринијет ће се ефикаснијем, безбједнијем, комфорнијем и функционалнијем одвијању како моторног саобраћаја тако и саобраћаја пјешачких токова.

Поред тога и изградња III фазе обилазнице ће допринијети бољој саобраћајно слици града Бијељина. Истакли би да је општина Бијељина урадила све послове за које је надлежна, а то је израда пројектне документације, вршење експопријације и прибављање свих дозвола за грађење, гдје је Општина упутила захтјев Министарству грађевинарства за издавање исте. У овој 2011. години се очекује изградња ове фазе обилазнице, чиме би се обилазница око Бијељине у потпуности завршила. Укупно инвестирана средства општине Бијељина везана за овај пројекат износе око 3.500.000,00 КМ.

Такође, покренута је иницијатива да се у овој години у сарадњи са ЈП "Путеви РС" реконструише дио ул. Српске војске, у дужини од око 200 метара, чиме ће се у потпуности реконструисати улице магистралног карактера које пролазе кроз град.

Са наставком изградње фекалне канализације приликом чега се у потпуности реконструишу тј. асфалтирају коловозне конструкције, стање градских улица ће се у наредних неколико година засигурно подићи на један завидан ниво, с обзиром да су одређене улице у веома лошем стању.

У овом моменту се изводе радови на изградњи фекалне канализације у улицама Жртава фашистичког терора, Кнеза Милоша, Галац, Софке Николић, Карађорђева, Атинска и Патријарха Павла и Потпоручника Смајића.

Посматрајући вертикалну сигнализацију (саобраћајни знаци) задњих 5- 6 година се континуирано врши замјена старих и постављање нових знакова. Задњих неколико година на уличној мрежи града  Бијељине  угради се око 150 нових саобраћајних знакова годишње.

Истакли би проблем са уништавањем и отуђењем саобраћајних знакова који у задње вријеме поприма све веће размјере, тако да се један дио средстава поново троши за знакове који су већ уграђени тј. набављени. У том смислу би институције као што су комунална и општа полиција требале посветити више пажње на очувању ових друштвених добара и санкционисати све оне који се затекну да уништавају или отуђују саобраћајне знакове.

У склопу свих горе урађених послова, као и послова који се требају урадити у наредном периоду врши ће се изградња паркинга, аутобуских стајалишта, тј. путних објеката, чиме ће стање градске уличне мреже сигурно омогућити квалитетније, тј. безбједније одвијање саобраћаја са повећаним протоком возила и већим интензитетом саобраћаја.

НАЧЕЛНИК ОДЈЕЉЕЊА

Симо Божић, дипл.инж.машинства

Начелник општине Бијељина прихватио је ИНФОРМАЦИЈУ О СТАЊУ ПУТЕВА НА ПОДРУЧЈУ ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА, те је прослеђује Скупштини општине на претрес и усвајање.

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ