А.Д. „ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА“ БИЈЕЉИНА

A.D. „VODOVOD I KANALIZACIJA“ BIJELJINA

Хајдук Станка 20, 76300 Бијељина, Република Српска, БиХ

Тел: +387 (0) 55 226 460; Факс: +387 (0) 55 210 751

Жиро рачун: 194-110-27514001-93 (Прокредит банка, Бијељина)

ЈИБ - (ПИБ): 4(400307860000); Матични број: 1412558

Регистровани капитал: 10.009.225,00 КМ

www.bnvodovod.com  office@bnvodovod.com

Рег. уложак број 3-19 код Окружног привредног суда у Бијељини

СЛУЖБА ЗА ПРОЈЕКТОВАЊЕ И РАЗВОЈ

РЕПУБЛИКА СРПСКА

ГРАД БИЈЕЉИНА

СКУПШТИНА ГРАДА БИЈЕЉИНА

ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА СТАМБЕНО – КОМУНАЛНЕ ПОСЛОВЕ И ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

Н/р начелника Одјељења

Информација о достигнутом степену изградње водоводног система на подручју града Бијељина

Подручје града Бијељина снабдијева се питком водом са изворишта ''Грмић''   које се налази на југоисточном дијелу града Бијељина. На водоводни систем Бијељина прикључена су следећа насеља: град Бијељина, Јања, Ново насеље  Јања, Глоговац, Којчиновац, Горњи Којчиновац, Љесковац, Патковача,  Пучиле, Голо Брдо, Амајлије, Попови, Дијелови, Дворови, Тријешница, Даздарево, Гојсовац, дио насеља Хасе, Обријеж, Батковић, Г. и Д. Црњелово, Г. и Д. Бродац, Остојићево, Велино Село, Велика Обарска и Бријесница.

Становништво осталих насељених мјеста на подручју града Бијељина тренутно се снабдијева водом из сопствених извора, већином плитких индивидуалних копаних или бушених бунара, и локалних водоводних мрежа у насељима Горњи Драгаљевац и Горња Чађавица. У неким мјестима ближе ријеци Сави избушени су дубљи бунари преко којих се узима артерска вода коју становништво користи углавном за пиће. Изузетак је насеље Слобомир на Дрини код Попова које има засебан систем водоснабдијевања. На водоводни систем Бијељине тренутно је прикључено:23987 домаћинстава, 2717 кућних савјета, 656 привредних субјеката, 1864 СЗР, СТР  и осталих субјеката мале привреде. Процјењује се да се са водоводног система снабдијева око 95.000 становника града Бијељина.

# I) ОБЈЕКТИ СИСТЕМА – ОПИС САДАШЊЕГ  СТАЊА

# А) Извориште ''Грмић''

Садашњи инсталисани капацитет изворишта је 550 л/с. Квалитет воде на изворишту је задовољавајући и користи се без кондиционирања. Из превентивних разлога ради се само дезинфекција хлорисањем на самом изворишту. Експлоатациони бунари су смјештени у ограђеној непосредној зони санитарне заштите у којој се спроводе све прописане мјере санитарне заштите. Међутим, имајући у виду чињеницу да град Бијељина нема изграђен систем за одводњу фекалних отпадних вода и да је његова изградња у току, отпадне воде из дијелова насеља гдје није изграђен систем канализације се након таложења у неадекватним септичким јамама преливају у подземље па постоји велика опасност од загађења изворишта, што би било катастрофално за град и остала насеља која се снабдијевају водом са изворишта „Грмић“.

У циљу очувања квалитета воде на изворишту„Грмић“, 2005. године је урађен Програм санитарне заштите изворишта. Обзиром да је истекао рок важења Програма, у току  су активности за израду новог Програма санитарне заштите изворишта „Грмић“.

# Б) Водоводна мрежа

Укупна дужина транспортних и дистрибутивних цјевовода водоводног система Бијељина од пречника ДН63 мм до пречника ДН 500 мм износи око 550 км'. Изграђена водоводна мрежа је од азбест-цементних цијеви, ливено-жељезних, дактилних, ПВЦ и ПЕ цијеви. Уграђене цијеви су за радни притисак 10 бара што систему даје додатну сигурност у раду. Изградњом канализационог система планира се и врши реконструкција постојеће водоводне мреже с циљем отклањања ''уских грла'' и замјена дотрајалих цјевовода. Реконструкцијом постојеће водоводне мреже смањује се старост постојеће водоводне мреже која износи и више од 40 година а као резултат произилази смањење губитака као и боља хидрауличка слика ВДС-а усклађена са садашњим и будућима потребама снабдјевања града Бијељине здравом питком водом.

# Ц) Резервоарски простор

У водоводном систему Бијељина постоји један резервоар – водоторањ, смјештен у центру потрошње, запремине 1.500 м3. У вријеме изградње, 1963. године, капацитет водоторња је био довољан да задовољи изравнавање потрошње у систему, као и резерву воде у случају хаваријских искључења и заштите од пожара.

# II) ПРАВЦИ ДАЉЕГ РАЗВОЈА ВОДОВОДНОГ СИСТЕМА БИЈЕЉИНА

# А) Извориште ''Грмић''

Имајући у виду чињеницу да је процијењени капацитет изворишта око 1.500- 2.000 л/с, треба рећи да је један од приоритетних задатака очување квалитета воде на изворишту, посебно данас када је на Земљи све мање чисте и здраве воде за људску употребу. Регион сјевероисточног дијела Босне и Херцеговине нема довољно изворишта која се могу користити за људску употребу, па је и то разлог више да се извориште ''Грмић'' максимално заштити од загађења.

Први корак на очувању квалитета воде изворишта је спровођење усвојеног урбанистичког плана Бијељине, по којем се средишњи дио непосредне зоне заштите са сјеверне и јужне стране мора проширити да би се спријечило директно загађење бунара усљед обраде и ђубрења земљишта које садашњи власници користе у пољопривредне сврхе ( садашња граница зоне непосредне заштите је удаљена од бунара свега  70 м).

Исто тако, потребно је на вријеме предузети и спровести све прописане мјере дугорочне заштите изворишта од загађења, да би се омогућило проширење експлоатационог поља, а у свему према важећем ''Правилнику о мјерама заштите, начину одређивања и одржавања зона и појасева санитарне заштите подручја на којима се налазе изворишта, као и водних објеката и вода намијењених људској употреби'' ( Сл. Гл. РС број 7 од 08.02.2003.године).

Планирано проширење водоводне мреже захтијева и повећање експлоатационих количина воде на изворишту, а самим тим и бушење нових експлатационих бунара и њихово укључивање у систем. Исто тако, у наредном периоду предвиђа се успостављање аутоматског управљања системом експлоатације, што је још један корак ка сигурнијем и поузданијем раду система.

# Б) Водоводна мрежа

У току ратних  догађања од 1992.-1995.године дошло је до наглог пораста броја становника на подручју града Бијељина. Велика већина становништва које је избјегло са других, ратом захваћених подручја, и привремено се доселило на ово подручје, остало је трајно да живи на подручју града Бијељина. Урбана подручја насеља су знатно проширена, па се указала потреба продужења инфраструктурних објеката – водоводне мреже како би се створили технички услови за прикључење новоизграђених стамбених објеката на водоводну мрежу.

Повећање потрошње у граду, а и у околним насељима захтијева реконструкцију водоводне мреже и отклањање ''уских грла'' у систему која су изазвана тим повећањем потрошње. Постојећи прстен Ø300 који је изграђен прије 20 година у тада периферном дијелу Бијељине сада се налази између новоизграђених објеката и постао је дио дистрибутивне мреже.

Да би се побољшали услови водоснабдијевања у граду, етапно се раде пројекти и изводе се радови на изградњи транспортне и  реконструкцији постојеће дистрибутивне водоводне мреже у склопу изградње канализационог система, у  складу са планираним потребама становништва и индустрије. Уједно се врши  и замјена дионица цјевовода изграђених од азбест-цементних цијеви полиетиленским цијевима, на потезу изградње канализационог система.

Приоритети развоја водоводног система изван градског подручја су следећи:

- Развијање система на сјевероисточном подручју Семберије тј. развијање и завршетак транспортног система на сјевероисточном подручју Семберије (изградња сјеверног прстена од Велике Обарске до Доњег Црњелова (~6100м) и од Трњака (Ружин хан) до насеља Бродац (Сувара) (~3200м)), као и проширење и  изградња дистрибутивне водоводне мреже. На овом подручју живи око 30 хиљада становника. Приоритет овог подручја је и чињеница да на овом простору живи велики број људи који болују од ендемске нефропатије, за коју се претпоставља да је један од  главних узрока хигијенски неисправна вода за пиће која се користи из властитих бунара. Имајући у виду значај овог пројекта, у реализацију пројекта сјеверног прстена се укључила и међународна заједница која је обезбиједила 1 500 000 € донаторских средстава за изградњу дијела дистрибутивне водоводне мреже као и транспортног цјевовода од Дворова до Балатуна. У првој фази реализације овог пројекта изведена је дистрибутивна водоводна мрежа у насељима Г. и Д. Црњелово, Велика Обарска, Батковић, Г. и Д. Бродац, Остојићево и Велино Село у укупној дужини од 63.850,0м као и 250 прикључака за домаћинства дијализних болесника. Обзиром да су донаторска средства кориштена веома пажљиво и економично у склопу прве фазе реализације пројекта утрошено је око 877.000 еура те преостала разлика од укупних донаторских средстава је планирана за изградњу још једног дијела транспортног цјевовода Сјеверни прстен (Дворови-Балатун) као и за изградњу дистрибутивне водоводне мреже у насељима Међаши, Балатун и Трњаци, за израду прикључака за домаћинства дијализних болесника како за поменута насеља тако и за насеља из прве фазе реализације пројекта (укупно 311 прикључака). Тренутно се врше активности на реализацији поменутих преосталих донаторских средстава тј. на изградњи дијела транспортног цјевовода од насеља Дворови до Балатуна у дужини од 7.960,0м  као и дијела дистрибутивне водоводне мреже  у насељима Међаши, Балатун и Трњаци као и израда прикључака за домаћинства дијализних болесника у насељима Међаши, Балатун, Трњаци и Даздарево (планирано 36 прикључака). Завршетком поменутог пројекта поред изграђених водоводних прикључака биће омогућено да се још укупно око 1800 домаћинстава прикључи на водоводни систем  Бијељине.

- Други правац развоја система је југо-западни дио Семберије – Хасе, Загони, Сухо Поље, Модран, који такође немају адекватно снабдијевање водом. Изградњом станице за повећање притиска ( бустер станица) испод Обријежи, знатно је побољшано снабдијевање водом насеља Обријеж и дијелова насеља Хасе који су прикључени на водоводни систем, а створени су  и технички предуслови за проширење система на западном правцу, за шта већ постоји урађен дио трехничке документације на нивоу идејног рјешења. Водоснабдијевање насеља Модран могуће је ријешити и преко јужног дијела водоводног система са транспортног цјевовода којим је ријешено водоснабдијевања насеља Нова Јања.

- Можемо рећи да је јужни дио Семберије од Бијељине до насеља Јања, односно Новог насеља Јања доста добро ''покривен'' водоводном мрежом. Сва насеља до Јање имају развијену дистрибутивну водоводну мрежу. Изградњом станице за повећање притиска на овом правцу ( у Љесковцу), коју је изградио А.Д. ''Водовод и канализација'' уз помоћ ''Царитас''-а из Швајцарске 2002.године, значајно су побољшани хидраулички услови у систему. Потребно је истаћи да један од проблема у водоводном систему Бијељина представља и дистрибутивна водоводна мрежа насеља Јања коју карактеришу велики губици те и смањени притисци. А.Д. „Водовод и канализација“ свакодневно улаже напоре како би се смањила сва потенцијална мјеста „цурења“ воде  те и извршиле одређене реконструкције цјевовода па самим тим и побољшали хидрауличку слику насеља Јања.

Насељена мјеста која се налазе јужније од Јање (Рухотина, Батар, Јоховац, Главичице, Ченгић, Бјелошевац, Кацевац и Бањица) нису до сада обухваћена водоводном мрежом. У посљедње двије-три године становници ових насеља су заинтересовани да се и за њих ријеши проблем водоснабдијевања, с обзиром да квалитет воде у бунарима није одговарајући, а у појединим (сушним) периодима године јавља се и несташица воде у неким дијеловима насеља због пресушивања бунара.

У циљу рјешавања проблема водоснабдијевања наведених насеља, поред постојећег Идејног рјешења снабдјевања водом јужног дијела Семберије потребно је да се уради и Генерални пројекат водоснабдијевања за овај дио Семберије. Генералним пројектом водоснабдијевања овог дијела Семберије би се установио како просторни распоред становништва тако и тренутне и будуће потребе становништва за водом. У оквиру израде Генералног пројекта би се анализирала и могућност снабдијевања ових насеља водом из локалних извора (каптирањем постојећих извора или бушењем нових бунара на одговарајућим локацијама). Ако се овим пројектом или студијом покаже да је једина могућност снабдијевања наведених насеља водом из градског водовода, у том случају би била неопходна реконструкција постојећег АЦ транспортног цјевовода ДН 250 и ДН 200 мм, на потезу од Љесковца до Јање у дужини од око 4500 м.

А.Д. „Водовод и канализација“ је урадило Идејно рјешење снабдијевања водом насеља Рухотина, Батар, Јоховац, Главичице, Ченгић, Бјелошевац, Кацевац и Бањица, којим је предвиђено прикључивање на водоводни систем Бијељине у насељу Јања. У току су активности на анализирању могућности рјешавања водоснабдијевања наведених насеља изградњом бунара у насељу  Главичице.

Уз проширење дистрибутивне мреже на подручјима новоизграђених дијелова насеља на овом правцу и реконструкцијом постојећег транспортног цјевовода, као и изградњом осталих објеката водоводног система, потребе за водом би дугорочније биле ријешене.

- До сада није било заинтересованости за изградњом водоводног система Бијељине у западном дијелу општине Бијељина, којем припадају насеља: Доња Чађавица, Средња Чађавица, Горња Чађавица, Доњи Драгаљевац, Средњи Драгаљевац, Горњи Драгаљевац, Доњи Магнојевић, Горњи Магнојевић, Вршани, Нови, Доња Буковица, Горња Буковица, Главичорак и Пиперци. Међутим, у току израде пројекта реконструкције водоводне мреже у склопу изградње канализационог система Бијељина, узимана је у обзир и ова могућност приликом димензионисања транспортних цјевовода.

- С обзиром да се и насеље Бијељина бори са „економском кризом“ потребно је и даље наставити са активностима финансирања изградње водоводне мреже по моделу 80% Град Бијељина и 20% становништво насеља или улице у којој се гради мрежа. Изградњом водоводне мреже стварају се бољи услови за живот и пословање становника Семберије.

Ц)  Резервоарски простор

Према досадашњим разматрањима развоја водоводног система Бијељина наглашава се потреба даље изградње резервоарског простора, чиме би се сигурно створили повољнији и економичнији  услови водоснабдијевања. Локације и типови будућих резервоара су одређене условима простора и конфигурације терена. Према постојећој планској документацији предвиђена је изградња четири резервоара у облику водоторњева и то на локацијама изворишта, Дворова, Јање и Велике Обарске. Капацитет, број и положај резервоара ће се прецизније одредити након израде модела водоводног система уважавајући топографске услове терена, а у складу са садашњим хидрауличким условима, као и условима на крају планског периода (2040.година).

Уз све планирано, један од важнијих задатака је успостављање аутоматског управљања водоводним системом, што такође представља један од приоритета у наредном периоду.

Узимајући у обзир степен отписаности објеката и опреме, неопходна су велика улагања да би се за постојећи ниво изграђености водоводног система обезбиједили сви тражени стандарди који гарантују квалитетно и редовно водоснабдијевање.   А.Д. „Водовод и канализација“ посједује Еколошку дозволу издату дана 27.01.2012. године. Заштиту животне средине вршимо у складу са стандардом ИСО 14001:2004, који смо добили   20.03.2012. године. Грађевинску дозволу за извориште „Грмић“ смо добили 17.05.2012. године, те и Употребну дозволу за извориште „Грмић“  издата дана 13.09.2012. године. У току су припреме за добијање стандарда 9001:2008.

Службена забиљешка:

Сачинио: _________________, Ивана Станишић, дипл. инж. грађ, Технички руководилац Службе за пројектовање и развој;

Дана, 15.05.2013. године

Бијељина

С поштовањем,

ДИРЕКТОР

______________________________

Перковић Предраг, дипл. правник